отчет

о научно-методологической работе для государственных нужд

по Государственному контракту №17-НР-2004/КО-ИНВЕСТ-1

от 31 марта 2004 г.

«Алгоритм формирования ресурсно-технологических моделей строительной продукции по видам экономической деятельности                      в соответствии с ОКВЭД»

I этап. Определение и согласование с Заказчиком перечня видов экономической деятельности по созданию строительной продукции, по которым должны быть сформированы ресурсно-технологические модели. Определение и согласование с Заказчиком состава ресурсов-представителей, методики формирования и использования ресурсно-технологических моделей строительной продукции при расчете индексов цен производителей в строительстве.

## Генеральный директор						А.С.Березин

Руководитель проекта,

канд.техн.наук							В.М.Дидковский

Москва – 2004

### СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Дидковский В.М.		- руководитель, к.т.н.

Богданова Л.В.

Кораблева Л.В.

Кузьмичева О.В.

Лукьянова Г.А.

Малыхина Е.В.

Синенко Б.В.

Тимофеева Н.А.

Федулова Л.В.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Предисловие  ………………………………………………….........

2. Перечень ресурсно-технологических моделей на строительно-монтажные работы в составе инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (РТМ ВЭДИ) и по разделу «F» «Строительство» ОКВЭД ( РТМ ВЭД )

3. Оценка возможностей частичного использования ранее  разработанных ресурсно-технологических  моделей строительной продукции при формировании РТМ ВЭДИ и РТМ ВЭД 45

4. Методика разработки и использования ресурсно-технологических         моделей   РТМ ВЭДИ и РТМ ВЭД 45 при расчете индексов цен

Приложение 1.  Характерные структуры стоимости основных видов конечной продукции по элементам строительных конструкций и инженерного оборудования

по жилищному строительству

для панельных многоэтажных домов – табл. П.1.1

для кирпичных домов – табл.П.1.2

для монолитных домов – табл.П.1.3

для блочных домов – табл.П.1.4

для деревянных домов – табл.П.1.5

для промышленных зданий

одноэтажных с металлическим каркасом – табл. П.1.6

многоэтажных с железобетонным каркасом – табл. 1.7

Приложение 2.

##### Коэффициенты приведения по потребительским качествам конкретного материала, входящего в технологически однородную группу, к унифицированному материалу-представителю соответствующей технологически однородной группы

1. Предисловие

Для проведения расчетов индексов цен в строительстве (месячных, квартальных, годовых) в разрезе видов экономической деятельности требуются соответствующие ресурсно-технологические модели.

При разработке указанных моделей необходимо:

а)  уточнить перечень материалов-представителей и топливно-энергетических ресурсов;

б) разработать алгоритм формирования ресурсно-технологических моделей;

в) определить агрегированные проектные объемы потребления указанных материальных ресурсов и затрат труда в натуральном выражении;

г) уточнить методику регистрации цен на ресурсы и ряд удельных стоимостных показателей по экономическим элементам затрат в процентах от величины оплаты труда в строительстве;

д) уточнить алгоритм расчета индексов цен по ВЭД.

Наиболее сложной частью работы является определение потребности в ресурсах-представителях по каждой из РТМ ВЭД. Для этой части авторы разработки планируют частично использовать ранее разработанные КО-ИНВЕСТ массивы ресурсно-технологических моделей.

При этом разработке РТМ ВЭД более высокого уровня агрегирования на базе РТМ ВЭД более низкого уровня агрегирования требуются данные об отраслевой и видовой структуре строительной продукции. Наряду с данными об этом, которые должны представить Заказчик, Исполнитель планирует использовать структуры стоимости зданий и сооружений различного назначения, содержащиеся в справочниках оценщика КО-ИНВЕСТ «Жилые дома», «Промышленные здания».

2. Перечень ресурсно-технологических моделей на строительно-монтажные работы в составе инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (РТМ ВЭДИ) и                          по разделу «F» «Строительство» ОКВЭД ( РТМ ВЭД )

Авторы отчета ставят перед собою задачу разработки ресурсно-технологических моделей по большинству направлений инвестиций в основной капитал и по большинству позиций раздела F «Строительство» ОКВЭД. Этой задачей определяется предлагаемая номенклатура указанных моделей (см. табл. 2.1 и 2.2).

Таблица 2.1.

Номенклатура ресурсно-технологических моделей на строительно-монтажные работы в составе инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (РТМ ВЭДИ)

|  | Код по ОКВЭД | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Сельское хозяйство, охота и представление услуг в этих областях |
| 2 | 10 | Добыча каменного угля, бурого угля и торфа |
| 3 | 11 | Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих отраслях отраслях |
| 4 | 13 | Добыча металлических руд |
| 5 | 15 | Производство пищевых продуктов, включая напитки |
| 6 | 17 | Текстильное производство |
| 7 | 18 | Производство одежды; выделка и крашение меха |
| 8 | 19 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
| 9 | 20 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели роме мебели |
| 10 | 21 | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона и изделий из них |
| 11 | 23 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов |
| 12 | 24 | Химическое производство |
| 13 | 25 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 14 | 26 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
| 15 | 27 | Металлургическое производство |
| 16 | 29.1 | Производство механического оборудования |
| 17 | 29.3 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
| 18 | 31 | Производство электрических машин и электрооборудования |
| 19 | 34 | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов |
| Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей |  |  |
| 20 | 40 | воды |
| 21 | 45 | Строительство |
| Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое |  |  |
| 22 | 50 | обслуживание и ремонт |
|  |  | Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли |
| 23 | 51 | автотранспортными средствами и мотоциклами |
|  |  | Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и |
| 24 | 52 | мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования |
| 25 | 55 | Деятельность гостиниц и ресторанов |
| 26 | 60 | Деятельность сухопутного транспорта |
|  |  | в том числе: |
| 27 | 60.30.1 | Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов |
| 28 | 60.30.2 | Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки |
| 29 | 64 | Связь |
| 30 | 65 | Финансовое посредничество |
| 31 | 70.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда |
|  |  | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное |
| 32 | 75 | социальное обеспечение |
| 33 | 80 | Образование |
| 34 | 85 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
| 35 | 90 | Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность |
| 36 | 95 | Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства |

Таблица 2.2.

Номенклатура ресурсно-технологических моделей по видам экономической деятельности (РТМ ВЭД 45) раздела F «Строительство» ОКВЭД

| оквэд | Наименование |
| --- | --- |
| - 45 | - СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 45.1 | Подготовка строительного участка |
| 45.11 | Разборка и снос зданий; производство земляных работ |
| 45.11.1 | Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков |
| 45.11.2 | Производство земляных работ |
| 45.11.3 | Подготовка участка для горных работ |
| 45.12 | Разведочное бурение |
| 45.2 | Строительство зданий и сооружений |
| 45.21 | Производство общестроительных работ |
| 45.21.1 | Производство общестроительных работ по возведению зданий |
| 45.21.2 | Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог |
| 45.21.3 | Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи |
| 45.21.4 | Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы |
| 45.21.5 | Производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности |
| 45.21.51 | Производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций |
| 45.21.52 | Производство общестроительных работ по строительству атомных электростанций |
| 45.21.53 | Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций |
| 45.21.54 | Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности |
| 45.21.6 | Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки |
| 45.21.7 | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
| 45.22 | Устройство покрытий зданий и сооружений |
| 45.23 | Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений |
| 45.23.1 | Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов |
| 45.23.2 | Строительство спортивных сооружений |
| 45.24 | Строительство водных сооружений |
| 45.24.1 | Строительство портовых сооружений |
| 45.24.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
| 45.24.3 | Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
| 45.24.4 | Производство подводных работ, включая водолазные |
| 45.25 | Производство прочих строительных работ |
| 45.25.1 | Монтаж строительных лесов и подмостей |
| 45.25.2 | Строительство фундаментов и бурение водяных скважин |
| 45.25.3 | Производство бетонных и железобетонных работ |
| 45.25.4 | Монтаж металлических строительных конструкций |
| 45.25.5 | Производство каменных работ |
| 45.25.6 | Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации |
| 45.3 | Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений |
| 45.31 | Производство электромонтажных работ |
| 45.32 | Производство изоляционных работ |
| 45.33 | Производство санитарно-технических работ |
| 45.34 | Монтаж прочего инженерного оборудования |
| 45.4 | Производство отделочных работ |
| 45.41 | Производство штукатурных работ |
| 45.42 | Производство столярных и плотничных работ |
| 45.43 | Устройство покрытий полов и облицовка стен |
| 45.44 | Производство малярных и стекольных работ |
| 45.44.1 | Производство стекольных работ |
| 45.44.2 | Производство малярных работ |
| 45.45 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 45.5 | Аренда строительных машин и оборудования с оператором |

3. Оценка возможностей частичного использования ранее  разработанных ресурсно-технологических  моделей строительной продукции при формировании РТМ ВЭД и РТМ ВЭД 45

Ранее разработаны массивы ресурсно-технологических моделей строительной продукции для различных уровней ее агрегирования.

Из имеющихся массивов РТМ строительной продукции практический интерес для разработки РТМ ВЭД представляют следующие массивы моделей, разработанные КО-ИНВЕСТ в предыдущий период:

РТМ ОНХ – модели по отраслям и подотраслям народного хозяйства (см.табл. 3.1)

РТМ ОСО – модели по отраслевым строительным объектам (см. табл. 3.2);

РТМ КС – модели по конструктивным системам зданий и сооружений                    (см. табл. 3.3);

РТМ УВР – модели по укрупненным видам работ (см. табл. 3.4);

РТМ ЭВР – модели по элементным видам работ (см. табл. 3.5).

Таблица 3.1.

Номенклатура ресурсно-технологических моделей строительно-монтажных работ по отраслям народного хозяйства и промышленности (РТМ ОНХ), используемых КО-ИНВЕСТ при формировании раздела 2.2 информационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве»

| Код модели | Наименование ресурсно-технологической модели РТМ ОНХ отраслей и подотраслей |
| --- | --- |
| 1.0101.00.00 | Электроэнергетика |
| 1.0102.00.00 | Нефтедобывающая промышленность |
| 1.0103.00.00 | Газовая |
| 1.0104.00.00 | Угольная |
| 1.0105.00.00 | Сланцевая |
| 1.0106.00.00 | Торфяная |
| 1.0107.00.00 | Черная металлургия |
| 1.0108.00.00 | Цветная металлургия |
| 1.0109.00.00 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая |
| 1.0110.00.00 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение |
| 1.0112.00.00 | Судостроительная |
| 1.0113.00.00 | Приборостроение |
| 1.0114.00.00 | Электротехническая |
| 1.0119.00.00 | Автомобильная промышленность |
| 1.0120.00.00 | Станкостроительная и инструментальная |
| 1.0121.00.00 | Авиационная |
| 1.0122.00.00 | Объекты Министерства обороны |
| 1.0123.00.00 | Тракторное и с/х машиностроение |
| 1.0125.00.00 | Лесная и деревообрабатывающая |
| 1.0127.00.00 | Целлюлозно-бумажная и лесохимическая |
| 1.0128.00.00 | Строительных материалов |
| 1.0130.00.00 | Легкая |
| 1.0130.01.00 | Хлопчатобумажная |
| 1.0130.02.00 | Льняная |
| 1.0130.03.00 | Шерстяная |
| 1.0130.04.00 | Трикотажная |
| 1.0130.05.00 | Кожевенная |
| 1.0130.06.00 | Обувная |
| 1.0130.07.00 | Меховая |
| 1.0132.00.00 | Пищевая |
| 1.0133.00.00 | Мясная и молочная |
| 1.0134.00.00 | Рыбная |
| 1.0135.00.00 | Мукомольно-крупяная и комбикормовая |
| 1.0136.00.00 | Микробиологическая |
| 1.0137.00.00 | Полиграфическая |
| 1.0200.00.00 | Сельское хозяйство |
| 1.0201.00.00 | Растениеводство |
| 1.0202.00.00 | Животноводство |
| 1.0300.00.00 | Транспорт |
| 1.0301.00.00 | Железнодорожный транспорт |
| 1.0302.00.00 | Метрополитен |
| 1.0303.00.00 | Дорожное хозяйство |
| 1.0304.00.00 | Речной транспорт |
| 1.0305.00.00 | Воздушный транспорт |
| 1.0306.00.00 | Морской транспорт |
| 1.0307.00.00 | Автомобильный транспорт |
| 1.0400.00.00 | Связь |
| 1.0500.00.00 | Строительство |
| 1.0600.00.00 | Торговля и общественное питание |
| 1.0800.00.00 | Жилищное строительство в целом |
| 1.0800.01.00 | Крупнопанельное жилищное строительство |
| 1.0800.02.00 | Кирпичное жилищное строительство |
| 1.0800.03.00 | Крупноблочное жилищное строительство |
| 1.0800.04.00 | Деревянное жилищное строительство |
| 1.0800.06.00 | Монолитное домостроение |
| 1.0900.00.00 | Непроизводственная сфера |
| 1.0900.01.00 | Коммунальное строительство |
| 1.0900.02.00 | Наука и научное обслуживание |
| 1.0900.03.00 | Культура |
| 1.0900.04.00 | Народное образование |
| 1.0900.05.00 | Здравоохранение |
| 1.0900.06.00 | Объекты спортивного назначения |
| 1.0900.07.00 | Телевидение и радиовещание |
| 1.1000.00.00 | Бытовое обслуживание населения |

Таблица 3.2

Номенклатура ресурсно-технологических моделей отраслевых             строительных объектов ( РТМ ОСО ), используемых КО-ИНВЕСТ                           при формировании разделов 2.3 и 2.4

информационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве»

| Код модели | Наименование ресурсно-технологической модели РТМ ОСО |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1.0101.01.01 | ТЭЦ |  |
| 1.0101.02.01 | ГРЭС |  |
| 1.0101.03.01 | Гидроэлектростанции |  |
| 1.0101.04.01 | Тепловые магистральные сети |  |
| 1.0101.05.01 | Электрические подстанции |  |
| 1.0101.06.01 | Воздушные линии напряжением 35 квт и выше |  |
| 1.0101.07.01 | Южно-Уральская АЭС |  |
| 1.0102.01.01 | Hефтепpовод Суpгут-Полоцк |  |
| 1.0102.01.02 | Hасосные станции |  |
| 1.0102.01.03 | Pезеpвуаpный паpк |  |
| 1.0103.06.00 | Транспорт газа ( газопроводы и отводы от них) |  |
| 1.0104.00.01 | Шахты по добыче угля |  |
| 1.0104.00.02 | Угольные pазpезы (Шубаpкольский) |  |
| 1.0104.00.03 | Углеобогатительные фабpики (ЦОФ Распадская) |  |
| 1.0104.00.04 | Поддеpжание мощностей на действующих пpедпpиятиях (Воpкута Севеpная) |  |
| 1.0105.00.01 | Сводная ПО "Эстонсланец"(шахта "Куpемяэ", pазpез "Октябpьский") |  |
| 1.0106.01.01 | Тоpфопpедпpиятие "Любковское" |  |
| 1.0108.00.01 | Заводы алюминиевые |  |
| 1.0108.00.02 | Заводы медеплавильные |  |
| 1.0108.00.03 | Заводы никель-кобальтовые |  |
| 1.0108.00.04 | Заводы электpолитно-цинковые |  |
| 1.0108.00.05 | Заводы pедких металлов |  |
| 1.0108.00.06 | Заводы электpодные |  |
| 1.0109.00.11 | Комплекс заводов синтетичекого каучука в Нижнекамске |  |
| 1.0109.00.22 | Чимкентский ШРЗ |  |
| 1.0109.00.23 | Производство веломашин в г.Чимкенте |  |
| 1.0109.00.24 | Пусковой комплекс по про-ву 300 тыс.шт.шин для комбайна "Дон" |  |
| 1.0109.00.31 | Расширение и реконструкция химзавода |  |
| 1.0109.00.32 | Техническое перевооружение производства присадок к СОЖ и железных комплексонов на Шосткинском заводе |  |
| 1.0109.00.41 | Производство флокулянта ОКФ на ЛНHПО "Пигмент" |  |
| 1.0109.00.51 | Производство ГКЖ-11 |  |
| 1.0109.00.52 | Полузаводская опытная установка получения катализатора 119-54 |  |
| 1.0109.00.53 | Строительство опытно-промышленного производства парахлор- Трифтолтолуола |  |
| 1.0109.00.61 | Саратовское ПО "Hитрон" |  |
| 1.0109.00.62 | Ереванское ПО «Наирит» |  |
| 1.0109.00.63 | Реконструкция производства сентемида-5 |  |
| 1.0109.02.01 | Строительство Северо-западного рудника Джанатас ПО Каратау 2 |  |
| 1.0109.02.02 | Строительство 1-ой очереди Чилисайского фосфорного рудника |  |
| 1.0109.03.01 | Предприятие асбесто-технической промышленности |  |
| 1.0109.03.02 | Черногорский завод АТИ |  |
| 1.0109.04.01 | Харьковский автогенный завод |  |
| 1.0109.04.02 | Минский химзавод |  |
| 1.0109.05.01 | HПО "Свема" производство лавсановой основы и магнитных лент |  |
| 1.0109.05.02 | КПО "Тасма" замена поливной машины |  |
| 1.0109.05.03 | Ленинградский завод "Позитив" |  |
| 1.0109.06.01 | Техперевооружение производства синтетических моющих средств |  |
| 1.0109.06.02 | Техническое перевооружение производства красок на Hежинском ЗБХ |  |
| 1.0109.07.01 | Производство динитробензола на Новомосковском ПО "Оргсинтез" |  |
| 1.0109.08.01 | Реконструкция производства карболидной смолы КС-35 на ПО "Уралхимпласт» г.Нижний Тагил |  |
| 1.0109.08.02 | Реконструкция производства электропроводящих композиций поли- этилена .г.Гурьев |  |
| 1.0109.08.03 | Строительство пр-ва полиэтилена выс.давления на ПО "Томский нефтехимический комбинат» |  |
| 1.0109.09.01 | Производство химволокна |  |
| 1.0109.09.02 | Клинское «Химволокно» |  |
| 1.0110.01.01 | Комплекс корпуса ПМК завода «Коммунар», машзавод г.Ясногорска, корпус буровых станков |  |
| 1.0110.02.01 | Завод ПТО г.Лодейное поле, завод ПТО г.Комсомольск-на-Амуре |  |
| 1.0110.02.04 | Кузнечно-прессовый цех Коломенского тепловозостроительного завода |  |
| 1.0110.02.05 | Блок цехов Калужского машиностроительного завода |  |
| 1.0110.02.06 | Завод тяжелых экскаваторов г.Красноярск |  |
| 1.0110.02.07 | Вагоностроительный завод г.Ленинград |  |
| 1.0110.03.01 | Таганрогский завод "Красный котельщик" |  |
| 1.0110.08.01 | Завод "Полиграфмаш" г.Ейск |  |
| 1.0114.00.01 | Hовое стpоительство и pасшиpение пpедпpиятий |  |
| 1.0114.00.02 | Техническое пеpевооpужение |  |
| 1.0119.00.01 | Автомобильные заводы |  |
| 1.0119.00.02 | Подшипниковые заводы |  |
| 1.0119.00.03 | Предприятия технического обслуживания автомобилей |  |
| 1.0120.00.01 | Московский станкостpоительный завод "Кpасный Пpолетаpий" |  |
| 1.0120.00.02 | Ивановский завод тяжелого станкостpоения |  |
| 1.0120.00.03 | Hальчинский станкостpоительный завод |  |
| 1.0120.00.04 | Стеpлитамакский станкостpоительный завод |  |
| 1.0120.00.05 | Львовский завод фpезеpных станков, механосборочное производство |  |
| 1.0120.00.06 | Одесский завод пpецензионных станков |  |
| 1.0120.00.07 | Тбилисский завод литейного обоpудования |  |
| 1.0120.00.08 | Шуйский завод манипулятоpов |  |
| 1.0120.00.09 | Чимкентский ЗПА |  |
| 1.0120.00.10 | Минский инстpументальный завод |  |
| 1.0120.00.11 | Киpовский завод "Кpасный инстpументальщик" |  |
| 1.0120.00.12 | Ташкентский абpазивный комбинат 1 очеpедь в г.Джизаке |  |
| 1.0120.00.13 | Полтавский завод алмазного инстpумента коpпус механического цеха |  |
| 1.0120.00.14 | Игиpмский ГОК 1 пусковой комплекс |  |
| 1.0120.00.15 | Лужский ГОК "Hовинский каpьеp" |  |
| 1.0120.00.16 | Кичигинский ГОК |  |
| 1.0120.00.17 | Смесеприготовительное отделение Каунаского завода «Центролит» |  |
| 1.0120.00.18 | Коpпус кpупного чугунного литья 1 очеpедь Каунаского завода "Центролит» |  |
| 1.0123.00.01 | Тpактоpное машиностpоение |  |
| 1.0123.00.02 | Сельскохозяйственное машиностpоение |  |
| 1.0123.00.03 | Машиностpоение для животноводства и коpмопpоизводства |  |
| 1.0128.01.00 | Производство керамических стеновых материалов |  |
| 1.0128.02.00 | Цементная промышленность |  |
| 1.0128.03.00 | Производство минераловатных изделий |  |
| 1.0128.04.00 | Производство извести |  |
| 1.0128.05.00 | Производство мелких стеновых блоков из ячеистого бетона |  |
| 1.0128.06.00 | Производство санитарно-технического оборудования |  |
| 1.0130.01.01 | Прядильно-ткацкая фабрика г.Кобрин Беларусь |  |
| 1.0130.02.01 | Льнокомбинат г.Красавино Вологодской области |  |
| 1.0130.03.01 | Прядильная фабрика г.Улан-Батор |  |
| 1.0130.03.02 | Красильно-отделочный комплекс ф-ки им.X годовщины Красной Армии ПО г.Павлов Посад |  |
| 1.0130.03.03 | Расширение коврового производства коврово-суконного объединенияг.Брест |  |
| 1.0130.04.01 | Чулочно-носочная фабрика г.Альметьевск |  |
| 1.0130.04.02 | Швейно-трикотажная фабрика г.Жодино |  |
| 1.0130.05.01 | Завод хромовых кож г.Нарва |  |
| 1.0130.06.01 | Обувная фабрика г.Талдом |  |
| 1.0130.07.01 | Фабрика меховых изделий п.г.т.Хырдалан (Азербайджан) |  |
| 1.0133.00.01 | Мясоскладобойня мощностью 10 тн мяса в смену с колбасным цехом |  |
| 1.0133.00.02 | Гоpодской молочный завод мощностью 30 тн цельномолочной пpодукции |  |
| 1.0134.00.01 | Pыбообpабатывающие комплексные пpедпpиятия |  |
| 1.0135.01.01 | Багдадский комбинат хлебопpодуктов мощностью 250 т/сут |  |
| 1.0135.01.02 | Pисовый завод мощностью 100 т/сут Чимкентская область |  |
| 1.0135.01.03 | Мельзавод мощностью 500 т/сут г.Ульяновск |  |
| 1.0135.01.04 | Мельзавод мощностью 500 т/сут,комбизавод мощностью 630 т/сут в Кpаснодарском крае |  |
| 1.0135.02.01 | Элеватоp емкостью 77,3 тыс.тонн пpи ст.Каpламан Башкортостан |  |
| 1.0135.02.02 | Элеватоp емкостью 80,6 тыс.тонн пpи ст.Зиpган Башкотоpстана |  |
| 1.0138.00.01 | Pасшиpение pемонтно-механического завода г.Твеpь |  |
| 1.0138.00.02 | Завод КПД мощностью 75 тыс.куб.м в год г.Могилев |  |
| 1.0201.01.01 | Пункт по обработке семян мощностью 2500 т |  |
| 1.0201.01.02 | Зерносклад вместимостью 2000 т |  |
| 1.0201.01.03 | Реконструкция пунктов по обработке семян |  |
| 1.0201.02.01 | Картофелехранилище вместимостью 3000 т |  |
| 1.0201.02.02 | Хранилище семенного картофеля вместимостью 3000 т |  |
| 1.0201.02.03 | Овощехранилище из легких металлических конструкций вместимостью 3000 тн |  |
| 1.0201.02.04 | Хранилище семенного картофеля из легких металлических конструкций вместимостью 1000 тн |  |
| 1.0201.03.01 | Тепличное хозяйство площадью 1 га (подсобное хозяйство) |  |
| 1.0201.03.02 | Блок пленочных теплиц площадью 1 га |  |
| 1.0201.03.03 | Тепличный комбинат площадью 6 га |  |
| 1.0201.03.04 | Расширение тепличного комбината с 12 до 18 га теплиц |  |
| 1.0202.01.01 | Комплекс на 3000 голов молодняка |  |
| 1.0202.01.02 | Ферма на 300 голов молодняка КРС (для подсобного хозяйства) |  |
| 1.0202.01.03 | Свинарник-откормочник (реконструкция) |  |
| 1.0202.01.04 | Ферма на 400 коров |  |
| 1.0202.01.05 | Свинарник для выращивания и откорма 100 голов в год (для подсобно- го хозяйства) |  |
| 1.0202.02.01 | Овцеферма доращивания на 6000 голов |  |
| 1.0202.02.02 | Овцеферма доращивания на 9000 голов |  |
| 1.0202.02.03 | Овцеферма на 250 маток |  |
| 1.0202.02.04 | Овцеферма на 500 маток |  |
| 1.0202.02.05 | Овцеферма на 1000 маток |  |
| 1.0202.02.06 | Овчарня для ягнения на 835 маток |  |
| 1.0202.02.07 | Овчарня для зимнего ягнения на 800 маток |  |
| 1.0202.02.08 | Овчарня для ягнения на 750 маток |  |
| 1.0202.02.09 | Овцеферма доращивания племенного молодняка на 300 голов |  |
| 1.0202.03.01 | Птицефабрика на 10,2 млн. бройлеров в год (стены асбестоцемент) |  |
| 1.0202.03.02 | Птицефабрика на 10 млн. бройлеров в год (стены к/б) |  |
| 1.0202.03.03 | Расширение птицефабрики с 4,5 до 9 млн. бройлеров в год (стены к/б) |  |
| 1.0202.03.04 | Расширение птицефабрики с 4,5 до 9 млн. бройлеров в год (стены из а/ц панелей) |  |
| 1.0202.03.05 | Расширение птицефабрики с 270 до 656 тыс. кур-несушек |  |
| 1.0202.03.06 | Реконструкция и расширение птицефабрики с 850 до 1500 тыс. кур- Несушек |  |
| 1.0202.03.07 | Племрепродуктор на 100 тыс. кур яичного направления |  |
| 1.0202.03.08 | Птичник на 700 тыс. кур-несушек с помещением для молодняка |  |
| 1.0202.03.09 | Инкубаторий для промышленного стада на 5,5 млн. бройлеров |  |
| 1.0202.04.01 | Реконструкция завода мясокостной муки |  |
| 1.0301.00.01 | Hовые железнодорожные линии |  |
| 1.0301.00.02 | Локомотивное хозяйство |  |
| 1.0301.00.03 | Вторые пути |  |
| 1.0301.00.04 | Развитие станций и узлов |  |
| 1.0301.00.05 | Электрификация железных дорог |  |
| 1.0301.00.06 | Инженерные сооружения |  |
| 1.0302.00.01 | Метрополитены |  |
| 1.0303.00.01 | Автомобильная дорога с цементно-бетонным покрытием Москва- Минск-Брест |  |
| 1.0303.00.02 | Автодорога с асфальто-бетонным покрытием МКАД-Волоколамск |  |
| 1.0303.00.03 | Автомобильная дорога через главный Кавказский хребет по Рокскому Перевалу |  |
| 1.0304.01.01 | Якутский речной порт |  |
| 1.0304.01.02 | Грузопассажирский причал "Красный Бор" |  |
| 1.0304.01.03 | Грузовой причал на р.Каме |  |
| 1.0304.02.01 | Архангельский РЭБ |  |
| 1.0304.02.02 | Витебский речной порт |  |
| 1.0304.02.03 | Ленинградская РЭБ |  |
| 1.0305.00.01 | Аэропорт в г.Волгограде |  |
| 1.0305.00.02 | Аэропорт "Внуково" |  |
| 1.0305.00.03 | Аэропорт г.Сыктывкар |  |
| 1.0305.00.04 | Склад ГСМ в аэропорту г.Куйбышева |  |
| 1.0305.00.05 | Завод 44 ГА (расширение) |  |
| 1.0306.00.01 | Морские порты и причалы |  |
| 1.0306.00.02 | Судоремонтные заводы |  |
| 1.0307.00.01 | Автомобильный транспорт |  |
| 1.0400.01.01 | Междугородняя телефонная связь |  |
| 1.0400.02.01 | Городская и сельская телефонная связь |  |
| 1.0400.03.01 | Телеграфная связь |  |
| 1.0400.04.01 | Почтовая связь |  |
| 1.0400.05.01 | Телевидение, радиовещание и космическая связь |  |
| 1.0400.06.01 | Прочие подотрасли и направления |  |
| 1.0800.01.11 | 1 квартирный 1 этажный дом с 3-х комнатными квартирами 2577 кв.м |  |
| 1.0800.01.12 | 1 квартирный 1 этажный дом с 4-х комнатными квартирами 3175 кв.м |  |
| 1.0800.01.13 | 12 квартирный 2 этажный дом серии III-25-16 3767 кв.м |  |
| 1.0800.01.14 | 24 квартирный 3 этажный дом серии 121-014,05 4206 кв.м |  |
| 1.0800.01.15 | 27 квартирный 3 этажный дом серии 1-466А 5260 кв.м |  |
| 1.0800.01.21 | 80 квартирный 5 этажный дом т.п. 121-016-014/1.2, 121-016/1.2 7236 кв.м |  |
| 1.0800.01.22 | 150 квартирный 5 этажный дом т.п. 121-013/1 6867 кв.м |  |
| 1.0800.01.23 | 80 квартирный 5 этажный дом т.п. 121-043/1 7325 кв.м |  |
| 1.0800.01.24 | 80 квартирный 5 этажный дом т.п. 90-05/1.2-5 7461 кв.м |  |
| 1.0800.01.25 | 80 квартирный 5 этажный дом т.п. 1р-303-17 7131 кв.м |  |
| 1.0800.01.31 | 144 квартирный 9 этажный дом т.п. 90-05/1.2, 90-07/1.2 7691 кв.м |  |
| 1.0800.01.32 | 144 квартирный 9 этажный дом т.п. 121-014/1.2, 121-016/1.2 7652 кв.м |  |
| 1.0800.01.33 | 144 квартирный 9 этажный дом т.п. 1р-303-16/1.2 7513 кв.м |  |
| 1.0800.01.34 | 72 квартирный 9 этажный дом т.п. 121-014/1.2, 121-016/1.2 7233 кв.м |  |
| 1.0800.01.51 | 16 этажный дом общей площади 5156 кв.м |  |
| 1.0800.02.11 | 1-квартирный 1 этажный дом с 3-х комнатными квартирами т.п. 184.12-198.85 2992 кв.м |  |
| 1.0800.02.12 | 1-квартирный 1 этажный дом с 3-х комнатными квартирами т.п. 184.12-171.2 4121 кв.м |  |
| 1.0800.02.13 | 2-квартирный 1 этажный дом с 3-хкомнатными квартирами т.п. 184.12- 131.2 4380 кв.м |  |
| 1.0800.02.14 | 24-квартирный 3 этажный дом повторного применения 5204 кв.м |  |
| 1.0800.02.15 | 33-квартирный 3 этажный дом т.п. 114-85-457/1.2 6088 кв.м |  |
| 1.0800.02.16 | 1-этажный 1-квартирный дом с киpпичными стенами и деpевянными перекрытиями |  |
| 1.0800.02.21 | 87-квартирный 5 этажный дом т.п. 86-041.13.86 4813 кв.м |  |
| 1.0800.02.22 | 95-квартирный 5 этажный жилой дом т.п. 85-04.86, 85-07.86, 85-08.86 7799 кв.м |  |
| 1.0800.02.31 | 144-квартирный 9 этажный дом т.п. 86-011/1.2 8113 кв.м |  |
| 1.0800.02.32 | 120-квартирный 9 этажный дом т.п. 85-012/1.2 6014 кв.м |  |
| 1.0800.02.33 | 108-квартирный 9 этажный дом т.п.85-012/1.2, 85-013/1.2 5279 кв.м |  |
| 1.0800.02.34 | 144-квартирный 9 этажный дом т.п. 85-012/1.2, 85-013/1.2, 85-023/1.2 5514 кв.м |  |
| 1.0800.02.41 | 72-квартирный 12 этажный дом повторного применения 5645 кв.м |  |
| 1.0800.02.42 | 83-квартирный 14 этажный дом повторного применения 5010 кв.м |  |
| 1.0800.03.11 | Крупноблочные 1 этажные дома 4926 кв.м |  |
| 1.0800.03.21 | Крупноблочные 5 этажные дома 6289 кв.м | 2 |
| 1.0800.04.01 | Деревянные дома общей площадью 3597 кв.м |  |
| 1.0802.06.01 | Двухквартирный 1-этажный типовой проект, монолитные для села |  |
| 1.0900.01.01 | Гостиницы |  |
| 1.0900.01.02 | Котельные,инженеpные сети и очистные сооpужения |  |
| 1.0900.01.03 | Трансформаторные подстанции |  |
| 1.0900.03.01 | Драмтеатр на 1000 мест, Музыкальный театр на 1000 мест |  |
| 1.0900.03.02 | Клубы (т.п. 264-12-243с, т.п. 264-12-261с) |  |
| 1.0900.03.03 | Центральная библиотека на 35 тыс.ед.хранения, библиотека на 2000 ед. хранения |  |
| 1.0900.04.04 | Школа на 1296 уч-ся Т.П. 221-1-443,84 |  |
| 1.0900.04.05 | Детский сад на 280 мест ТП 211-1-247,83 |  |
| 1.0900.05.01 | Психиатрическая больница на 240 коек т.п. 252-01-135 |  |
| 1.0900.05.02 | Участковая больница на 100 коек т.п. 254-1-14 |  |
| 1.0900.05.03 | Поликлиника на 380 посещений в смену т.п. 252-4-55 |  |
| 1.0900.05.04 | Сельская амбулатория на 150 посещений в смену т.п. 254-4-47 |  |
| 1.0900.06.01 | Открытый плавательный бассейн |  |
| 1.0900.06.02 | Учебно-гимнастический корпус |  |
| 1.0900.06.03 | Здание крытого теннисного корта на 4 корта |  |
| 1.0900.06.04 | Спортивно-оздоровительный комплекс |  |
| 1.0900.07.01 | Аппаратно-студийный комплекс |  |
| 1.0900.07.02 | Радиодом |  |

Таблица 3.3

Номенклатура ресурсно-технологических моделей

по конструктивным системам зданий и сооружений ( РТМ КС ),

используемых КО-ИНВЕСТ при формировании раздела 2.2

информационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве»

| Код модели | Наименование ресурсно-технологической модели РТМ КС |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| З Д А Н И Я с наружными ограждающими конструкциями преимущественно из: |  |
| РМТ КС-1 | Кирпича с несущими конструкциями из железобетона и стали |
| РМТ КС-2 | Кирпича с несущими деревянными конструкциями |
| РМТ КС-3 | Железобетона в безкаркасных системах |
| РМТ КС-4 | Железобетона с каркасной системой из железобетона |
| РМТ КС-5 | Железобетона с каркасной системой из стали |
| РМТ КС-6 | Панелей «сэндвич» с каркасом из стали и железобетона |
| РМТ КС-7 | Древесины и деревянных конструкций |
| С О О Р У Ж Е Н И Я с преимущественным применением материалов: |  |
| РМТ КС-8 | Нерудных материалов и бетона |
| РМТ КС-9 | Монолитного железобетона |
| РМТ КС-10 | Сборного железобетона |
| РМТ КС-11 | Конструкционной стали |
| РМТ КС-12 | Стальных труб |
| РМТ КС-13 | Древесины |
| РМТ КС-14 | Кабелей и проводов |

Таблица 3.4

Наименования, коды и единицы измерения укрупненных видов  работ (УВР)

| Код УВР | Наименование укрупненных видов работ (УВР) | Ед. измерения объема УВР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 01.01.04. | Земляные работы – разработка грунта | 1000 м3 грунта |
| 01.03.01. | Прочие земляные работы | 1 млн. рублей |
| 02.00.01. | Горновскрышные работы | 1 млн. рублей |
| 03.00.01. | Буровзрывные работы | 1 млн. рублей |
| 04.00.01. | Бурение скважин | 1 млн. рублей |
| 05 00.01. | Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы | 1 млн. рублей |
| 06.01.04. | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций, измеряемых в единицах объема бетона | 1000 м3 бетона |
| 06.02.01. | Прочие работы при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 1 млн. рублей |
| 07.01.04. | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, измеряемых в единицах объема бетона | 1000 м3 бетона |
| 07.02.01. | Прочие работы при возведении сборных бетонных и железобетонных конструкций | 1 млн. рублей |
| 08.01.07. | Возведение конструкций из кирпича и блоков, измеряемый в куб. м кладки | 1 м3 кладки |
| 08.02.01. | Прочие работы при возведении конструкций из кирпича и блоков | 1 млн. рублей |
| 09.01.05. | Монтаж строительных металлических конструкций измеряемых в тоннах | 1 т |
| 09.02.01. | Монтаж прочих строительных металлических конструкций | 1 млн. рублей |
| 10.00.01. | Возведение деревянных конструкций | 1 млн. рублей |
| 11.01.03. | Устройство полов из линолеума | 100 м2 покрытия |
| 11.02.03. | Устройство полов из паркета | 100 м2 покрытия |
| 11.04.03. | Устройство полов из плиток керамических | 100 м2 покрытия |
| 11.05.03. | Устройство подготовки под полы | 100 м2 подготовки |
| 11.06.01. | Устройство прочих видов полов | 1 млн. рублей |
| 12.00.01. | Устройство кровель | 1 млн. рублей |
| 13.00.01. | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1 млн. рублей |
| 14.00.01. | Возведение конструкций в сельском строительстве | 1 млн. рублей |
| 15.02.03. | Штукатурные работы | 100 м2 оштукатури-ваемой поверхности |
| 15.03.03. | Малярные работы | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 15.04.03. | Стекольные работы | 100 м2 площади проемов |
| 15.05.01. | Прочие отделочные (включая облицовочные) работы | 1 млн. рублей |
| 16.00.01. | Монтаж внутренних трубопроводов | 1 млн. рублей |
| 17.00.01. | Монтаж внутренних устройств водопровода и канализации | 1 млн. рублей |
| 18.00.01. | Монтаж внутренних устройств отопления | 1 млн. рублей |
| 19.00.01. | Монтаж внутренних устройств газоснабжения | 1 млн. рублей |
| 20.00.01. | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 1 млн. рублей |
| 21.00.01. | Строительство временных сборно-разборных зданий и сооружений | 1 млн. рублей |
| 22.00.01. | Строительство наружных сетей водопровода | 1 млн. рублей |
| 23.00.01. | Строительство наружных сетей канализации | 1 млн. рублей |
| 24.00.01. | Прокладка трубопроводов теплоснабжения и газопроводов | 1 млн. рублей |
| 25.00.01. | Строительство магистральных и промысловых трубопроводов | 1 млн. рублей |
| 26.00.01. | Теплоизоляционные работы | 1 млн. рублей |
| 27.01.02. | Устройство оснований автомобильных дорог | 1000 м2 основания |
| 27.02.02. | Устройство покрытий автомобильных дорог | 1000 м2 покрытия |
| 27.03.01. | Прочие работы по строительству автомобильных дорог | 1 млн. рублей |
| 28.00.01. | Строительство железных дорог | 1 млн. рублей |
| 29.00.01. | Строительство тоннелей и метрополитенов | 1 млн. рублей |
| 30.00.01. | Строительство мостов и труб | 1 млн. рублей |
| 31.00.01. | Строительство аэродромов | 1 млн. рублей |
| 33.00.01. | Строительство линий электропередачи | 1 млн. рублей |
| 34.00.01. | Возведение сооружений связи, радиовещания и телевидения | 1 млн. рублей |
| 35.00.01. | Горнопроходческие работы | 1 млн. рублей |
| 36.00.04. | Возведение земляных конструкций гидротехнических сооружений | 1000 м3 грунта |
| 37.00.04. | Возведение бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений | 1000 м3 бетона |
| 38.00.01. | Возведение каменных конструкций гидротехнических сооружений | 1 млн. рублей |
| 39.00.05. | Монтаж металлических конструкций гидротехнических сооружений | 1 т конструкций |
| 40.00.01. | Возведение деревянных конструкций гидротехнических сооружений | 1 млн. рублей |
| 41.00.03. | Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | 100 м2 изолируемой поверхности |
| 42.00.01. | Берегоукрепительные работы | 1 млн. рублей |
| 45.00.01. | Строительство промышленных печей и труб | 1 млн. рублей |
| 46.01.01. | Работы по ремонту несущих и ограждающих конструкций | 1 млн. рублей |
| 46.03.01. | Работы по ремонту инженерных систем | 1 млн. рублей |
| 46.04.01. | Прочие работы, связанные с ремонтом зданий и сооружений | 1 млн. рублей |
| 47.00.01. | Работы по озеленению и защитным лесонасаждениям. | 1 млн. рублей |
| 48.00.01 | Скважины на нефть и газ | 1 млн. рублей |
| 49.00.01 | Прочие строительные и ремонтные работы | 1 млн. рублей |
| 50.00.01 | Монтаж и наладка электротехнических установок и устройств | 1 млн. рублей |
| 51.00.01 | Монтаж и наладка подъемно-транспортного оборудования | 1 млн. рублей |
| 52.00.01 | Монтаж и наладка теплосилового и теплоэнергетического оборудования | 1 млн. рублей |
| 53.00.01 | Монтаж и наладка оборудования связи, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники, сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети | 1 млн. рублей |
| 54.00.01 | Монтаж и наладка прочего технологического оборудования | 1 млн. рублей |
| 99.00.01 | Неклассифицированные работы | 1 млн. рублей |

Таблица 3.5

Номенклатура ресурсно-технологических моделей по элементным видам работ (РТМ ЭВР), используемых КО-ИНВЕСТ при формировании
 раздела 5 информационно-аналитического бюллетеня 
«Индексы цен в строительстве».

| Код РТМ ЭВР | Наименование | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 100 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 1.01.11 | Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0.5м3 | 1000 м3 |
| 1.01.12 | Разработка грунта бульдозером | 1000 м3 |
| 1.01.13 | Обратная засыпка грунта бульдозером | 1000 м3 |
| 1.01.14 | Устройство щитов и сланей | 1000м3 |
| 1.01.21 | Разработка грунта вручную | 100м3 |
| 1.01.22 | Обратная засыпка грунта вручную | 100м3 |
| 1.01.23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 100м3 |
| 1.01.31 | Транспорт грунта на расстояние 2км | 100т |
| 1.01.32 | Ремонт и содержание дорог при транспорте грунта самосвалами от забоя | 1000м3 |
| 1.01.41 | Крепление стенок инвентарными щитами крепления | 100 м2 |
| 1.01.51 | Устройство подстилающих слоев оснований из песка | м3 |
| 1.01.52 | Устройство подстилающих слоев оснований из гравия | м3 |
| 1.01.53 | Устройство подстилающих слоев оснований из щебня | м3 |
| 1.01.54 | Уплотнение грунтовых оснований | 1000м2 |
| 1.01.61 | Водоотлив | 100м3 мокр.грунта |
| 1.01.62 | Водопонижение | 1 иглофильтр |
| 1.01.63 | Ударноканатное бурение скважин станками типа УГБ3ук и УГБ4ук глубиной бурения до 50м | 100м |
| 1.01.64 | Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора | 100м |
| 1.01.71 | Устройство и разборка временных дорог из сборных железобетонных плит | 100 м2 |
| 200 | ФУНДАМЕНТЫ |  |
| 1.02.10 | Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов | 100 м3 |
| 1.02.20 | Устройство бутобетонных фундаментов | 100 м3 |
| 1.02.30 | Укладка сборных бетонных блоков | 100 м3 |
| 1.02.40 | Укладка сборных ж.б. блоков и плит фундаментов | 100 м3 |
| 1.02.51 | Погружение железобетонных свай | м3 |
| 1.02.52 | Устройство буронабивных свай в сухих устойч. грунтах с бурением скважин вращательным способом | м3 |
| 1.02.60 | Укладка фундаментных балок | 100 м3 |
| 1.02.70 | Установка анкерных болтов и закладных деталей | т |
| 1.02.71 | Стоимость арматуры для монолитного железобетона | т |
| 1.02.72 | Стоимость арматуры для сборного железобетона | т |
| 1.02.73 | Надбавки и скидки при изменении характеристик бетона сборных бетонных и железобетонных изделий | м3 |
| 1.02.74 | Надбавки при изменении характеристик бетона в монолитных бетонных и железобетонных конструкциях | м3 |
| 1.02.81 | Устройство обмазочной гидроизоляции | 100 м2 |
| 1.02.82 | Устройство оклеечной гидроизоляции | 100м2 |
| 1.02.83 | Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементной с жидким стеклом | 100м2 |
| 1300 | КАРКАС |  |
| 1.13.11 | Установка железобетонных колонн, стоек, рам | м3 |
| 1.13.12 | Установка балок, прогонов, ригелей | м3 |
| 1.13.13 | Установка подкрановых балок | м3 |
| 1.13.14 | Установка стропильных железобетонных ферм | м3 |
| 1.13.15 | Установка крепежных элементов | т |
| 1.13.21 | Монтаж металлоконструкций колонн, балок, прогонов,стропильных и подстропильных ферм | т |
| 1.13.22 | Монтаж металлоконструкций подвесных и подкрановых путей | т |
| 1.13.23 | Антикоррозийная защита металлоконструкций | 100 м2 |
| 1.13.31 | Установка деревянных конструкций каркасов ,балок, арок, ферм | м3 |
| 1.13.41 | Возведение каркасов из монолитного железобетона | 100 м3 |
| 1400 | МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ |  |
| 1.14.11 | Укладка панелей,оболочек и плитребристых | 100м2 |
| 1.14.12 | Укладка плит многопустотных | 100м2 |
| 1.14.13 | Укладка плит плоских | 100м2 |
| 1.14.21 | Возведение монолитных железобетонных перекрытий и покрытий | 100 м3 |
| 1.14.31 | Монтаж металлоконструкций перекрытий и покрытий | т |
| 1.14.41 | Сборка деревянных конструкций перекрытий и покрытий | 100м2 |
| 1.14.51 | Устройство покрытий из асбестоцементных листов по готовому основанию | 100 м2 |
| 1500 | ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ ВХОДОВ, БАЛКОНЫ, КРЫЛЬЦА |  |
| 1.15.11 | Установка железобетонных лестничных маршей и площадок | 10м2 горизонт. проекции |
| 1.15.21 | Устройство деревянных лестниц,площадок, крылец | м2 горизонт.проекции |
| 1.15.31 | Установка металлических ограждений | 100 м ограждений |
| 1.15.41 | Монтаж металлоконструкций лестниц,площадок, козырьков | т |
| 1600 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ |  |
| 1.16.11 | Установка стеновых панелей излегкого бетона | 100м2 |
| 1.16.12 | Установка стеновых панелей изтяжелого бетона | 100м2 |
| 1.16.13 | Установка железобетонных перемычек | м3 |
| 1.16.14 | Заполнение швов стеновых панелей раствором | 100м шва |
| 1.16.15 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей | 100м шва |
| 1.16.16 | Установка стеновых панелей из легкого бетона в жилых, общественных и адм.бытовых зданиях | 100м2 |
| 1.16.17 | Установка стеновых панелей из тяжелого бетона в жилых, общественных и адм.бытовых зданиях | 100м2 |
| 1.16.18 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей в жилых, общественных и адм.бытовых зданиях | 100м шва |
| 1.16.19 | Чеканка и расшивка швов панелей раствором в жилых,общественных и адмбытовых зданиях | 100м шва |
| 1.16.21 | Монтаж навесных многослойных панелей с эффективным утеплителем | 100 м2 |
| 1.16.22 | Монтаж стальных конструкций многослойных, облегченных | 100 м2 |
| 1.16.23 | Установка навесных панелей из асбестоцементных листов с эффективным утеплителем | 100 м2 |
| 1.16.31 | Кладка стен из легкобетонных блоков | м3 |
| 1.16.41 | Кладка стен из одинарного керамического кирпича | м3 |
| 1.16.42 | Кладка стен из одинарного силикатного кирпича | м3 |
| 1.16.43 | Кладка стен из утолщенного керамического кирпича | м3 |
| 1.16.44 | Кладка стен из утолщенного силикатного кирпича | м3 |
| 1.16.45 | Кладка прочих конструкций из керамического кирпича | м3 |
| 1.16.46 | Кладка прочих конструкций из силикатного кирпича | м3 |
| 1.16.47 | Армирование кладки стен | т |
| 1.16.51 | Устройство стен из деревянных щитовых конструкций | 100м2 |
| 1.16.52 | Устройство наружных стен из бревен | 100м2 |
| 1.16.61 | Устройство монолитных бетонных и железобетонных стен | 100 м3 |
| 1.16.71 | Установка лесов для строительных работ | 100м2 |
| 1700 | СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ |  |
| 1.17.11 | Установка сборных ж/б панелей внутрен.стен | 100м2 |
| 1.17.12 | Установка железобетонных конструкций шахт лифтов | шт |
| 1.17.13 | Установка санитарнотехнических кабин | шт |
| 1.17.14 | Установка коробчатых блоков для мусоропроводов | 100 м2 |
| 1800 | ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ |  |
| 1.18.11 | Заполнение проемов деревянными оконными блоками с установ. подоконныхдосок промышл. зданий | 100 м2 |
| 1.18.12 | Заполнение деревянными оконными блоками проемов жилых иобщественных зданий | 100м2 |
| 1.18.13 | Установка приборов | 100 компл |
| 1.18.31 | Монтаж алюминиевых конструкций оконных блоков ,дверей и ворот | т |
| 1.18.41 | Остекление стеклом оконным | 100м2 |
| 1.18.42 | Остекление стеклом профильным | м2 |
| 1900 | ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ВОРОТ |  |
| 1.19.11 | Установка деревянных блоков | 100 м2 |
| 1.19.12 | Установка деревянных конструкций ворот | 100 м2 |
| 1.19.21 | Монтаж стальных конструкций ворот, дверей | т |
| 1.19.31 | Остекление дверных полотен витринным стеклом | 100м2 |
| 1.19.32 | Остекление дверных полотен оконным стеклом | 100м2 |
| 2000 | КРОВЛИ |  |
| 1.20.11 | Устройство деревянных конструкций стропил | м3 |
| 1.20.21 | Устройство теплоизоляции кровель плитами теплоизоляционными | 100 м2 |
| 1.20.22 | Устройство теплоизоляции кровель плитами минераловатными | 100 м2 |
| 1.20.23 | Устройство теплоизоляции изделиями из ячеистого бетона | 100м2 |
| 1.20.24 | Устройство теплоизоляции засыпным C392утеплителем | м3 |
| 1.20.31 | Устройство цементных стяжек | 100 м2 |
| 1.20.32 | Устройство асфальтобетонных стяжек | 100 м2 |
| 1.20.41 | Устройство кровель рулонных | 100 м2 |
| 1.20.42 | Устройство покрытий асбоцементнымилистами обыкновенного профиля | 100 м2 |
| 1.20.43 | Устройство покрытий асбестоцементными листами усиленного профиля | 100 м2 |
| 1.20.44 | Устройство покрытий из профилированного настила | 100 м2 |
| 1.20.45 | Устройство кровли из черепицы 100м2 кровли |  |
| 1.20.51 | Монтаж металлоконструкцийограждения люков, лазов | 100 м |
| 2100 | ЗЕНИТНЫЕ И АЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ |  |
| 1.21.11 | Монтаж металлоконструкций фонарей | т |
| 1.21.21 | Остекление фонарей оконным стеклом | 100 м2 |
| 1.21.22 | Остекление фонарей профильным иармированным стеклом | 100 м2 |
| 1.21.31 | Теплоизоляция фонарей | 100 м периметра |
| 2200 | ПЕРЕГОРОДКИ |  |
| 1.22.11 | Устройство перегородок из керамического кирпича и камней | 100м2 |
| 1.22.12 | Устройство перегородок из силикатногого кирпича | 100м2 |
| 1.22.13 | Монтаж металлоконструкцийкаркасов перегородок | т |
| 1.22.21 | Устройство монолитных ж.б. и бетонных конструкций перегородок | 100 м3 |
| 1.22.31 | Установка сборных железобетонных панелей перегородок | 100м2 |
| 1.22.32 | Устройство перегородок из легкобетонных блоков и плит | 100 м2 |
| 1.22.41 | Остекление перегородок профильным стеклом, включая стеклопакеты | 100м2 |
| 1.22.42 | Остекление перегородок оконным стенлом | 100 м2 |
| 1.22.43 | Устройство перегородок изстеклоблоков | 100 м2 |
| 1.22.51 | Устройство перегородок из асбоцементных листов и экструзионных панелей | 100 м2 |
| 1.22.61 | Устройство перегородок деревянных | 100 м2 |
| 1.22.71 | Установка гипсобетонных панелей перегородок | 100м2 |
| 1.22.91 | Установка перегородок из алюминиевых конструкций | 100 м2 |
| 2300 | ПОЛЫ |  |
| 1.23.11 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 |
| 1.23.12 | Гидроизоляция полов рубероидом | 100 м2 |
| 1.23.13 | Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом | 100 м2 |
| 1.23.14 | Укладка лаг | 100 м2 |
| 1.23.21 | Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем | м3 |
| 1.23.22 | Устройство подстилающих слоев истяжек из легкого бетона | 100м2 |
| 1.23.23 | Устройство бетонных подготовок истяжек | 100м2 |
| 1.23.24 | Устройство оснований из древесностружечных плит | 100м2 |
| 1.23.31 | Устройство полов из досок | 100 м2 |
| 1.23.32 | Устройство паркетных полов | 100 м2 |
| 1.23.33 | Устройство полов из плит древесноволокнистых | 100 м2 |
| 1.23.34 | Устройство покрытий из торцевой шашки | 100 м2 |
| 1.23.41 | Устройство бетонных полов | 100 м2 |
| 1.23.42 | Устройство цементных полов | 100 м2 |
| 1.23.43 | Устройство металлоцементных полов | 100 м2 |
| 1.23.44 | Устройство асфальтобетонных полов | 100 м2 |
| 1.23.51 | Устройство полов из керамических плиток | 100 м2 |
| 1.23.52 | Покрытие полов кислотоупорными плитками | 100 м2 |
| 1.23.53 | Устройство полов из бетонных и мозаичных плит | 100 м2 |
| 1.23.61 | Устройство полов из линолеума и полимерных плиточных материалов | 100 м2 |
| 1.23.71 | Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки | 100 м2 |
| 1.23.81 | Устройство покрытий из чугунных и стальных штампованных плиток | 100 м2 |
| 1.23.91 | Устройство полов бесшовных, полиэфирных, полимерцементных,поливиниацетатных | 100 м2 |
| 1.23.92 | Устройство плинтусов | 100м плинтусов |
| 2400 | ПРОХОДНЫЕ И НЕПРОХОДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ И ПОДШИВНЫЕ ПОТОЛКИ |  |
| 1.24.11 | Монтаж металлоконструкций подвесных и подшивных потолков | т |
| 1.24.21 | Устройство подшивных потолкови и облицовка поверхностей акустическими плитами | 100 м2 |
| 1.24.31 | Устройство подвесных потолков из алюминиевых конструкций | 100 м2 |
| 1.24.51 | Подшивка потолков асбестоцементными листами | 100 м2 |
| 1.24.52 | Подшивка потолков гипсовыми и гипсоволокнитными плитами | 100 м2 |
| 2500 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |
| 1.25.11 | Штукатурка поверхностей | 100 м2 |
| 1.25.21 | Облицовка поверхностей керамическими плитками | 100 м2 |
| 1.25.31 | Облицовка поверхностей гипсовымилистами | 100м2 |
| 1.25.41 | Облицовка поверхностей древесноволокнистыми плитами | 100 м2 |
| 1.25.42 | Облицовка поверхностей древесностружечными плитами | 100м2 |
| 1.25.43 | Обшивка поверхностей досками | 100 м2 |
| 1.25.61 | Изоляция поверхностей теплоизоляционными плитами и блоками | м3 |
| 1.25.62 | Теплоизоляция поверхностей минераловатными плитами | м3 |
| 1.25.63 | Теплоизоляция поверхностей минеральной ватой | м3 |
| 1.25.71 | Обивка поверхностей кровельнойсталью | 100 м2 |
| 1.25.72 | Экранирование помещений стальнымилистами и сеткой | 100 м2 |
| 1.25.80 | Подготовка поверхностей под окраску | 100 м2 |
| 1.25.81 | Окраска поверхностей воднымикрасками | 100 м2 |
| 1.25.82 | Окраска поверхностей лаками | 100 м2 |
| 1.25.83 | Окраска поверхностей маслянымикрасками | 100 м2 |
| 1.25.84 | Антикоррозийная защита бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100м2 |
| 1.25.86 | Оклейка обоями | 100м2 |
| 2600 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |  |
| 1.26.11 | Штукатурка по камню и бетону поверхностей фасадов | 100 м2 |
| 1.26.21 | Наружная облицовка искусственными плитками | 100 м2 |
| 1.26.31 | Окраска фасадов | 100 м2 |
| 1.26.41 | Обделки на фасадах | 100 м2 |
| 2800 | ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 1.28.11 | Устройство конструкций из монолитного бетона ,жбетона ,опор ,подливка фундаментов | 100 м3 |
| 1.28.12 | Устройство монолитных каналов и тоннелей | 100 м3 |
| 1.28.31 | Кирпичная кладка каналов, приямков | м3 |
| 1.28.41 | Перекрытие каналов рифленой сталью | 10м2 |
| 1.28.51 | Устройство монолитных бетонных и железобетонных подпорных стен | 100 м3 |
| 2900 | ОТОПЛЕНИЕ |  |
| 1.29.11 | Прокладка трубопроводов из труб стальных электросварных | 100м |
| 1.29.12 | Прокладка трубопроводов из стальных безшовных и сварных труб | 100м |
| 1.29.13 | Прокладка трубопроводов из труб стальных водогазопроводных | 100м |
| 1.29.14 | Установка гребенок, грязевиков и запорной арматуры | компл. |
| 1.29.21 | Установка радиаторов и конвекторов отопительных, труб чугунных отопительных ребристых | 100квт |
| 1.29.22 | Установка водоподогревателей, циклонов ,воздуохонагревателей | компл |
| 1.29.23 | Стоимость нагревательных установок | компл |
| 1.29.24 | Установка отопит. водогрейных и пароводогрейных котлов,чугун.секцион.паровых котлов | компл |
| 1.29.25 | Cтоимость котлов | компл. |
| 1.29.26 | Установка центробежных насосов | компл. |
| 1.29.27 | Стоимость насосов | компл. |
| 1.29.31 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов штучными и полносборнымитеплоизоляцион. изделиями | м3 |
| 1.29.32 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов минераловатными изделиями | м3 |
| 1.29.33 | Изоляция поверхности трубопров.оберточными материал. и набивкойтеплоизол. волокнистых матер. | м3 |
| 1.29.41 | Покрытие поверхности изоляцииткаными и листовыми материалами | 100м2 |
| 1.29.43 | Оштукатуривание поверхности изоляции раствором с устройством каркаса | 100м2 |
| 3000 | ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА |  |
| 1.30.11 | Монтаж воздуховодов из стальныхконструкций | 100м2 |
| 1.30.21 | Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов | компл |
| 1.30.22 | Стоимость вентиляторов и вентагрегатов | компл |
| 1.30.23 | Монтаж скрубберов, циклонов, камерприточных, заслонок с электроприводом, доводчиков эжекторных | компл |
| 1.30.24 | Стоимость скрубберов, циклонов, камерприточных, заслонок с электроприводом, доводчиков эжекторных | компл |
| 1.30.25 | Монтаж кондиционеров компл |  |
| 1.30.26 | Стоимость кондиционеров | руб |
| 1.30.27 | Монтаж сантехустройств | компл |
| 1.30.30 | Установка газогорелочных устройстви газовых приборов | компл |
| 1.30.31 | Установка арматуры и сантехнического оборудования газоснабжения | компл |
| 1.30.32 | Установка прочих приборов иустройств газоснабжения | компл |
| 3100 | ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД |  |
| 1.31.11 | Монтаж водомерных узлов, поддонов,баков и т.д. | компл |
| 1.31.21 | Установка умывальников | компл |
| 1.31.22 | Установка моек и раковин стальных,чугунных, питьевых фонтанчиков | компл |
| 1.31.23 | Установка полотенцесушителей | компл. |
| 3200 | ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |
| 1.32.11 | Прокладка трубопроводов из чугунных труб | 100м |
| 1.32.14 | Прокладка пластмассовых труб | 100м |
| 1.32.21 | Установка ванн | компл |
| 1.32.22 | Установка унитазов со смывнымибачками и сливов больничных, биде,писсуаров настен. и напольных | компл |
| 1.32.23 | Установка смесителей | компл. |
| 3300 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |
| 1.33.11 | Прокладка труб стальных | 100м |
| 1.33.12 | Cтоимость стальных труб и металлорукава | м |
| 1.33.13 | Cтоимость вводов гибких | шт |
| 1.33.14 | Прокладка труб неметаллических | 100м |
| 1.33.15 | Стоимость неметаллических труб | м |
| 1.33.21 | Прокладка проводов | 100м |
| 1.33.22 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлорукава | 100м |
| 1.33.23 | Стоимость проводов силовых | 1000м |
| 1.33.31 | Прокладка кабеля | 100м |
| 1.33.32 | Заделки концевые сухие | шт |
| 1.33.33 | Cтоимость кабеля АВВГ | 1000м |
| 1.33.34 | Cтоимость силовых кабелей | 1000м |
| 1.33.41 | Монтаж электроустановочных изделий | 100шт |
| 1.33.42 | Cтоимость выключателей и переключателей пакетных | шт |
| 1.33.43 | Cтоимость электроустановочных изделий | шт |
| 1.33.51 | Монтаж коробов металлических | 100м |
| 1.33.52 | Стоимость коробов металлических | шт |
| 1.33.53 | Монтаж электроконструкций | 100шт |
| 1.33.54 | Cтоимость электроконструкций | шт |
| 1.33.55 | Монтаж шинопровода осветительного | 100м |
| 1.33.56 | Стоимость шинопровода осветительного | шт |
| 1.33.61 | Металлоконструкции для установки светильников | т |
| 1.33.62 | Стоимость металлоконструкций | шт |
| 1.33.63 | Металлоконструкции для шинопроводов | т |
| 1.33.71 | Установка светильников с люминесцентными лампами | 100шт |
| 1.33.72 | Установка светильников с ртутнымилампами | 100шт |
| 1.33.73 | Стоимость светильников с люминисцентными и ртутными лампами | шт |
| 1.33.74 | Установка светильников с лампаминакаливания | 100шт |
| 1.33.75 | Cтоимость cветильников с лампаминакаливания | шт |
| 1.33.81 | Подготовка аппаратуры к включению | шт |
| 3400 | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
| 1.34.11 | Монтаж шинопровода cилового | 100м |
| 1.34.12 | Стоимость шинопровода | шт |
| 1.34.13 | Монтаж шин медных или алюминиевых | 100м |
| 1.34.14 | Стоимость шин алюминиевых | т |
| 1.34.15 | Вводнораспределительные устройства | шт |
| 1.34.16 | Ящики силовые | шт |
| 1.34.21 | Монтаж проводника заземляющего | 100м |
| 1.34.22 | Монтаж заземлителя вертикального | 10шт |
| 1.34.31 | Монтаж пускателей магнитных | шт |
| 1.34.41 | Монтаж постов управления кнопочный | шт |
| 1.34.42 | Монтаж переключателей | шт |
| 1.34.51 | Mонтаж выключателей установочныхавтоматических одно, двух,трехполюсных | шт |
| 1.34.61 | Монтаж трансформаторов | шт |
| 1.34.71 | Монтаж электрооборудования тп | шт |
| 1.34.72 | Панели распределительныхщитов ЩО7 | шт |
| 1.34.81 | Монтаж щитов высотой свыше 1700мм | шт |
| 1.34.91 | Монтаж блоков управления высотойдо 1700мм | шт |
| 3500 | СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |
| 1.35.11 | Прокладка провода | 100м |
| 1.35.12 | Стоимость проводов | 1000м |
| 1.35.21 | Прокладка кабеля связи | 100м |
| 1.35.22 | Стоимость кабелей связи | 1000м |
| 1.35.23 | Разделка и включение кабелей ипроводов | 10конц |
| 1.35.31 | Монтаж электроустановочных изделий | шт |
| 1.35.32 | Стоимость электроустановочных | изделий |
| 1.35.33 | Стоимость датчиков, извещателей | шт |
| 1.35.34 | Монтаж электроконструкций | 100шт |
| 1.35.41 | Монтаж оборудования телефонныхстанций | шт |
| 1.35.42 | Кроссировка | пар |
| 1.35.43 | Станции телефонные автоматические малой емкости | статив |
| 1.35.51 | Монтаж оперативнотелефонной связи | номер |
| 1.35.52 | Монтаж оперативнотелефонной связии телефонных аппаратов | шт |
| 1.35.61 | Монтаж аппаратуры радиотрансляционных узлов | шт |
| 1.35.71 | Монтаж антен и оборудования коллективного приема телевидения | шт |
| 1.35.81 | Монтаж аппаратов приемноконтрольных | шт |
| 1.35.82 | Монтаж приборов и устройств сигнализирующих обьектовых | шт |
| 1.35.83 | Блокировка строительных конструкций на пролом | м2 поверх. |
| 1.35.91 | Монтаж часов показывающих | шт |
| 1.35.92 | Монтаж шкафов телефонных распределительных | шт |
| 3600 | КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА |  |
| 1.36.11 | Монтаж трубных проводок | 100м |
| 1.36.21 | Стоимость кабелей контрольных | 1000м |
| 1.36.31 | Монтаж запорной арматуры | шт |
| 1.36.32 | Стоимость запорной арматуры | шт |
| 1.36.41 | Монтаж электроустановочных изделий | шт |
| 1.36.42 | Стоимость электроустановочных изделий | шт |
| 1.36.51 | Монтаж электроконструкций | шт |
| 1.36.52 | Стоимость электроконструкций | шт |
| 1.36.61 | Mонтаж приборов,устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах | шт |
| 1.36.62 | Монтаж приборов на технологическомоборудовании и трубопроводах назакладных устройствах | шт |
| 1.36.63 | Монтаж приборов для анализа физикохимического состава вещества | компл |
| 1.36.64 | Монтаж приборов,устанавливаемых на технологическом трубопроводе | шт |
| 1.36.65 | Монтаж диафрагм | шт |
| 1.36.66 | Монтаж механизмов исполнительных | шт |
| 1.36.67 | Монтаж уровнемеров поплавковых смерной лентой для резервуаров | компл |
| 1.36.68 | Подключение трубных и электрическихпроводок к приборам и средствамавтоматизации | 10шт |
| 1.36.69 | Монтаж капилляров | 10м |
| 1.36.71 | Монтаж щитов и пультов | шт |
| 1.36.72 | Монтаж проводки в щитах | 100м |
| 1.36.81 | Монтаж аппаратуры АСУ | шт |
| 1.36.82 | Монтаж рам под аппаратуру АСУ | шт |
| 1.36.83 | Разделка кабелей в разъемы | шт |
| 1.37.11 | Прокладка трубных узлов с фасонными деталями стальных бесшовныхгорячекатанных | т |
| 1.37.12 | Прокладка трубных узлов с фасонными деталями стальных электросварных | т |
| 1.37.13 | Монтаж трубопроводов из водогазопроводных труб | м |
| 1.37.14 | Стоимость трубопроводов из водогазопроводных труб | м |
| 1.37.15 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых | деталей |
| 1.37.16 | Стоимость трубопроводов из полиэтиленовых труб | м |
| 1.37.17 | Монтаж арматуры трубопроводной | шт |
| 1.37.18 | Вентили запорные, регулирующие | шт |
| 1.37.19 | Клапаны обратные | шт |
| 1.37.20 | Клапаны предохранительные фланцевые | шт |
| 1.37.21 | Задвижки фланцевые | шт |
| 1.37.22 | Краны | шт |
| 1.37.23 | Монтаж технологических трубопроводов | м |
| 1.37.24 | Стоимость трубопроводов из цветных металлов | т |
| 1.37.25 | Монтаж трубопроводов из коррозийностойкой стали | т |
| 1.37.26 | Трубы из коррозийностойкой стали диаметром наружным до 45мм | м |
| 1.37.27 | Трубы из коррозийностойкой стали диаметром наружным свыше 45мм | т |
| 1.37.28 | Монтаж устройств и арматуры для резервуаров | шт |
| 1.37.29 | Фланцы стальные приварные встык ГОСТ 1282180 | шт |
| 1.37.30 | Фасонные части из ПНД ОСТ 365581 | шт |
| 1.37.31 | Антикоррозийная защита трубопроводов | 100м2 |
| 1.37.32 | Фасонные части для трубопроводов | т |
| 1.37.33 | Межцеховые трубопроводы из стальныхбесшовных горячедеформированныхтруб | т |
| 1.37.34 | Межцеховые трубопроводы из стальных минераловатных и высоколегированны | х труб |
| 3800 | ИНЖЕНЕРНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| 1.38.10 | Монтаж ручных стационарных талей | шт |
| 1.38.11 | Монтаж ручных передвижных талей | шт |
| 1.38.12 | Монтаж электрических канатных талей | шт |
| 1.38.13 | Монтаж мостовых ручных кранов общего назначения | шт |
| 1.38.14 | Монтаж мостовых электрическихкранов общего назначения | шт |
| 1.38.15 | Монтаж ленточных конвейеров | шт |
| 1.38.16 | Монтаж конвейеров ленточных передвижных | шт |
| 1.38.17 | Монтаж плаcтинчатых конвейеров | шт |
| 1.38.18 | Монтаж цепных подвесных конвейеровобщего назначения | шт |
| 1.38.19 | Монтаж винтовых конвейеров общегоназначения | шт |
| 1.38.20 | Монтаж конвейеров роликовых | 10шт |
| 1.38.21 | Разные механизмы и узлы | шт |
| 1.38.22 | Станины, рамы, пути конвейеров, рольгангов и скиповых подъемников | т |
| 1.38.23 | Краныштабелеры | шт |
| 1.38.24 | Разные подъемники | шт |
| 1.38.25 | Монтаж лифтов пассажирских | шт |
| 1.38.26 | Монтаж лифтов грузовых и больничных | шт |
| 1.38.27 | Металлоконструкции лифтов | шт |
| 1.38.28 | Монтаж металлоконструкций | т |
| 3900 | ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| 1.39.10 | Металлорежущее оборудование | шт |
| 1.39.11 | Молоты | шт |
| 1.39.12 | Прессы механические | шт |
| 1.39.13 | Ковочные машины | шт |
| 1.39.14 | Прессы гидравлические, ножницы, машины гибочные и правильные, однопозиц.для литья под давлением | шт |
| 1.39.15 | Литейное оборудование,формовочные машины | шт |
| 1.39.16 | Станки металлорежущие, камнеобрабатывающие, сборочные массой до 1т | шт |
| 1.39.17 | Оборудование лесопильного производства | шт |
| 1.39.18 | Оборудование деревообрабатывающегопроизводства | шт |
| 1.39.19 | Дробилки | шт |
| 1.39.20 | Мельницы | шт |
| 1.39.21 | Весы общего назначения | шт |
| 1.39.22 | Весы специального назначения | шт |
| 1.39.23 | Дозаторы специального назначения | шт |
| 1.39.24 | Элементы паровых стационарных котлов, работ. на газомаз. топливе | т |
| 1.39.25 | Испытание паровых котлов | компл. |
| 1.39.26 | Элементы водогрейных котлов | т |
| 1.39.27 | Испытание водогрейных котлов | компл. |
| 1.39.28 | Котельное вспомогательное оборудование | т |
| 1.39.29 | Оборудование для химической очисткиводы | т |
| 1.39.30 | Оборудование для термическойобработки воды | т |
| 1.39.31 | Стационарные баки | т |
| 1.39.32 | Установки для преобразования пара | т |
| 1.39.33 | Компрессорные установки | шт |
| 1.39.34 | Холодильные агрегаты | шт |
| 1.39.35 | Газовоздуходувки | шт |
| 1.39.36 | Вентиляторы | шт |
| 1.39.37 | Дымососы и всасывания | шт |
| 1.39.38 | Агрегаты насосные | шт |
| 1.39.39 | Аппараты общего назначения, поступающие в собранном виде | шт |
| 1.39.40 | Смесители, сушилки, фильтры общегоназначения, поступающие в собранном | виде |
| 1.39.41 | Аппараты выпарные воздушные, поступающие укрупненными блоками | шт |
| 1.39.42 | Смесители, сушилки, печи, центрифуги,поступающие укрупненными блоками | шт |
| 1.39.43 | Холодильники, теплообменники, конденсаторы, кристаллизаторы, поступащие укрупненными блоками | шт |
| 1.39.44 | Фильтры, поступающие укрупненнымиблоками | шт |
| 1.39.45 | Насадки | м3 |
| 1.39.46 | Гидравлическое испытание аппаратов | шт |
| 1.39.47 | Разные работы | шт |
| 1.39.48 | Аппараты колонные цельносварные | шт |
| 1.39.49 | Воздухоохладители | шт |
| 1.39.50 | Оборудование предприятий азотной промышленности | шт |
| 1.39.51 | Оборудование импортное установокдля производства аммиака мощностью более 400 тыс.т в год | шт |
| 1.39.52 | Оборудование предприятий по производству кислот, солей и минеральных удобрений | шт |
| 1.39.53 | Оборудование предприятий содовой промышленности | шт |
| 1.39.54 | Оборудование предприятий производства каучука и синтетического спирта | шт |
| 1.39.55 | Оборудование предприятий резиновой промышленности | шт |
| 1.39.56 | Оборудование для вулканизации,производства шин, рукавов | шт |
| 1.39.57 | Оборудование регенераторного произства формовых и неформовых изделийклиновых ремней, шиноремонт | шт |
| 1.39.58 | Оборудование производства асбестовых изделий и резиновой обуви | шт |
| 1.39.59 | Оборудование хлорной промышленности | шт |
| 1.39.60 | Оборудование промышленностипластических масс | шт |
| 1.39.61 | Оборудование предприятий лакокрасочной промышленности | шт |
| 1.39.62 | Оборудование предприятий горнохимической промышленности | шт |
| 1.39.63 | Оборудование цехов металлических покрытий | шт |
| 1.39.64 | Установки разделения воздуха | шт |
| 1.39.65 | Оборудование кислородных установок | шт |
| 1.39.66 | Оборудование для очистки и осушки воздуха | шт |
| 1.39.67 | Оборудование криогенных установок | шт |
| 1.39.68 | Оборудование для производства аргона | шт |
| 1.39.69 | Оборудование ацетиленовых установок | шт |
| 1.39.70 | Оборудование химических цехов коксохимических заводов | шт |
| 1.39.71 | Оборудование лесохимической промышленности | шт |
| 1.39.72 | Оборудование автоматического химического пожаротушения | шт |
| 1.39.73 | Оборудование для производства химических волокон | шт |
| 1.39.74 | Оборудование гидролизной промышленности | шт |
| 1.39.75 | Оборудование белкововитаминных концентратов, лизина, ферментов | шт |
| 1.39.76 | Оборудование химикофотографической промышленности | шт |
| 1.39.77 | Стеклянная аппаратура | шт |
| 1.39.78 | Дополнительное перемещение оборудования и мат.ресурсов сверх предусмотренного ценником | на 1т |
| 4.01.01 | Вертикальная планировка площадкидля строительства | 1000м3 |
| 4.01.02 | Земляные работы | 1000м3 разраб.грунта |
| 4.01.03 | Устройство каналов из сборныхжелезобетонных элементов | 100м3 железобетона |
| 4.01.04 | Устройство монолитных бетонных ижелезобетонных фундаментов | 100м3 |
| 4.01.05 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментов | 100м2 |
| 4.01.06 | Монтаж сборного железобетонного каркаса зданий и панелей перекрытия ипокрытия | 100м3 |
| 4.01.07 | Монтаж стеновых панелей | 100м2 |
| 4.01.08 | Кладка стен и перегородок изкирпича | 100м3 |
| 4500 | ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| 1.45.10 | Электрические печи | шт |
| 1.45.11 | Приборы для измерения температуры,давления расхода | шт |
| 1.45.12 | Устройства распределительные | шт |
| 1.45.13 | Устройства электропитающие | шт |
| 1.45.14 | Выпрямители | шт |
| 1.45.15 | Преобразователи частоты | шт |
| 1.45.16 | Заслонки противопожарные | шт |
| 1.45.17 | Пульты для кинопредприятий | шт |
| 1.45.18 | Кинопроекторы | шт |
| 1.45.19 | Усилители для кинопредприятий | шт |
| 1.45.20 | Громкоговорители для кинопредприятий | шт |
| 1.45.21 | Звуковоспроизводящая аппаратура | шт |
| 1.45.22 | Вспомогательное оборудованиекинопредприятий | шт |
| 1.45.23 | Экраны кинопроекционные | шт |
| 1.45.24 | Кинокопировальное оборудование | шт |
| 1.45.25 | Лабораторное оборудование | шт |
| 1.45.26 | Монтаж вакуумного оборудования | шт |
| 1.45.27 | Монтаж термического оборудования | шт |
| 1.45.28 | Монтаж сварочного оборудования | шт |
| 1.45.29 | Монтаж оборудования для механической обработки | шт |
| 1.45.30 | Монтаж оборудования стекольного и керамического производства | шт |
| 1.45.31 | Монтаж оборудования хим. процессов | шт |
| 1.45.32 | Оборудование оптическое и точноймеханики | шт |
| 1.45.33 | Оборудование для очистки воды | шт |
| 1.45.34 | Испытательнотренировочноеоборудование | шт |
| 1.45.35 | Оборудование предприятий промышленности средств связи | шт |
| 1.45.36 | Оборудование для изготовленияпечатных плат | шт |
| 1.45.37 | Оборудование для изготовления магнитопроводов и волноводов | шт |
| 1.45.38 | Оборудование сортировки, контроля,сборки, тренировки, испытания | шт |
| 1.45.39 | Оборудование для очистки газов | шт |
| 1.45.40 | Стерилизаторы паровые | шт |
| 1.45.41 | Оборудование аптек | шт |
| 1.45.42 | Оториноларингологическое оборудование | шт |
| 1.45.43 | Стоматологическое оборудование | шт |
| 1.45.44 | Светильники | шт |
| 1.45.45 | Физиотерапевтическое оборудование | шт |
| 1.45.46 | Оборудование рентгеновскихкабинетов | шт |
| 1.45.47 | Дезинфекционное и дезинсекционноеоборудование | шт |
| 1.45.48 | Общехирургическое оборудование | шт |
| 1.45.49 | Офтальмологическое оборудование | шт |
| 1.45.50 | Акушерскогинекологическоеоборудование | шт |
| 1.45.51 | Оборудование урологических отделений | шт |
| 1.45.52 | Оборудование для анастезии,искусственного дыхания и кислородной терапии | шт |
| 1.45.53 | Диагностическое оборудование | шт |
| 1.45.54 | Больничное оборудование | шт |
| 1.45.55 | Лабораторное оборудование | шт |
| 1.45.56 | Оборудование предприятий медицинской промышленности | шт |
| 1.45.58 | Монтаж оборудования общего назначения вида сосудов и аппаратов на открытой площадке | шт |
| 1.45.59 | Монтаж оборудования общего назначения вида сосудов и аппаратов впомещении | шт |
| 1.45.60 | Монтаж оборудования вида машин и механизмов на открытой площадке | шт |
| 1.45.61 | Монтаж оборудования вида машин и механизмов в помещении | шт |
| 1.45.64 | Оборудование для очистки, сушки иобработки зерна | шт |
| 1.45.65 | Оборудование для выработки муки,крупы и комбикормов | шт |
| 1.45.69 | Оборудование предприятий торговли и общественного питания | шт |
| 1.45.70 | Оборудование предприятий общественного питания | шт |
| 5100 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ |  |
| 1.51.01 | Разработка грунта | 100м3 |
| 1.51.02 | Рытье ям для установки стоек и столбов | 100ям |
| 1.51.03 | Погрузка грунта вручную в автомобили самосвалы с выгрузкой | 100м3 |
| 1.51.10 | Разработка грунта вручную с обратнойзасыпкой и креплением при ремонте | 100м3 |
| 1.51.11 | Устройство и разборка крепленийстенок траншей | 100м2 |
| 1.51.12 | Разработка вечномерзлых грунтов вт раншеях и котлованах глубиной до 2м | 100м3 |
| 5200 | РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ |  |
| 1.52.01 | Разборка фундаментов | м3 |
| 1.52.02 | Пробивка проемов | м3 |
| 1.52.03 | Торкретирование фундаментов | 100м2 |
| 1.52.04 | Усиление фундаментов | 100м3 фундаментов |
| 1.52.05 | Устройство гидроизоляции фундаментов | 100м2 |
| 1.52.06 | Устройство кирпичного цоколя существующих зданий | 100м2 цоколя |
| 1.52.07 | Устройство монолитных фундаментов | 100м3 |
| 1.52.08 | Устройство кирпичных фундаментов | 1м3 |
| 1.52.09 | Устройство сборных фундаментов | 100шт |
| 1.52.10 | Устройство основания под фундаменты | 100м3 |
| 1.52.11 | Устройство осадочного шва | 100м2 |
| 1.52.12 | Смена ленточных фундаментов | 1м3 |
| 1.52.13 | Замена деревянных стульев | 1м3 |
| 1.52.14 | Смена деревянного засыпного цоколя | 100м2 цоколя |
| 1.52.20 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 |
| 1.52.21 | Усиление фундаментов монолитнымижелезобетонными конструкциями | м3 бетона в деле |
| 1.52.22 | Усиление фундаментов металлическимиконструкциями | т |
| 1.52.23 | Усиление фундаментов методомцементации | м3 усил.фундамента |
| 1.52.24 | Усиление фундаментов методомторкретирования | 100м2 |
| 1.52.25 | Устройство подстилающего слоя подфундаменты при ремонте | м3 |
| 1.52.26 | Монтаж ленточных фундаментов изсборных ж/бетонных блоков | 100м3 |
| 1.52.27 | Ремонт обмазочной изоляциифундаментов | 100м2 |
| 1.52.28 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стенподвалов | 100м2 |
| 1.52.29 | Устройство прижимной стенки изкирпича при ремонте фундаментов | 100м2 |
| 1.52.30 | Подливка бетонной смеси подоборудование | м3 |
| 1.52.31 | Устройство монолитных железобетонныхфундаментов под оборудование | 100м3 |
| 1.52.32 | Установка закладных деталей | т |
| 1.52.33 | Установка металлических балок дляразгрузки фундаментов | 100м фундамента |
| 1.52.34 | Перекладка фундаментов | м3 |
| 1.52.35 | Усиление подпорной стенки | м3 |
| 5300 | РЕМОНТ СТЕН |  |
| 1.53.01 | Разборка конструкций деревянныхстен | 100 м2 |
| 1.53.02 | Разборка каменной кладки | 10 м3 |
| 1.53.03 | Прорезка проемов в стенах иперегородках | 1 м2 проемов |
| 1.53.04 | Устройство проемов для печей | 100м периметра печей |
| 1.53.05 | Заделка проемов в деревянных стенахи перегородках | 10 м2 проема |
| 1.53.06 | Ремонт стен | 100м элемента |
| 1.53.07 | Добавление утепляющей засыпки | 10м3 засыпки |
| 1.53.08 | Устройство второй обшивки из досок | 100м2 обшивки |
| 1.53.09 | Добавление утепляющей засыпки | 10м3 засыпки |
| 1.53.10 | Подъем рубленных стен домкратом | 100 подъемов |
| 1.53.11 | Укрепление деревянных стен | 100м сжимов и подкосов |
| 1.53.12 | Пробивка проемов в каменных стенах | 10м3 |
| 1.53.13 | Пробивка гнезд | 100шт |
| 1.53.14 | Ремонт отдельными местами стен | м3 |
| 1.53.15 | Заделка трещин в кирпичных стенах | 10м |
| 1.53.16 | Ремонт поверхности кирпичных стен | 10м2 |
| 1.53.17 | Ремонт перемычек | м3 |
| 1.53.18 | Усиление кирпичных стен железобетонными обоймами | м3 |
| 1.53.19 | Усиление кирпичных стен металлическими конструкциями | т |
| 1.53.20 | Кладка отдельных участков стен | 100м3 |
| 1.53.31 | Металломонтажные работы приусилении стен | т |
| 1.53.32 | Временная разгрузка каменныхконструкций | 100п.м. |
| 1.53.33 | Разные работы при ремонте кирпичнойкладки | м3 |
| 1.53.34 | Ремонт стен из камняракушечника | м3 |
| 1.53.35 | Ремонт поверхности кирпичных стенотдельными местами | 100м2 |
| 1.53.36 | Монтаж железобетонных конструкций | м3 |
| 1.53.37 | Заделка трещин и ремонт швов | 100 п.м. |
| 1.53.38 | Утепление кирпичных стен | 100м2 |
| 1.53.39 | Торкретирование стен с подготовкойповерхности пескоструйным аппаратомс лесов | 100м2 |
| 1.53.40 | Замена шлакоблочных стен | м3 |
| 5400 | РЕМОНТ ПЕРЕКРЫТИЙ |  |
| 1.54.01 | Разборка перекрытий по деревянным балкам | 100м2 |
| 1.54.02 | Устройство перекрытий по деревянным балкам | 100м2 |
| 1.54.03 | Разборка монолитных перекрытий | 1м3 |
| 1.54.04 | Устройство монолитных перекрытий | 1м3 |
| 1.54.05 | Устройство перекрытий с заполнениемиз бетонных вкладышей | 100м2 |
| 1.54.06 | Разборка стальных балок | 1шт |
| 1.54.07 | Разборка подшивных потолков | 100м2 |
| 1.54.08 | Устройство подшивки потолков | 100м2 |
| 1.54.09 | Ремонт деревянных балок | 100м концов |
| 1.54.10 | Ремонт деревянных перекрытий | 100м2 |
| 1.54.11 | Врубка деревянного ригеля междубалками | 1шт |
| 1.54.12 | Смена засыпки перекрытий | 100м2 |
| 1.54.13 | Монтаж перекрытий из железобетонных плит | 100м2 |
| 1.54.14 | Укладка металлических балок | 1т |
| 1.54.15 | Монтаж ж/бетонных балок | 100шт |
| 1.54.21 | Восстановление нарушенной арматурыв железобетонных перекрытиях | т |
| 1.54.22 | Ремонт отдельных мест защитных слоев железобетонных перекрытий | 100м2 |
| 1.54.23 | Монтаж мелкоразмерных железобетонных плит перекрытий | м3 |
| 1.54.24 | Установка металлических конструкций | т |
| 1.54.25 | Монолитные железобетонныеперекрытия | м3 |
| 1.54.26 | Заделка швов между плитамиперекрытий | 100пм |
| 1.54.27 | Замена в отдельных местах подшивкипотолков | 100м2 |
| 5500 | РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК |  |
| 1.55.01 | Разборка деревянных перегородок | 100м2 |
| 1.55.02 | Разборка кирпичных перегородок | 1м3 |
| 1.55.03 | Заделка проемов в деревянных перегородках | 100м2 |
| 1.55.04 | Устройство перегородок | 100м2 |
| 1.55.05 | Устройство перегородок из блоков | 100м2 |
| 1.55.06 | Устройство кирпичных перегородок | 100м2 |
| 1.55.07 | Устройство монолитных бетонныхперегородок | 100м2 |
| 1.55.08 | Разборка плитных перегородок | 100м2 |
| 1.55.09 | Разборка монолитных и кирпичныхперегородок | м3 |
| 1.55.10 | Устройство в существующих зданияхперегородок из плит | 100м2 |
| 1.55.11 | Устройство в существующих зданияхмонолитных перегородок | м3 |
| 1.55.12 | Устройство глухих кирпичных перегородок | 100м2 |
| 1.55.13 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках | м3 |
| 1.55.14 | Заделка щелей в верхней частиперегородок | 100м |
| 1.55.15 | Заделка отверстий | 100шт |
| 1.55.16 | Ремонт перегородок из стеклоблоков | 100м2 |
| 1.55.17 | Заделка отдельных участков перегородок | 100м2 |
| 1.55.18 | Устройство каркаса перегородок | 100м бруса |
| 1.55.19 | Обшивка готового каркаса перегородок | 100м2 |
| 1.55.20 | Устройство металлических перегородоперегородок | т |
| 5600 | РЕМОНТ ПРОЕМОВ |  |
| 1.56.01 | Замена стальных оконных переплетов | т |
| 1.56.02 | Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита | 100м2 |
| 1.56.03 | Установка железобетонных подоконныхплит | 100м2 |
| 1.56.04 | Устройство монолитных подоконныхдосок | м3 |
| 1.56.05 | Ремонт деревянных подоконных досок | 100п.м. |
| 1.56.06 | Ремонт оконных и дверных коробок | 100шт |
| 1.56.07 | Ремонт форточек | 100шт |
| 1.56.08 | Замена наличников | 100п.м. |
| 1.56.09 | Ремонт дверных полотен | 100шт |
| 1.56.10 | Ремонт обшивки дверей | 100м2 дверей |
| 1.56.11 | Разъединение и соединение оконныхпереплетов | 100винтов |
| 1.56.12 | Замена приборов | шт |
| 1.56.13 | Заделка проемов | 100м2 |
| 1.56.14 | Обрамление проемов угловой сталью | т |
| 1.56.16 | Заполнение дверных проемов существующих зданий блоками | 100м2 |
| 1.56.17 | Заполнение оконных проемов существующих зданий блоками | 100м2 |
| 1.56.18 | Ремонт металлических ворот и дверей | т |
| 1.56.19 | Замена утеплителя и деревянной обшивки ворот | 100м2 |
| 1.56.20 | Утепление оконных и дверных коробок | 100м |
| 5700 | РЕМОНТ ПОЛОВ |  |
| 1.57.01 | Разборка конструкций полов | 100м2 |
| 1.57.02 | Разборка плинтусов | 100м плинтусов |
| 1.57.03 | Ремонт дощатых покрытий | 100м реек, борозды |
| 1.57.04 | Острожка дощатых покрытий | 100м2 |
| 1.57.05 | Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных | 100плиток |
| 1.57.06 | Устройство оснований под покрытие пола | 100м2 основания |
| 1.57.07 | Устройство покрытия из каменных плит | 100м2 |
| 1.57.08 | Установка вентиляционных решеток | 100шт |
| 1.57.20 | Устройство мозаичных полов | 100м2 |
| 1.57.21 | Малый ремонт монолитных покрытий отдельными местами | 100мест |
| 1.57.22 | Разборка полов из плит | 100м2 |
| 1.57.23 | Устройство покрытий из плит | 100м2 |
| 1.57.24 | Ремонт полов из плиток | 100м2 |
| 1.57.25 | Большой ремонт монолитных покрытий отдельными местами | 100м2 |
| 1.57.26 | Ремонт бетонной подготовки | м3 |
| 1.57.27 | Ремонт полов из кислотоупорного кирпича | 100м2 |
| 1.57.28 | Замена полов из древесностружечных плит | 100м2 |
| 1.57.29 | Перестилка дощатых полов с добавлением новых досок | 100м2 |
| 1.57.30 | Ремонт полов из чугунных плит | 100м2 |
| 1.57.31 | Ремонт полов из наборного паркета | 100 мест |
| 1.57.32 | Ремонт полов из щитового паркета | 10м2 |
| 1.57.33 | Покрытие лаком старых паркетных полов вручную | 100м2 |
| 1.57.34 | Ремонт литых асфальтовых полов | 100м2 |
| 1.57.35 | Замена лаг | 100м |
| 1.57.36 | Ремонт гидроизоляции | 100м2 |
| 1.57.37 | Ремонт полов из рулонных материалов | 100м2 |
| 1.57.38 | Замена плинтусов | 100м |
| 5800 | РЕМОНТ КРОВЕЛЬ |  |
| 1.58.01 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш | 100м2 |
| 1.58.02 | Разборка покрытий кровли | 100м2 |
| 1.58.03 | Разборка слуховых окон | 100 окон |
| 1.58.04 | Разборка мелких покрытий и решеток из листовой стали | 100м |
| 1.58.05 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш | 100м |
| 1.58.06 | Ремонт деревянных ферм | 10м |
| 1.58.07 | Усиление элементов фермы | 10пар |
| 1.58.08 | Разборка и сборка промежуточного узла ферм | 1 узел |
| 1.58.09 | Промазка фальцев покрытия из кровельной стали | 100м |
| 1.58.10 | Ремонт водосточных труб и металлических решеток | 10м |
| 1.58.11 | Навеска водосточных труб | 100м |
| 1.58.12 | Устройство теплоизоляции | 100м2 |
| 1.58.13 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах и смена частей водосточных труб | 10шт |
| 1.58.20 | Ремонт рулонной кровли из 2х слоев рубероида с устройством стяжки | 100м2 |
| 1.58.21 | Замена отдельных мест трехслойного рулонного покрытия | 100м2 |
| 1.58.22 | Устройство защитного слоя рулонной кровли | 100м2 |
| 1.58.23 | Замена рулонного покрытия на цементную стяжку с железнением | 100м2 |
| 1.58.24 | Замена кровли из асбестоцементных листов обыкновенного профиля | 100м2 |
| 1.58.25 | Замена кровли из стали | 100м2 |
| 1.58.26 | Ремонт кровли из стали | 100листов или заплат |
| 1.58.27 | Замена отдельных элементов покрытий из стали | 100мп |
| 1.58.28 | Замена примыканий к вытяжным трубам | 100труб |
| 1.58.29 | Замена водосточных воронок | 100шт |
| 1.58.30 | Замена частей водосточных труб | 100мп |
| 1.58.31 | Замена парапетных плит | м3 |
| 1.58.32 | Замена стяжки | 100м2 |
| 1.58.33 | Замена засыпного утеплителя | 100м2 |
| 1.58.34 | Замена пароизоляции | 100м2 |
| 1.58.35 | Замена обрешетки при снятой кровле | 100м2 |
| 1.58.36 | Ремонт кровли с применением прочих рулонных материалов | 100м2 |
| 5900 | РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ |  |
| 1.59.01 | Разборка лестниц, площадок и крылец | 100м2 |
| 1.59.02 | Разборка конструкций | 100м2 |
| 1.59.03 | Ремонт элементов лестниц | 100шт |
| 1.59.04 | Ремонт лестниц | 100м |
| 1.59.05 | Устройство конструкций лестниц | 100м2 гор.пр. |
| 1.59.06 | Устройство ступеней лестниц | 100м2 |
| 1.59.07 | Установка и смена ступеней | 100м |
| 1.59.08 | Установка готовых пожарных лестниц | 1т |
| 1.59.10 | Замена отдельных железобетонных ступеней | 100м |
| 1.59.11 | Обрамление железобетонных и бетонных ступеней | 100м |
| 1.59.12 | Заделки в ступенях | 100мест |
| 1.59.13 | Устройство вставок в каменных ступенях | 100мест |
| 1.59.14 | Замена поручней | 100м |
| 1.59.15 | Установка металлических балок и косоуров | т |
| 6100 | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ |  |
| 1.61.01 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания раствором | 100м2 |
| 1.61.02 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором | 100м2 |
| 1.61.03 | Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр раствором | 100м2 отрем.поверхн. |
| 1.61.04 | Ремонт штукатурки наружных откосов раствором | 100м2 |
| 1.61.05 | Ремонт штукатурки наружных тяграствором | 100м2 |
| 1.61.06 | Оштукатуривание поверхности дымовыхтруб | 100м2 |
| 1.61.07 | Ремонт облицовки из сухой штукатурки | 100м2 |
| 1.61.20 | Очистка пескоструйным аппаратомфасадов | 100м2 очищен.поверхн. |
| 1.61.21 | Перетирка штукатурки фасадов | 100м2 перетертой поверхн. |
| 1.61.22 | Ремонт отдельных мест штукатурки стен фасадов | 100м2 отремонт.поверхн. |
| 1.61.23 | Ремонт фасада декоративной штукатуркой | 100м2 отремонт.поверхн. |
| 1.61.24 | Заделка наружных стыков стеновых панелей мастикой | 100п.м.длины стыка |
| 1.61.25 | Ремонт наружных оконных отливов | 100м2 площ.отремонт.отливов |
| 1.61.26 | Насечка поверхностей | 100м2 поверхности |
| 1.61.27 | Набивка гвоздей на поверхности соплетением их проволокой | 100м2 поверхности |
| 1.61.28 | Отбивка в отдельных местах штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей | 100м2 отбитой штукат. |
| 1.61.29 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков | 100м2 перетертой поверхн. |
| 1.61.30 | Ремонт внутри помещений штукатурки | 100м2 отремонт.поверхн. |
| 1.61.31 | Отделка поверхности стен набрызгом через сетку вручную | 100м2 поверхн.набрызга |
| 1.61.32 | Обмазка раствором наличников, галтелей и плинтусов | 100мп длины обмазки |
| 1.61.33 | Устройство каркасов под обшивку поверхности облицовочными материалами | 100м2 поверхности |
| 1.61.34 | Облицовка стен | 100м2 поверхности |
| 1.61.35 | Ограждение радиаторов из древесностружечных плит | 100м2 ограждения |
| 1.61.36 | Подшивка потолка акустическими плитами | 100м2 поверхности |
| 1.61.37 | Разборка подшивки потолка из акустических плит | 100м2 поверхности |
| 1.61.38 | Огнезащита древесины | 100м2 обрам.поверхн. |
| 1.61.39 | Изготовление и сборка встроенных шкафов из древесностружечных плит | 1м2 лицевой поверхн.шкафа |
| 1.61.40 | Стоимость конструкций встроенных шкафов | 100м2 изделий |
| 6200 | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ПРИ РЕМОНТЕ |  |
| 1.62.20 | Окраска водными составами ранее окрашенных фасадов | 100м2 |
| 1.62.21 | Окраска фасадов органосиликатными красками по подготовленной поверхнос | ти |
| 1.62.22 | Окраска фасадов водоэмульсионными (поливинилацетатными) красками за 2 | раза |
| 1.62.23 | Окраска ранее окрашенных подготовленных поверхностей перхлорвиниловымикрасками | 100м2 |
| 1.62.24 | Подготовка поверхностей фасада под окраску | 100м2 |
| 1.62.25 | Внутренняя окраска помещений водным и составами | 100м2 |
| 1.62.26 | Масляная окраска ранее окрашенныхповерхностей с расчисткой старойкраски | 100м2 |
| 1.62.27 | Покрытие лаком деревянных поверхностей | 100м2 |
| 1.62.28 | Устранение протечек | 100м2 |
| 1.62.29 | Приготовление масляной шпатлевки | 100кг |
| 1.62.30 | Окраска металлических поверхностей с расчисткой старой краски | 100м2 |
| 1.62.31 | Окраска металлических оконных переплетов лаком | 100м2 |
| 1.62.51 | Очистка конструкций | 100м2 поверхности |
| 1.62.52 | Нанесение грунтовки | 100м2 поверхности |
| 1.62.53 | Окраска механизированно поверхностей | 100м2 поверхности |
| 1.62.54 | Окраска вручную поверхностей | 100м2 поверхности |
| 1.62.55 | Нанесение эпоксидной шпатлевки ЭП0010 на металлические фермы | 100м2 поверхности |
| 1.62.56 | Антикоррозийная защита полимерной мастикой металлической кровли | 100м2 поверхн.кровли |
| 6300 | ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, СТЕКОЛЬНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕМОНТЕ |  |
| 1.63.01 | Выемка целых стекол | 100м2 |
| 1.63.02 | Замена стекол при большом ремонте снятых оконных переплетов | 100м2 |
| 1.63.03 | Замена разбитых стекол в деревянных переплетах | 100 м2 |
| 1.63.04 | Замена разбитых стекол в металлических и железобетонных переплетах | 100м2 |
| 1.63.05 | Остекление деревянных оконных переплетов | 100 м2 |
| 1.63.06 | Остекление металлических и железобетонных переплетов | 100 м2 |
| 1.63.07 | Перемазка фальцев замакой | 1000м |
| 1.63.08 | Изготовление металлических кляммер | 1000комп. |
| 1.63.09 | Ремонт облицовки стен плитками | 100м2 облицовки |
| 1.63.10 | Замена в отдельных местах облицовки из керамических плиток | 100 плиток |
| 1.63.11 | Ремонт облицовки стен из кислотоупорного кирпича | 10м2 облицовки |
| 1.63.12 | Разборка облицовки стен из плит, изготовленных из естественного камня | 100м2 поверх.облиц. |
| 1.63.13 | Снятие обоев | 100м2 |
| 1.63.14 | Оклеивание обоями | 100м2 |
| 6500 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ |  |
| 1.65.01 | Разборка вентиляционных коробов | 100м2 короба |
| 1.65.02 | Прочиcтка коробов | 100м короба |
| 1.65.03 | Смена решеток | 100шт |
| 1.65.04 | Демонтаж газовых приборов | 100шт |
| 1.65.05 | Демонтаж отопительных котлов | 10шт |
| 1.65.06 | Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов | 100шт |
| 1.65.07 | Разборка обмуровки | 1м3 |
| 1.65.08 | Сборка секций отопительных котлов | 100секц. |
| 1.65.09 | Ремонт насосов | 10шт |
| 1.65.10 | Ремонт клапанов | 10шт |
| 1.65.11 | Смена набивки сальников | 100шт |
| 1.65.12 | Прочистка отопительных котлов | 100шт |
| 1.65.13 | Прочистка центробежных насосов | 1шт |
| 1.65.30 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения, отопления и магистральных | 10м |
| 1.65.31 | Смена из отдельных деталей трубопроводов 10м |  |
| 1.65.32 | Смена из готовых узлов трубопроводов | 10м |
| 1.65.33 | Смена отдельных участков стальныхтрубопроводов водоснабжения, отопления длиной 2м | 1 участок |
| 1.65.34 | Ремонт трубопроводов из труб бывших в употреблении | 10м |
| 1.65.35 | Смена чугунных канализационных трубопроводов | 1м |
| 1.65.36 | Врезка в действующие сети трубопроводов | 1 врезка |
| 1.65.37 | Изготовление и сборка отопительныхрегистров с колонками из гладкихстальных труб | 1 регистр |
| 1.65.38 | Замена отопительных регистров из гладких стальных труб | 1 регистр |
| 1.65.39 | Перегруппировка радиаторов | 1шт |
| 1.65.40 | Добавление или снятие секций радиаторов | 1 секция |
| 1.65.41 | Прочистка и промывка радиаторов | 100шт |
| 1.65.42 | Ремонт водоподогревателей | 10шт |
| 1.65.43 | Смена конденсатоотводчика | 1шт |
| 1.65.44 | Изготовление сгонов | 100 сгонов |
| 1.65.45 | Ремонт насосов | 1шт |
| 1.65.46 | Изготовление отводов | 100шт |
| 1.65.47 | Изготовление глухого фланца из 3хмиллимитровой стали для заглушкитруб | 100 фланцев |
| 1.65.48 | Изготовление фасонных частей тройников из участков трубы | 1 тройник |
| 1.65.49 | Изготовление кронштейнов для крепления радиаторов | 100 кронштейнов |
| 1.65.50 | Обработка концов труб после газовой резки вручную | 100 концов труб |
| 1.65.51 | Прочистка и промывка внутреннихповерхностей труб отопления, водоснабжения, канализации | 100м |
| 1.65.52 | Испытание трубопроводов | 100м |
| 1.65.53 | Смена крана | 100шт |
| 1.65.54 | Смена санитарных приборов и арматуры | 1шт |
| 1.65.55 | Снятие санитарных приборов | 1шт |
| 1.65.56 | Снятие и установка крышек | 100 крышек |
| 1.65.57 | Смена сантехнической арматуры | 1шт |
| 1.65.58 | Ремонт задвижек центрального отопления | 100шт |
| 1.65.59 | Смена прокладок | 10шт |
| 1.65.60 | Смена набивки сальников и притирка запорной арматуры без снятия | 100шт |
| 1.65.61 | Изоляция трубопроводов минватнымицилиндрами на синтетическомсвязывающем | 1м3 |
| 1.65.62 | Изоляция фасонных частей трубопроводов минеральной ватой внабивку | 1м2 |
| 1.65.63 | Окрашивание поверхности трубопроводов | 100м2 поверхности |
| 6600 | РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ |  |
| 1.66.01 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб | 100м |
| 1.66.02 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях | 100м |
| 1.66.03 | Укладка трубопроводов водоснабжения | 100м |
| 1.66.04 | Разборка трубопроводов канализации | 100м |
| 1.66.05 | Укладка трубопроводов канализации из железобетонных и бетонных трубдиаметром до 400мм | 100м |
| 1.66.06 | Укладка трубопроводов канализации из керамических труб с устройством | замка |
| 1.66.07 | Укладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб в траншеях | 100м |
| 1.66.08 | Бесканальная прокладка трубопроводовтеплосети в армопенобетонной изоляции в траншеях | 100м |
| 1.66.09 | Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб в траншеях | 100м |
| 1.66.10 | Разломка дорожных покрытий | 100м2 |
| 1.66.11 | Разломка дорожных оснований площадью более 5м2 | 100м2 |
| 1.66.12 | Удаление слежавшегося песчаного подстилающего слоя вручную | 100м2 |
| 1.66.13 | Разборка пакеляжа | 100м2 |
| 1.66.14 | Восстановление а/бетонного покрытиядорог с укладкой а/бетонной смесивручную | 100м2 |
| 1.66.15 | Разборка кирпичной кладки камер,каналов, компенсаторных ниш, угловповорота вручную | 1м3 кладки |
| 1.66.16 | Подливка бетона под оборудование | 1м3 бетона |
| 1.66.17 | Замена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводами | 1 элемент |
| 1.66.18 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 1м3 бетона |
| 1.66.19 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами | 1м3 заделка |
| 1.66.20 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 100м2 |
| 1.66.21 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк |
| 1.66.22 | Установка лестниц в тепловых камерах | 1т металла |
| 1.66.23 | Установка скоб в камерах | 100 скоб |
| 1.66.24 | Очистка камер от грязи, мусора | 1м3 ила,грязи |
| 1.66.25 | Очистка проходных и п/проходныхканалов с протаск. скребками или насалазках до конца шурфа | 1м3 ила |
| 1.66.26 | Очистка непроходных каналов шириной более 1м от ила, грязи, мусора | 1м3 ила |
| 1.66.27 | Проверка крепления трубопроводов | 100м теплотрассы |
| 1.66.28 | Вырезка и врезка контрольногоучастка для определения внутреннегосостояния труб | 1 вставка длиной 1м |
| 1.66.29 | Замена участков трубопроводов | 1 вставка длиной 6м |
| 1.66.30 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах | 100м |
| 1.66.31 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окнашурфы | 100м |
| 1.66.32 | Демонтаж трубопроводов надземнойпрокладки с помощью автомобильногокрана | 100м |
| 1.66.33 | Монтаж трубопроводов в непроходныхканалах с помощью автомобильногокрана (при замене трубдов) | 100м |
| 1.66.34 | Монтаж трубопроводов дворовых сетейв непроходных каналах с помощьюавтомоб. крана (при замене трубдов) | 100м |
| 1.66.35 | Монтаж трубопроводов в проходныхканалах с помощью автомоб. крана(при замене трубопроводов) | 100м |
| 1.66.36 | Надземная прокладка трубопроводов спомощью автомобильного крана (призамене трубопроводов) | 100м |
| 1.66.37 | Надземная прокладка трубопроводовпомощью автомобильного крана (призамене трубдов) высотой свыше 8м | 100м |
| 1.66.38 | Протаскивание трубопроводов под железными дорогами и а/дорогами при замене трубдов | 1 участок длиной 6м |
| 1.66.39 | Установка кронштейна для однойтрубы или подвесной опоры | 1т м/конструкций |
| 1.66.40 | Установка металлических неподвижных опор под трубопроводы | 1 опора |
| 1.66.41 | Установка опор | 1 опора |
| 1.66.42 | Заглушки на трубопроводах | 1 заглушка |
| 1.66.43 | Установка стальных крестовин | 1 крестовина |
| 1.66.44 | Установка стальных тройников | 1 тройник |
| 1.66.45 | Установка стальных отводов, колен, патрубков и переходов | 1 фасонная часть |
| 1.66.46 | Демонтаж сальниковых компенсаторов | 1 компенсатор |
| 1.66.47 | Монтаж при замене сальниковых компенсаторов | 1 компенсатор |
| 1.66.48 | Демонтаж Побразных компенсаторов | 1 компенсатор |
| 1.66.49 | Монтаж (при замене) с помощьюавтмобильного крана Побразных компенсаторов | 1 компенсатор |
| 1.66.50 | Врезка стальных штуцеров в существующий трубопровод | 10 штуцеров |
| 1.66.51 | Насадка и приварка фланцев на концы труб | 10 фланцев |
| 1.66.52 | Болтовое соединение фланцев трубопроводов | 1 соединение |
| 1.66.53 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов | 1 прокладка |
| 1.66.54 | Набивка и замена набивки сальниковых компенсаторов в мастерской | 1 компенсатор |
| 1.66.55 | Индикаторы коррозии труб | 1 индикатор |
| 1.66.56 | Врезка карманов под термометры втепловых камерах | 10 карманов |
| 1.66.57 | Прочистка дренажа штангами | 1 пролет |
| 1.66.58 | Устройство лотка промстока | 1 м пог.лотка |
| 1.66.59 | Разборка тепловой изоляции | 100м2 разобранной изоляции |
| 1.66.60 | Теплоизоляция трубопроводов минеральной ватой | 1м3 |
| 1.66.61 | Изоляция поверхности трубопроводов рулонными материалами | 100м2 |
| 1.66.62 | Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов | 100м2 |
| 1.66.63 | Покрытие изоляции трубопроводов металлом | 100м2 |
| 1.66.64 | Окраска маслянными красками за 2 раза вручную | 100м2 |
| 1.66.65 | Окраска изолированных поверхностей вручную | 100м2 |
| 1.66.66 | Противокоррозийное покрытие трубопроводов лаком БТ577 кистью | 100м2 |
| 1.66.67 | Изготовление инвентарного шаблонадля разметки секционных отводов длятрубопроводов | 1 шаблон |
| 1.66.68 | Изготовление сварных секционных отводов из труб | 1 секционный отвод |
| 1.66.69 | Изготовление переходов с вырезкой клиньев из стальных труб | 1 переход |
| 1.66.70 | Изготовление скользящих опор из листовой стали для трубопроводов | 1 опора |
| 1.66.71 | Изготовление фланцев из листовой углеродистой стали для трубопроводов | 1 фланец |
| 1.66.72 | Изготовление штуцеров | 1 штуцер |
| 1.66.73 | Изготовление подкладных колец для сварных стыков трубопроводов | 100 подкладных колец |
| 1.66.74 | Изготовление Побразных компенсаторов (гнутых) | 1 компенсатор |
| 1.66.75 | Изготовление прокладок на сверлильном станке под фланцевое соединение | 100 прокладок |
| 1.66.76 | Изготовление вручную прокладок под фланец для трубопроводов | 100 прокладок |
| 1.66.77 | Демонтаж и монтаж стальных задвижек с помощью автомобильного крана | 1 задвижка |
| 1.66.78 | Замена люков и кирпичных горловин | 1 колодец |
| 1.66.79 | Замена люков | 1 люк |
| 1.66.80 | Замена внутри производственных зданий плит покрытий каналов | 10 плит |
| 1.66.81 | Усиление железобетонных элементов эстакады | 1 т устанавливаемого металл |
| 1.66.82 | Отбивка слабого защитного слоя железобетонных конструкций | 100м2 |
| 1.66.83 | Окраска вручную металлических конструкций эстакад до их монтажа лакомс алюминиевой пудрой | 100м2 |
| 1.66.84 | Механизированная окраска железобетонных наружных поверхностей галерейи эстакад эмалью | 100м2 |
| 6700 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ |  |
| 1.67.01 | Демонтаж скрытой проводки в квартирах | 1 квартира |
| 1.67.02 | Демонтаж магистралей | 100м магистралей |
| 1.67.03 | Демонтаж стояков | 1 этаже стояк |
| 1.67.04 | Демонтаж электропроводки | 100м |
| 1.67.05 | Демонтаж трубных проводок, кабеля | 100м |
| 1.67.06 | Демонтаж осветительных приборов | 100шт |
| 1.67.07 | Устройство скрытой электропроводки в квартирах | 1 квартира |
| 1.67.08 | Монтаж магистралей | 100м магистрали |
| 1.67.09 | Монтаж стояков | 1 стояк |
| 1.67.10 | Прокладка проводов | 100м провода |
| 1.67.11 | Монтаж труб для электропроводки | 100м |
| 1.67.12 | Затягивание провода в трубы | 100м |
| 1.67.13 | Прокладка кабеля по строительным конструкциям | 100м |
| 1.67.14 | Монтаж светильников с лампой накаливания | 100шт |
| 1.67.15 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп | 100шт |
| 1.67.16 | Монтаж электроприборов и аппаратов | 100шт |
| 1.67.17 | Стоимость арматуры осветительной | 1 шт |
| 1.67.18 | Стоимость электроприборов и аппаратов | 1 шт |
| 6800 | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |
| 1.68.01 | Дворовые постройки | 100м2 основания |
| 1.68.02 | Деревянные заборы | 100м2 |
| 1.68.03 | Ремонт асфальтобетонных покрытий | 100м2 отремонт.покрытия |
| 1.68.04 | Ремонт цементнобетонных покрытий | 100м2 отремонт.покрытия |
| 1.68.05 | Замена покрытия из плит | 100м2 покрытия |
| 1.68.06 | Разборка конструкций | 100м2 покрытия |
| 1.68.07 | Исправление бордюра | 100мп длины бордюра |
| 1.68.08 | Заборы сплошные деревянныепостоянныеые | 100м2 забора |
| 1.68.09 | Заборы железобетонные из панелей | 100м2 забора |
| 1.68.10 | Устройство сетчатого ограждения наметаллических столбах из трубдиаметром 150мм | 100мп длины огражден. |
| 6900 | ПЕЧНЫЕ И ПРОЧИЕ РЕМОНТОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 1.69.01 | Пробивка отверстий | 100шт |
| 1.69.02 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100м борозды |
| 1.69.03 | Сверление отверстий | 100 шт |
| 1.69.04 | Заделка отверстий | 100шт |
| 1.69.05 | Заделка борозд | 100м борозды |
| 1.69.06 | Устройство инвентарных лесов | 100м2 верт.проекций |
| 1.69.07 | Передвижка подвесных люлек по горизонтали | 10 перестановок |
| 1.69.08 | Установка деревянной разгрузочной стойки | 100м стойки |
| 1.69.09 | Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков | 100м2 настила |
| 1.69.10 | Утепление трубопроводов минеральной ватой | 100м трубопровода |
| 1.69.11 | Приготовление раствора вручную | 10м3 |
| 1.69.12 | Приготовление битумных материалов вручную | 1т |
| 1.69.13 | Очистка помещений от строительного мусора | 100м2 пола |
| 1.69.14 | Очистка материалов после разборки к онструкций | 100шт |
| 1.69.15 | Пробивка сквозных отверстий | 100 отверстий |
| 1.69.16 | Заделка отдельных мест в кирпичных стенах кирпичом | 1м3 кладки |
| 1.69.17 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах | 100 гнезд |
| 1.69.18 | Пробивка борозд глубиной 40мм | 100мп борозды |
| 1.69.19 | Заделка борозд глубиной 40мм | 100мп борозды |
| 1.69.20 | Заделка раствором и оштукатуривание мест прохода труб | 100 отверстий |
| 1.69.21 | Заделка кирпичом на растре сквозныхотверстий в местах прохода труб вкирпичных стенах | 100м перим.задел.отв |
| 1.69.22 | Перекладка кирпичных приямков | 1м3 кладки |
| 1.69.23 | Приготовление раствора | 1м3 раствора |
| 1.69.24 | Устройство деревянных стеллажей | 10м2 основ. стеллажей |
| 1.69.25 | Установка металлических защитныхограждений | 100м2 огражд. |
| 1.69.26 | Промывка окрашенных масляной краской поверхностей | 1000м2 поверхн. |
| 1.69.27 | Горизонтальное перемещение самоподъемной люльки | 1 перемещение |
| 1.69.28 | Замена теплоизоляции из фибролитовых плит | 100м2 замен.теплоизол. |
| 1.69.29 | Рихтовка покран. путей постановкой металлических подкладок | 1мп длины рельса |
| 1.69.30 | Нанесение огнезащ.покрытия на кабели из пасты | 100м2 покрытия |
| 1.69.31 | Усиление металлоконструкций стропильной фермы | 1т устан.металла |
| 1.69.32 | Усиление металлоконструкций балок | 1т устан.металла |
| 1.69.33 | Усиление металлоконструкций стоек и колонн | 1т устан.металла |
| 1.69.34 | Приварка коротышей из угловой стали для увеличения площади опоры | 1т устан.металла |
| 1.69.35 | Усиление железобетонных колонн | 1т устан.металла |
| 1.69.36 | Усиление железобетонных балок монолитными обоймами | 1м3 бетона в деле |
| 1.69.37 | Комплектация электролебедок | 1 лебедка |
| 1.69.38 | Устройство и разборка лесов | 100м2 верт.проекц. |
| 1.69.39 | Устройство и разборка настила | 100м2 настила |
| 1.69.40 | Установка и снятие самоподъемной люльки | 1 люлька |
| 1.69.50 | Разборка кладки | 100м3 |
| 1.69.51 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов | 100м |
| 1.69.52 | Ремонтные работы | 100шт |
| 1.69.53 | Перекладка частей русской печи | 100мест |
| 1.69.54 | Смена водогрейных пищеварных котлов | 100 котлов |
| 1.69.55 | Перекладка элементов труб и разделок | 100м |
| 1.69.56 | Исправление кладки дымовой трубы | 100 кирпичей |
| 1.69.57 | Смена изразцов облицовки | 100 изразцов |
| 1.69.58 | Смена приборов | 100 приборов |
| 1.69.59 | Смена предтопочных листов | 100 листов |
| 1.69.60 | Устройство оснований | 100 шт |
| 1.69.61 | Устройство отверстий для печей и труб | 100 отверстий |
| 1.69.62 | Кладка неоштукатуренных печей и очагов | 1м3 кладки |
| 1.69.63 | Отделка лицевой поверхности печи | 100м2 |
| 1.69.64 | Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах | 100м канала |
| 7500 | РЕМОНТ ГРАДИРЕН |  |
| 1.75.01 | Комплектация лебедок с изготовлением опорной площадки | 1 лебедка |
| 1.75.02 | Установка и снятие лебедок | 1 лебедка |
| 1.75.03 | Установка и снятие люлек | 1 люлька |
| 1.75.04 | Тросовая дорожка (две спаренные электролебедки) | 1 дорожка |
| 1.75.05 | Разборка обшивки каркаса башни градирни из асбестоцементных листов | 100м2 |
| 1.75.06 | Обшивка каркаса башни гранирни а/цлистами усиленного профиля и плоскими плитами | 100м2 |
| 1.75.07 | Замена деревянных щитов обшивки каркаса башни градирни | 100м2 |
| 1.75.08 | Обшивка каркаса башни градирниалюминиевыми гофрированными и плоскими листами | 100м2 |
| 1.75.09 | Замена отдельных досок деревянной обшивки каркаса башни | 1000м досок |
| 1.75.10 | Обшивка зазоров между угловыми стойками на каркасе башни | 10м2 |
| 1.75.11 | Частичное восстановление элементов металлических конструкций каркасабашни | т |
| 1.75.12 | Окраска асбестоцементных листов обшивки каркаса башни механизированным способом | 100м2 |
| 1.75.13 | Оклеивание ж/б колонн тканью"хлорин" с подготовкой поверхности | 100м2 |
| 1.75.14 | Сборка блоков оросителя из асбестоцементных листов 1200 х 800 х 6 мм | 100м2 |
| 1.75.15 | Монтаж асбестоцементных блоков оросителя градирни | 1 блок |
| 1.75.16 | Изготовление и стоимость деревянных конструкций градирни | м3 древесины |
| 1.75.17 | Монтаж деревянных конструкций градирни | м3 древесины |
| 1.75.17 | Монтаж стальных трубопроводов водораспределительной системы градирни | т труб |
| 1.75.18 | Замена асбестоцементных труб Д=150200мм водораспределительнойсистемы градирни | 100м труб |
| 1.75.19 | Монтаж сборного железобетонного каркаса оросителя | 100м3 |
| 1.75.20 | Устройство монолитных железобетонных опорных плит | 10 м3 |
| 1.75.21 | Реконструкция железобетонного стояка водораспределителя | 1 стояк |
| 1.75.23 | Торкретирование поверхности железобетонной оболочки башни градирни | 100м2 |
| 1.75.24 | Заделка швов бетонирования железобетонной оболочки башни градирни | 100м шва |
| 1.75.25 | Насечка бетонной поверхности | 100м2 |
| 1.75.26 | Ремонт монолитных конструкций градирни | м3 бетона |
| 1.75.27 | Приготовление материалов в построечных условиях | м3 |
| 1.75.28 | Устройство цементной стяжки по днищу чаши градирни | 100м2 |
| 1.75.29 | Очистка чаши градирни от ила | 100м3 |
| 1.75.30 | Демонтаж деревянных конструкций градирни | м3 |
| 1.75.31 | Антисептирование древесины для оросительных систем градирни ванным спос.в построечных условиях | 100м3 |
| 1.75.32 | Замена металлических трубчатых стоек жалюзийного устройства | 10 стоек |
| 1.75.33 | Замена деревянных стоек поворотных щитов градирни | 100стоек |
| 1.75.34 | Замена ветровых перегородок | 100м2 |
| 1.75.35 | Замена отдельных досок ветровых перегородок | 100м досок |
| 1.75.36 | Обшивка воздухоподводящего козырька противооблединительного тамбура | 100м2 |
| 1.75.37 | Устройство кровли с утеплением воздухоподводящего козырька | 100м2 |
| 1.75.38 | Устройство и разборка настила | 100м2 |
| 1.75.39 | Внутренние эстакады | 100м2 настила |
| 1.75.40 | Устройство пандуса из шпал по песчаногравийному основанию | мп пандуса |
| 1.75.41 | Устройство и разборка шандор | 1 шандора |
| 1.75.42 | Замена наружных металлических конструкций | т |
| 1.75.43 | Замена устройства грозозащиты | 1м кабеля |
| 1.75.44 | Обеспыливание сжатым воздухом ж/б поверхностей | 100м2 |
| 1.75.45 | Замена водоуловителей оросительного устройства | м3 древесины |
| 1.75.46 | Демонтаж деревянных элементов | м3 древесины |
| 1.75.47 | Сплошное выравнивание наружной поверхности корпуса вентиляторной градирни | 100м2 |
| 1.75.48 | Полиэтиленовые решетчатые блокиоросителя | 1 блок |
| 7600 | РЕМОНТ ДЫМОВЫХ ТРУБ |  |
| 1.76.01 | Комплектация лебедок с изготовлением металлической опорной площадки | 1 лебедка |
| 1.76.02 | Установка и снятие механизмов | 1 комплект |
| 1.76.03 | Монтаж бандажного кольца | 10м кольца |
| 1.76.04 | Подвесная площадка внутри трубы | 1 площадка |
| 1.76.05 | Металлоконструкции для лесов изэлементов четырехстоечного шахтногоподъемника | 1 т м-констр. |
| 1.76.06 | Монтаж и демонтаж лесов из элементовэлементов четырехстоечного шахтногоподъемника | 1м лесов |
| 1.76.07 | Оснастка | 1 труба |
| 1.76.08 | Монтаж и демонтаж оснастки дляремонта металлических труб | 1м выс.осн. |
| 1.76.09 | Устройство защитного перекрытия втрубе | 10м2 перекр. |
| 1.76.10 | Устройство лесов для маркировочной окраски | 100м2 верт.проекц. |
| 1.76.11 | Установка и демонтаж консоли для подачи матер. на трубу | 1 устан. |
| 1.76.12 | Настилы по кронштейнам для ремонта кирпичных труб | 1м2 настила |
| 1.76.13 | Разборка и восстановление монтажныхпроемов на светофорных площадкахж/бетонных труб | 1м3 кладки |
| 1.76.14 | Оштукат. заложенных проемов на светофорных площадках ж/бетон.трубвручную | 100м2 поверхн. |
| 1.76.15 | Разломка механизированно монолитных ж/бетонных труб с шахтного подъемника | 1м3 ж.б.констр. |
| 1.76.16 | Трубы из керамического кирпича | 1м3 кладки |
| 1.76.17 | Устройство цементного отлива на оголовке дымовой трубы | 1м2 площ.отл. |
| 1.76.18 | Устройство жбетон. обоймы для усиления ствола трубы методом безопалубочного бетонирования с люльки | 1м3 бетона |
| 1.76.19 | Заделка трещин | 100пм трещин |
| 1.76.20 | Расчистка и восстановление защитногослоя бетонной поверхности труб | 100м2 площ. |
| 1.76.21 | Замена грозозащиты на трубах | 1пм каната |
| 1.76.22 | Замена молниеотводных наконечников на трубах | 10шт |
| 1.76.23 | Замена чугунного колпака на железобетонных трубах | 1т литья |
| 1.76.24 | Стяжные кольца на кирпичных трубах высотой до 100м | 100м колец |
| 1.76.25 | Замена болтов и ходовых скоб | 100шт |
| 1.76.26 | Замена светофорных площадок | 1т м-констр. |
| 1.76.27 | Узлы крепления | 10 мест |
| 1.76.28 | Замена ходовых лестниц и ограждений на трубах | 1т м-констр. |
| 1.76.29 | Маркировочная окраска труб | 100м2 поверхн. |
| 1.76.30 | Замена конструкций рассекателя трубы | 1м3 кладки |
| 1.76.31 | Разборка вручную футеровки труб изкирпича | 1м3 футер. |
| 1.76.32 | Замена футеровки труб из кирпича | 1м3 футер. |
| 1.76.33 | Ремонт футеровки труб из керам. кирпича U=0,5м3 в одном месте с подвесной площадки | 1м3 футер. |
| 1.76.34 | Заделка трещин в футеровке трубжароупорным бетоном с шахтногоподъемника | 100п.м.трещин |
| 1.76.35 | Теплоизоялция ствола жбетонных труб минватными плитами | 1м3 изол. |
| 1.76.36 | Устройство вентилир. зазора междустволом и футер. труб с шахтногоподъемника | 1пм трубы |
| 1.76.37 | Заполнение зазора между стволом и футеровкой труб диатомовым кирпичом | 1м3 кирп. |
| 1.76.38 | Обработка внутренней поверхности труб | 100м2 |
| 1.76.39 | Замена сборных жбетонных плит перекрытия | 1м3 плит |
| 1.76.40 | Очистка пандусов на перекрытии цокольного помещения труб | 1м3 массы |
| 1.76.41 | Замена отдельных царг металлической трубы | 1т м-констр. |
| 1.76.42 | Постановка на стволе металлическихтруб заплат | 1шт |
| 1.76.43 | Замена ходовых скоб | 100шт |
| 1.76.44 | Замена металлических расчалок | 1 компл. |
| 1.76.45 | Замена слоя торкрета на внутренней поверхности металлических труб с люльки | 100м2 |
| 1.76.46 | Металлизация поверх.царг до монтажа электродуговым металлизац.аппаратом | 100м2 пов. |
| 1.76.47 | Обезжиривание поверхности ствола металлических труб | 100м2 пов. |
| 1.76.48 | Окраска эмалью ОС1203 (ВН30) с применением канатной системы кирпичных и жбетонных труб | 100м2 пов. |
| 7700 | РЕМОНТ ГАЗО И ЗОЛОШЛАКОПРОВОДОВ |  |
| 1.77.01 | Устройство и разборка металлических лесов | 100м2 вертикальной проекции |
| 1.77.02 | Изготовление, монтаж и демонтаж металлоконструкций | 1т металлоконструкций |
| 1.77.03 | Установка и разборка металлическихлесов | 100м2 горизонтальной поверх |
| 1.77.04 | Очистка газоходов от отложенной золы с удалением ее | м3 золы |
| 1.77.05 | Очистка газоходов от отложенной золы | 100м2 развернутой поверхнос |
| 1.77.06 | Расчистка и расшивка швов кирпичной кладки стен газоходов | 100м2 поверхности |
| 1.77.07 | Расчистка и заделка раствором одиночных трещин в кирпичных стенах газоходов | 100 пог.м длины трещин |
| 1.77.08 | Восстановление выветрившихся наружных рядов кирпичных стен газоходов | м2 поверхности |
| 1.77.09 | Заделка сквозных трещин в кирпичных стенах газоходов | 1 пог.м длины трещин |
| 1.77.10 | Перекладка стен, боровов | 1м3 кладки |
| 1.77.11 | Перекладка футеровки газоходов | м3 футеровки |
| 1.77.12 | Замена выстилки газоходов из кирпича | м2 выстилки |
| 1.77.13 | Замена в металлических газоходах футеровки | 100м2 поверхности |
| 1.77.14 | Устройство шиберной перегородки | м3 кладки |
| 1.77.15 | Торкретирование внутренней поверхности кирпичных газоходов | 100м2 поверхности |
| 1.77.16 | Торкретирование внутренней поверхности металлических газоходов активированным торкретом | 100м2 поверхности |
| 1.77.17 | Торкретирование наружной поверхности кирпичных газоходов обычным составом | 100м2 поверхности |
| 1.77.18 | Отбивка старого слоя торкрета | 100м2 поверхности |
| 1.77.19 | Пескоструйная очистка поверхности газоходов | 100м2 поверхности |
| 1.77.20 | Очистка от ржавчины и краски металлических конструкций газоходов | 1т металлоконструкций |
| 1.77.21 | Замена монолитного железобетонного перекрытия газоходов | 1м3 |
| 1.77.22 | Замена сборных железобетонных плитпокрытия | 100м2 поверхности |
| 1.77.23 | Замена наружной теплоизоляции металлических газоходов | 100м2 поверхности |
| 1.77.24 | Восстановление отдельных мест теплоизоляции металлических газоходов | 100м2 поверхности |
| 1.77.26 | Разборка элементов наружной теплоизоляции металлических газоходов | 100м2 поверхности |
| 1.77.27 | Окраска кровли газоходов битумным лаком | 100м2 поверхности |
| 1.77.28 | Замена обделок на газоходах | 100м пог.обделок |
| 1.77.29 | Заделка примыканий газоходов | 100м пог.примыканий |
| 1.77.30 | Замена на газоходах металлических ребер жесткости | 1т металлических ребер жест |
| 1.77.31 | Защита внутренней поверхности стенгазоходов армиров. силикатполимербетоном | 1м3 силикатполимербетона |
| 1.77.32 | Замена взрывных клапанов (люков) | 1 клапан |
| 1.77.33 | Изготовление коробов металлических газоходов прямоугольного сечения | 1т металлоконструкций |
| 1.77.34 | Изготовление прямоугольных линзовыхкомпенсаторов | 1т металлоконструкций |
| 1.77.35 | Замена металлических коробов газоходов при помощи | 1т металлоконструкций |
| 1.77.36 | Замена металлических прямоугольных линзовых компенсаторов при помощи | 1т металлоконструкций |
| 1.77.37 | Обеспыливание сжатым воздухом и обезжиривание газоходов | 1т металлоконструкций |
| 1.77.38 | Обеспыливание поверхности кирпичных газоходов сжатым воздухом | 100м2 поверхности |
| 1.77.39 | Приготовление бетона | 1м3 |
| 1.77.40 | Замена прямых участков золошлакопроводов диаметром 108мм | 1 участок |
| 1.77.41 | Замена прямых участков золошлакопроводов | 1 участок |
| 1.77.42 | Замена прямых участков золошлакопроводов | 1 участок |
| 1.77.43 | Замена отводов (поворотов) золошлакопровода | 1 отвод (поворот) |
| 1.77.44 | Врезка в существующий золошлакопровод патрубков | 1 патрубок |
| 1.77.45 | Поворот на 180 град. существующегозолошлакопровода | 1 участок |
| 1.77.46 | Усиление нижней части труб золошлакопровода сегментами из труб | 1 участок |
| 1.77.47 | Усиление (бронирование) поворотовтруб золошлакопровода сегментами изтруб | 1 поворот |
| 1.77.48 | Постановка на трубы золошлакопровода заплат площадью до 0,25м2 | 10 заплат |
| 1.77.49 | Заготовка стальных заглушек | 100 заглушек |
| 1.77.50 | Замена заглушек | 100 заглушек |
| 1.77.51 | Фетеровка золошлакопровода базальтовыми кольцами | 100п.м.трубопровода |
| 1.77.52 | Окраска труб золошлакопровода | 100м2 |
| 1.77.53 | Подготовка площади под основание дамбы | 1000м2 поверхности |
| 1.77.54 | Устройство (наращивание) дамбы золошлакоотвала | 100м3 золошлаковой массы |
| 1.77.55 | Засыпка песком поверхности дамбы | 100м3 песка |
| 1.77.56 | Устройство дренажной призмы | 100м3 гравия |
| 1.77.57 | Отсыпка откосов дамбы золошлакоотвала растительным грунтом | 100м3 грунта |
| 1.77.58 | Устройство дренажной канавы золошлакоотвала | 100м3 грунта |
| 1.77.59 | Укрепление дамбы золошлакоотвала | 1000м2 поверхности |
| 4000 | ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |
| 4.01.11 | Земляные работы при устройствесборных железобетонных каналов итоннелей | 100м3 сб.констр. |
| 4.02.11 | Устройство каналов из сборных железобетонных элементов | 100м3 сб.констр. |
| 4.02.12 | Изоляционные работы при устройствеканалов из сборных железобетонныхэлементов | 100м3 сб.констр. |
| 4.02.21 | Устройство тоннелей из сборных железобетонных элементов | 100м3 сб.констр. |
| 4.02.22 | Изоляционные работы при устройстветоннелей из сборных железобетонныхэлементов | 100м3 сб.констр. |
| 4.02.31 | Устройство углов поворота | 100м3 сб.констр. |
| 4.02.32 | Изоляционные работы при устройстве углов поворота | 100м3 сб.констр. |
| 4.02.41 | Устройство компенсаторных ниш | 100м3 сб.констр. |
| 4.02.42 | Изоляционные работы при устройстве компенсаторных ниш | 100м3 сб.констр. |
| 4.03.11 | Устройство теплофикационных камер | 100м3 сбор. и монол. констр. |
| 4.03.12 | Устройство неподвижных щитовых опор | 100м3 сбор. и монол. констр. |
| 4.04.11 | Монтаж металлоконструкций эстакад | т |
| 4.05.01 | Укладка стальных труб в каналах и надземная | 1км |
| 4.05.02 | Установка компенсаторов | компл |
| 4.05.03 | Установка задвижек и клапанов стальных для горячей воды и пара | компл |
| 4.05.04 | Установка грязевиков | компл |
| 4.05.05 | Укладка стальных труб с пневматическим испытанием | 1км |
| 4.05.06 | Прочие устройства на сетях газопровода | шт |
| 4.05.07 | Устройство колодцев кирпичных | 10м3 |
| 4.05.08 | Устройство колодцев из монолитногожелезобетона | 10м3 |
| 4.05.09 | Установка запорной арматуры насетях газопровода | компл |
| 4.05.10 | Здания из блокбоксов | т |
| 4.05.11 | Земляные работы для прокладки газопровода в траншеях при глубине заложения до верха трубы 0,8м | м |
| 4.05.12 | Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях при глубине заложения до верха трубы 1,0м | м |
| 4.05.13 | Земляные работы для прокладки газопровода в траншеях при глубине заложения до верха трубы 1,2м | м |
| 4.05.14 | Земляные работы для прокладки газопроводов под усовершенств. покрытиямипри Н=0,8м до верха трубы | м |
| 4.05.15 | Земляные работы для прокладки газопровода под усовершенств. покрытиямипри Н=1,0м до верха трубы | м |
| 4.05.16 | Земляные работы для прокладки газопровода под усовершенств.покрытиямипри Н=1,2м до верха трубы | м |
| 4.05.17 | Разработка скальных грунтов с предарительным разрыхлением и шпуровыми зарядами | м3 |
| 4.05.18 | Разработка скальных грунтов с предварительным разрыхлением и отбойнымимолотками | м3 |
| 4.05.19 | Устройство песчаного основания под газопроводы | м |
| 4.05.20 | Укладка стальных труб газопровода вготовые траншеи | м |
| 4.05.21 | Поправки к стоимости укладки стальных труб при контроле методом радиографирования сварных стыков | м |
| 4.05.22 | Антикоррозионная изоляция стальныхгазопроводов | м |
| 4.05.23 | Врезки под газом действующих сетей газопроводов в сухих грунтах | шт |
| 4.05.24 | Отключения и заглушка под газом действующих сетей газопроводов в сухихгрунтах | шт |
| 4.05.25 | Устройство колодцев круглых ж/б всухих грунтах | шт |
| 4.05.26 | Устройство колодцев газовых прямоугольных ж/б в сухих грунтах | шт |
| 4.05.27 | Устройство колодцев газовых круглых ж/б в мокрых грунтах | шт |
| 4.05.28 | Устройство колодцев газовых прямоугольных ж/б в мокрых грунтах | шт |
| 4.05.29 | Устройство колодцев газовых прямоугольных ж/б в сухих и мокрых грунтах | шт |
| 4.05.30 | Устройство колодцев газовых круглых кирпичных в сухих грунтах | шт |
| 4.05.31 | Устройство колодцев газовых прямоугольных кирпичных в сухих грунтах | шт |
| 4.05.32 | Устройство колодцев газовых круглыхкирпичных в мокрых грунтах | шт |
| 4.05.33 | Ввод газопровода в здание | 1 ввод |
| 5000 | ВОДОПРОВОД НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |
| 5.10.01 | Земляные работы по УСН для прокладки водопроводных труб в сухих грунтах 2 группы | м |
| 5.20.01 | Устройство оснований под трубопроводы из песка | м3 |
| 5.20.02 | Устройство оснований под трубопроводы из бетона | м3 |
| 5.30.01 | Устройство монолитных конструкций опускных колодцев, ванн, бассейн. и емк. сооружений водопровода | 100м3 |
| 5.30.02 | Установка конструкций сооружений водопровода и канализации из сборногожелезобетона | 100м3 |
| 5.30.04 | Устройство сборных ж/б колодцев водопроводных | шт |
| 5.40.01 | Укладка трубопроводов из ж.б напорных труб | км |
| 5.40.02 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб | км |
| 5.40.03 | Укладка трубопроводов из стальныхтруб | км |
| 5.40.04 | Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб | км |
| 5.40.05 | Установка вантузов, гидрантов, колонок водоразборных | шт |
| 5.40.06 | Протаскивание в футляр стальныхтруб | 10шт |
| 5.40.07 | Врезка в существующую сеть | 1 врезка |
| 5.40.08 | Укладка полиэтиленовых напорныхтруб | км |
| 5.50.01 | Переход трубопроводами под авто/дорогой и ж/д путями | 1переход |
| 6000 | КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |
| 6.10.01 | Земляные работы по УСН для прокладки канализационных труб в сухих грунтах 2 группы | м |
| 6.20.01 | Устройство оснований под трубопроводы из щебня | м3 |
| 6.30.01 | Укладка трубопроводов из ж/б безнапорных труб | км |
| 6.30.02 | Укладка чугунных канализационныхтруб | м |
| 6.30.03 | Укладка трубопроводов из керамических труб | км |
| 6.30.04 | Укладка канализационных полиэтиленовых труб | м |
| 6.30.05 | Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации | 10м3 |
| 6.30.06 | Устройство сборных ж/б канализационных колодцев | шт |
| 7000 | ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 7.02.01 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб | 1000канало-м |
| 7.02.02 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб | 1 канало-км |
| 7.03.01 | Устройство песчанного основания втраншее | 1000м |
| 7.04.01 | Кабель в траншее | 1км |
| 7.04.02 | Кабель 4х жильный в траншее | км |
| 7.04.03 | Устройства кабельных вводов | шт |
| 7.05.01 | Покрытие кабеля, проложенного втраншее | 100м |
| 7.06.01 | Установка железобетонной опоры дляВЛ1кв | шт |
| 7.06.02 | Установка железобетонной опоры дляВЛ610кв | шт |
| 7.06.03 | Установка ж/б конструкций под опору | шт |
| 7.07.01 | Подвеска проводов для ВЛ1кв | 1км ВЛ (1 провод) |
| 7.07.02 | Устройство ответвлений от ж/б опоры | 1провод ответвления |
| 7.07.03 | Подвеска провода для ВЛ610кв | 1км ВЛ (3провода) |
| 7.07.04 | Подвеска провода Ап для ВЛ610кв | 1км ВЛ (3провода) |
| 7.07.05 | Устройство переходов ВЛ 0,4 и 610кв | 1переход |
| 7.08.01 | Установка светильников на опоре | шт |
| 7.09.01 | Установка оборудования на опоре | 1 к-т |
| 7.09.02 | Железобетонные опоры наружногоосвещения | 100шт |
| 7.09.03 | Установка низкой металлической опоры | 100шт |
| 7.09.04 | Монтаж электроустановочных изделий | шт |
| 7.09.05 | Ответвление ВЛ10кв | компл |
| 7100 | ВНЕШНИЕ СЕТИ СВЯЗИ |  |
| 7.10.01 | Монтаж типовых сборных железобетонных колодцев | шт |
| 7.10.02 | Монтаж типовых кирпичных колодцев | шт |
| 7.11.01 | Устройство трубопроводов из безнапорных а/ц труб Д=100мм | 1канало-км |
| 7.11.02 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб Д=110мм | 1канало-км |
| 7.11.03 | Скрытые переходы с укладкой пакетов а/ц труб в футлярах | 10м |
| 7.12.01 | Кабель телефонной сети в канализации | км |
| 7.12.02 | Кабели городской телефонной сети втраншее | км |
| 7.13.01 | Установка деревянных опор линийсвязи | шт |
| 7.13.02 | Установка ж/б опор линий связи | шт |
| 7.13.03 | Установка стоек для радиотранляционных сетей | шт |
| 7.13.04 | Установка железобетонных приставок | шт |
| 7.13.05 | Устройство оттяжек к опорам | шт |
| 7.13.06 | Устройство молниеотвода к опорам | шт |
| 7.14.01 | Подвеска на столбовых линиях связина крюках провода | км |
| 7.14.02 | Подвеска на стоечных линиях провода | км |
| 8000 | РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ |  |
| 8.10.01 | Устройство оснований из песка | 100 м3 |
| 8.10.02 | Устройство оснований и покрытий изщебня | 1000 м2 |
| 8.10.03 | Укрепление оснований и покрытий изгрунтов, толщиной до 20см | 1000м2 |
| 8.10.04 | Поверхностная обработка битумом сприменением щебня | 1000м2 |
| 8.10.05 | Укладка и пропитка щебеночных оснований и покрытий с применением битума | 1000м2 |
| 8.10.06 | Укрепительные полосы у краев дорожных покрытий | 1000м2 |
| 8.10.07 | Укрепление обочин | 1000м2 |
| 8.10.08 | Разметка проезжей части | 1км линии |
| 8.10.09 | Розлив вяжущих | т |
| 8.20.01 | Устройство оснований и покрытий из асфальтобетонной смеси | 100 м2 |
| 8.30.01 | Устройство цементнобетонных оснований и покрытий | 1000 м2 |
| 8.40.01 | Устройство бетонных плитных тротуаровс заполнением швов | 100 м2 |
| 8.50.01 | Устройство покрытий из сборных железобетонных плит | 100 м3 |
| 8.60.01 | Устройство покрытия из колотого и булыжного камня по готовому основанию | 1000м2 |
| 8.70.01 | Установка бортовых камней | 100 м |
| 8.70.02 | Установка сигнальных столбиков | 100шт |
| 8.70.03 | Установка дорожных знаков | 100шт |
| 8.70.04 | Устройство защитных огражденийдорог | 100м |
| 8.80.01 | Укладка водопропускных труб подавтомобильными дорогами | м3 |
| 8100 | РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ |  |
| 8.11.11 | Балластировка пути | 1000м3 |
| 8.11.21 | Укладка железнодорожного пути нормальной колеи | 1км |
| 8.11.31 | Укладка стрелочных переводов, глухих пересечений | 1 компл. |
| 8.12.11 | Устройство железобетонных оград | 100 м2 |
| 8.12.21 | Устройство оград и ограждений из сетки, сетчатых панелий, колючей проволоки | 100 м2 |
| 8.12.31 | Навеска ворот и калиток | 100 м2 |
| 8.13.11 | Подготовка участка для озеленения | 100 м2 |
| 8.13.12 | Подготовка стандартных посадочных ммест механиз. способом для деревьев икустарн. с комом земли | 10ям |
| 8.13.13 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарн.с комом земли | 10ям |
| 8.13.14 | Подготовка нестандартных посадочныхмест для деревьев или кустарников | 10м3 |
| 8.13.15 | Подготовка стандартных посадочныхмест для саженцев | 10ям |
| 8.13.16 | Подготовка стандартных посадочных мест для живой изгороди | 10м траншей |
| 8.13.21 | Посадка деревьев и кустарников | 10шт |
| 8.13.31 | Устройство газонов и цветников | 100м2 |
| 9000 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 9.10.01 | Планировка площадей мех. и ручнымспособом | 1000м2 |
| 9.10.02 | Устройство насыпи скреперами | 1000м3 |
| 9.10.03 | Уплотнение грунта | 1000м3 |
| 9.20.01 | Валка деревьев и корчевка пней | 100шт |
| 9.20.02 | Расчистка площадей от кустарников имелколесья | га |
| 9.30.01 | Разборка жилых и общественныхзданийй | 10 м3 строит.объема |
| 9.30.02 | Разборка конструкций бетонных,ж/бетонных,кирпичных и мелкоблочных | м3 |
| 9.40.01 | Устройство закрытого дренажа с обсыпкой фильтрующими материалами | 100м |
| 9.60.01 | Погружение стальных шпунтовых свай | т |
| 9.60.02 | Извлечение стальных шпунтовых свай | т |
| 9.70.01 | Погружение деревянных свай | м3 |

Каждый из перечисленных массивов моделей РТМ имеет сходную структуру построения. Все модели перечисленных массивов основываются на единой номенклатуре материалов-представителей. По всем моделям имеются показатели объема применяемых материалов-представителей и величина затрат труда, что обеспечивает возможность их агрегирования в различных комбинациях при формировании РТМ ВЭДИ и РТМ ВЭД 45.

При разработке ранее созданных моделей учитывались следующие условия:

# достаточно подробное представление натурально-вещественного состава строительной продукции;

ресурсно-технологическая однородность продукции, охватываемой и моделями КС, УВР и ЭВР, определяемая или видом основного материала (бетон, сталь, кирпич и т.п.), или типом конструктивного элемента здания (или системой применяемых строительных машин, механизмов (земляные работы, буровзрывные работы и т.п.);

четкая определенность и узнаваемость моделей, однозначно характеризуемых специалистами строительных организаций;

охват номенклатурой строительных, ремонтно-строительных работ, работ по монтажу оборудовании и других видов работ;

Для РТМ УВР номенклатура моделей определяется, в основном номенклатурой Государственных элементных сметных норм 2001 года.

Предложения по использованию названных массивов РТМ при формировании РТМ ВЭДИ и РТМ ВЭД 45 различных уровней агрегирования представлены в табл.3.6 и 3.7.

На втором этапе работы по теме предполагается произвести разработку указанных моделей с использованием данных о структуре стоимости строительной продукции по направлениям инвестиций в основной капитал и по видам  строительных работ

Для выполнения этой работы Заказчик должен представить Исполнителю отраслевую и видовую структуру строительной продукции за последний отчетный период (год).

Таблица 3.6

Наименование группировок по видам экономической деятельности, соответствующих ресурсно-технологических моделей на строительно-монтажные работы в составе инвестиций в основной капитал  (РМТ вэдИ) и взаимосвязь этих моделей с ранее разработанными моделями

| Код по ОКВЭД | Наименование группировок по видам экономической деятельности и соответствующих ресурсно-технологических моделей | Код РТМ ВЭДИ | Возможность использования ранее разработанных моделей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наимено-вание массива РТМ | Код модели | Наименование модели |
| 01 | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 01.00.00 | ОНХ | 1.0200.00.00 | Сельское хозяйство в целом |
| 10 | Добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 10.00.00 | ОНХ ОНХ | 1.0104.00.00 1.0106.00.00 | Угольная пром-ть Торфяная пром-ть |
| 11 | Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих отраслях | 11.00.00 | ОНХ ОНХ | 1.0102.00.00 1.0103.00.00 | Нефтедобывающая пр-ть Газовая пр-ть |
| 13 | Добыча металлических руд | 13.00.00 | ОСО | 1.0109.02.01 | Рудник |
| 15 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | 15.00.00 | ОНХ | 1.0132.00.00 | Пищевая пр-ть |
| 17 | Текстильное производство | 17.00.00 | ОНХ | 1.0130.00.00 1.0130.01.00 1.0130.02.00 1.0130.03.00 1.0130.04.00 | Легкая пр-ть Хлопчатобумажная пр Льняная пр-ть Шерстяная пр-ть Трикотажная пр-ть |
| 18 | Производство одежды, выделки и крашения меха | 18.00.00 | ОНХ | 1.0130.07.00 | Меховая пр-ть |
| 19 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 19.00.00 | ОНХ | 1.0130.06.00 1.0130.0750 | Кожевенная пр-ть Обувная пр-ть |
| 20 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 20.00.00 | ОНХ | 1.0125.00.00 | Лесная и деревообрабатывающая пр-ть |
| 21 | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона и изделий из них | 21.00.00 | ОНХ | 1.0127.00.00 | Целлюлозно-бумажная и лесохимическая пр-ть |
| 23 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 23.00.00 | ОНХ | 1.0109.00.00 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая пр-ть |
| 24 | Химическое производство | 24.00.00 | ОНХ ОНХ ОНХ ОНХ ОНХ ОНХ ОНХ | 1.0109.00.80 1.0109.00.60 1.0109.04.00 1.0109.06.00 1.0109.00.40 1.0109.00.10 1.0109.09.00 | Азотная пр-ть Хлорная пр-ть Кислородная пр-ть Бытовая химия Лакокрасочная пр-ть Производство каучука Пр-во химических волокон |
| 25 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 25.00.00 | ОНХ ОНХ | 1.0109.00.20 1.0109.08.00 | Шинная пр-ть Пр-во смол и пластмасс |
| 26 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 26.00.00 | ОНХ | 1.0128.00.00 | Пр-во стройматериалов |
| 27 | Металлургическое производство | 27.00.00 | ОНХ ОНХ | 1.0107.00.20 1.0108.00.00 | Черная металлургия Цветная металлургия |
| 29.1 | Производство механического оборудования | 29.10.00 | ОНХ | 1.0110.00.00 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение |
| 29.3 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | 29.30.00 | ОНХ | 1.0123.00.00 | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение |
| 31 | Производство электрических машин и электрооборудования | 31.00.00 | ОНХ | 1.0114.00.00 1.0113.00.00 | Электротехническая пр-ть Приборостроение |
| 34 | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 34.00.00 | ОНХ | 1.0119.00.00 | Автомобильная пр-ть |
| 40 | Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 40.00.00 | ОНХ | 1.0101.00.00 | Электроэнергетика |
| 45 | Строительство | 45.00.00 | ОНХ | 1.0500.00.00 | Строительство |
| 50 | Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 50.00.00 | ОНХ | 1.0307.00.00 | Автомобильный транспорт |
| 51 | Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 51.00.00 | ОНХ | 1.0600.00.00 | Торговля и общественное питание |
| 52 | Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 52.00.00 | ОНХ ОНХ | 1.0600.00.00 1.1000.00.00 | Торговля и общественное питание Бытовое обслуживание населения |
| 55 | Деятельность гостиниц и ресторанов | 55.00.00 | ОСО | 1.0900.01.01 | Гостиница |
| 60 | Деятельность сухопутного транспорта | 60.00.00 | ОНХ | 1.0301.00.00 1.0302.00.00 1.0303.00.00 1.0307.00.00 | Железнодорожный тр-рт Метрополитены Дорожное хоз-во Автомобильный тр-рт |
| 60.30.1 | Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов | 60.30.10 | ОСО | 1.0102.01.01 | Нефтепровод |
| 60.30.2 | Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки | 60.30.20 | ОСО | 1.0103.06.00 | Газопровод |
| 64 | Связь | 64.00.00 | ОНХ | 1.0400.00.00 | Связь |
| 65 | Финансовое посредничество | 65.00.00 | ОНХ | 1.0900.00.00 | Непроизводственная сфера |
| 70.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда | 70.32.10 | ОНХ | 1.0800.00.00 1.0900.01.00 | Жилищное строительство в целом Коммунальное хозяйство |
| 75 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 75.00.00 | ОНХ | 1.0900.00.00 | Непроизводственная сфера |
| 80 | Образование | 80.00.00 | ОНХ | 1.0900.04.00 | Народное образование |
| 85 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 85.00.00 | ОНХ | 1.0900.05.00 | Здравоохранение |
| 90 | Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 90.00.00 | ОСО | 1.0900.01.02 | Инженерные сети и очистные сооружения |
| 95 | Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 95.00.00 | ОНХ | 1.0900.00.00 | Непроизводственная сфера |

Таблица 3.7.
Наименование группировок  по разделу F "Строительство" ОКВЭД,  соответствующих ресурсно-технологических моделей РТМ ВЭД  45 и взаимосвязь этих моделей с ранее разработанными моделями

| Код по ОКВЭД | Наименование группировок раздела F "Строительство" ОКВЭД и соответствующих и ресурсно-технологических моделей | Код РТМ ВЭД | Возможность использования ранее разработанных моделей и моделей ВЭД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование массива | Код модели | Наименование модели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | СТРОИТЕЛЬСТВО Эта группировка включает: - новое строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения Эта группировка не включает: - деятельность в области градостроительства и архитектуры, инженерные изыскания для строительства, проектирование зданий и сооружений, см. 74.20 | 45.00.00 | ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД | 45.10.00 45.20.00 45.30.00 45.40.00 45.50.00 | Подготовка строительного участка Строительство зданий и сооружений Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений Производство отделочных работ Аренда строительных машин и оборудования с оператором |
| 45.1 | Подготовка строительного участка | 45.10.00 | ВЭД ВЭД | 45.11.00 45.12.00 | Разборка и снос зданий, производство земляных работ Разведочное бурение |
| 45.11 | Разборка и снос зданий; производство земляных работ | 45.11.00 | ВЭД ВЭД ВЭД | 45.11.10 45.11.20 45.11.30 | Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков Производство земляных работ Подготовка участка для горных работ |
| 45.11.1 | Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков Эта группировка включает: - разборку или снос зданий и сооружений - расчистку строительных участков, включая удаление растительности и т.п. - производство взрывных работ | 45.11.10 | УВР | 99.00.01 | Неклассифицированные работы |
| 45.11.2 | Производство земляных работ Эта группировка включает: - выемку, отсыпку и перемещение грунта, выравнивание и планировку строительных участков, отрывку траншей и котлованов, производство земляных работ при строительстве автомобильных и железных дорог, аэродромов и т.п., удаление верхних как загрязненных, так и незагрязненных слоев почвы, восстановление территорий и т.п. Эта группировка также включает: - осушение строительных участков - осушение сельскохозяйственных и лесохозяйственных площадей Эта группировка не включает: - захоронение отходов, см. 90.00.2 | 45.11.20 | УВР | 01.01.04 01.03.01 | Земляные работы - разработка грунта Прочие земляные работы |
| 45.11.3 | Подготовка участка для горных работ Эта группировка включает: - производство вскрышных работ и других работ по подготовке участков к добыче полезных ископаемых | 45.11.30 | УВР | 02.00.01 | Горновскрышные работы |
| 45.12 | Разведочное бурение Эта группировка включает: - разведочное бурение для отбора проб грунта при производстве строительных работ Эта группировка также включает: - разведочное бурение при проведении геофизических, геологических и аналогичных исследований - бурение геолого-разведочных скважин на нефть, газ и твердые полезные ископаемые (включая россыпные месторождения), в том числе в шельфовой зоне морей и океанов Эта группировка не включает: - бурение эксплуатационных нефтяных и газовых скважин, см. 11.20 - бурение водяных скважин, см. 45.25.2 - проходку шахтных стволов, см. 45.25.2 - проведение разведочно-изыскательских работ в области промышленности и строительства, геолого-разведочных работ и геофизических исследований, см. 74.20 | 45.12.00 | УВР | 04.00.01 | Бурение скважин |
| 45.2 | Строительство зданий и сооружений | 45.20.00 | ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД | 45.21.00 45.22.00 45.23.00 45.24.00 45.25.00 | Производство общестроительных работ Устройство покрытий зданий и сооружений Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений Строительство водных сооружений Производство прочих строительных работ |
| 45.21 | Производство общестроительных работ Эта группировка не включает: - предоставление услуг по добыче нефти и газа, см. 11.20 - монтаж сборных строительных конструкций из элементов собственного изготовления, кроме бетонных, см. 20, 26, 28 - строительство стадионов, плавательных бассейнов, гимнастических залов, теннисных кортов, полей для гольфа и других спортивных сооружений, кроме строительства зданий, см. 45.23.2 - монтаж инженерного оборудования зданий, см. 45.3 - производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях, см. 45.4 - деятельность в области архитектуры и инженерных изысканий, см. 74.20 - управление строительными проектами, см. 74.20 | 45.21.00 | ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД | 45.21.10 45.22.20 45.23.30 45.24.40 45.25.50 45.24.60 45.25.70 | Производство общестроительных работ по возведению зданий Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы Производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
| 45.21.1 | Производство общестроительных работ по возведению зданий Эта группировка включает: - производство общестроительных работ по возведению зданий всех типов: жилых, торговых, производственных и т.п., включая производство работ по расширению, реконструкции и восстановлению зданий Эта группировка не включает: - строительство спортивных зданий и сооружений, а также зданий и сооружений в местах отдыха, см. 45.21.6, 45.23.2 - строительство зданий из сборных конструкций, см. 45.21.7 | 45.21.10 | КС КС ОСО ОСО | КС-1 КС-7 1.0802.06.01 1.0800.03.11 | Здания с кирпичными стенами Здания деревянные Монолитные дома Крупноблочные дома |
| 45.21.2 | Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству наземных автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос, см. 45.23.1 - монтаж металлических строительных конструкций, см. 45.25.4 - строительство гидротехнических сооружений, см. 45.24.2 | 45.21.20 | ОСО УВР УВР | 1.0301.00.06 29.00.01 30.00.01 | Инженерные транспортные сооружения Строительство тоннелей и метрополитенов Строительство мостов и труб |
| 45.21.3 | Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи Эта группировка включает: - производство общестроительных работ по прокладке магистральных наземных и подводных нефте- и газопроводов, трубопроводов систем водоснабжения и канализации и прочих магистральных трубопроводов, дальних воздушных и кабельных линий связи иэлектропередачи, в том числе линий электропередачи для железных дорог (контактных сетей) Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, см. 45.21.4 | 45.21.30 | ОСО ОСО ОСО КС ОСО УВР ОСО | 1.0102.01.01 1.0103.06.00 1.0101.06.01 КС-14 1.0101.04.01 25.00.01 1.0301.00.05 | Нефтепроводы Газопроводы Воздушные ЛЭП Сооружения с применением кабелей и проводов Тепловые магистральные сети Строительство магистральных и промысловых трубопроводов Электрификация железных дорог |
| 45.21.4 | Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы Эта группировка включает: - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализационных сетей, местных систем газоснабжения и прочих местных трубопроводов, местных воздушных и кабельных линий связи и электропередачи - производство взаимосвязанных вспомогательных работ (строительство насосных станций, трансформаторных подстанций и т.п.) Эта группировка также включает: - производство общестроительных работ по прокладке подземных линий кабельного телевидения Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, дальних линий связи и линий электропередачи, см. 45.21.3 | 45.21.40 | ОСО ОСО ОСО ОСО ОСО ОСО УВР УВР УВР | 1.0400.05.01 1.0400.01.01 1.0400.02.01 1.0101.06.01 1.0102.01.02 1.0900.01.03 24.00.01 22.00.01 23.00.01 | Телевидение, радиовещание и космическая связь Междугородняя телефонная связь Городская и сельская телефонная связь Воздушные ЛЭП Насосные станции Трансформаторные подстанции Прокладка трубопроводов теплоснабжения и газопроводов Строительство наружных систем водопровода Строительство наружных сетей канализации |
| 45.21.5 | Производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности | 45.21.50 | ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД | 45.21.51 45.21.52 45.21.53 45.21.54 | Производство общестроительных работ по стр-ству гидроэлектростанций Пр-ство общестроительных работ по стр-ству атомных электростанций Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности |
| 45.21.51 | Производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций | 45.21.51 | ОСО | 1.0101.03.01 | Гидроэлектростанции |
| 45.21.52 | Производство общестроительных работ по строительству атомных электростанций | 45.21.52 | ОСО | 1.0101.07.01 | Атомные станции |
| 45.21.53 | Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций | 45.21.53 | ОСО ОСО | 1.0101.01.01 1.0101.02.01 | ТЭЦ ГРЭС |
| 45.21.54 | Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности Эта группировка включает: - производство общестроительных работ по строительству таких сооружений, как шахты, плавильные печи, коксовые печи, силосы, градирни и т.п. Эта группировка не включает: - производство общестроительных работ по строительству складов и промышленных зданий, см. 45.21.1 - проходку шахтных стволов, см. 45.25.2 | 45.21.54 | ОСО ОСО | 1.0104.00.01 1.0104.00.02 | Шахты по добыче угля Угольные разрезы |
| 45.21.6 | Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки Эта группировка включает: - производство общестроительных работ по строительству зданий стадионов, гимнастических залов, бассейнов, закрытых катков, теннисных кортов и т.п. - производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки Эта группировка также включает: - производство общестроительных работ по строительству водоочистных сооружений Эта группировка не включает: - строительство плоскостных и прочих сооружений для стадионов и мест отдыха, например спортивных площадок, беговых дорожек, трамплинов, см. 45.23.2 - установку домашних плавательных бассейнов, см. 45.45 | 45.21.60 | ОСО ОСО ОСО ОСО ОСО ОСО | 1.0900.06.01 1.0900.06.03 1.0900.03.03 1.0900.04.04 1.0900.05.02 1.0900.05.03 | Учебно-гимнастический корпус Здание крытых теннисных кортов на 4 корта Библиотеки Школа на 1296 учащихся Участковая больница Поликлиника |
| 45.21.7 | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций Эта группировка включает: - монтаж зданий и сооружений всех типов из сборных конструкций Эта группировка не включает: - монтаж зданий и сооружений из сборных металлических конструкций, см. 45.25.4 - монтаж зданий и сооружений из сборных строительных конструкций собственного изготовления, кроме бетонных, см. 20, 26, 28 | 45.21.70 | КС КС КС | КС-3 КС-10 КС-4 | Здания из железобетона в безкаркасных системах Сооружения из сборного железобетона Здания со стенами из железобетона с каркасом из сборного железобетона |
| 45.22 | Устройство покрытий зданий и сооружений Эта группировка включает: - монтаж несущих элементов покрытий - устройство кровли - обеспечение гидроизоляции зданий и сооружений | 45.22.00 | УВР УВР УВР | 12.00.01 09.01.05 41.00.03 | Устройство кровель Монтаж строительных металлических конструкций Гидроизоляционные работы |
| 45.23 | Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений | 45.23.00 | ВЭД ВЭД | 45.23.10 45.23.20 | Производство общестроительных дорог по стр-ву автомоб. дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов Строительство спортивных сооружений |
| 45.23.1 | Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов Эта группировка включает: - строительство автострад, улиц, шоссе, прочих дорог для автомобильного транспорта и пешеходов, строительство велосипедных дорожек, открытых автомобильных стоянок и т.п. - установку защитных дорожных ограждений, дорожных знаков - разметку проезжей части автомобильных дорог и стоянок - строительство железных дорог, включая системы управления и безопасности движения - строительство взлетно-посадочных полос Эта группировка не включает: - строительство надземных автодорог, мостов и тоннелей, подземных дорог, включая метро, см. 45.21.2 - производство дорожных работ, связанных с прокладкой трубопроводов и кабелей, см. 45.21.3, 45.21.4 - строительство линий электропередачи для железных дорог (контактных сетей), см. 45.21.3 | 45.23.10 | ОСО ОСО ОСО УВР УВР УВР УВР УВР | 1.0303.00.01 1.0303.00.02 1.0301.00.01 27.01.02 27.02.02 27.03.01 31.00.01 28.00.01 | Автомобильные дороги с цементно-бетонным покрытием Автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием Новые железнодорожные линии Устройство оснований автомобильных дорог Устройство покрытий автомобильных дорог Прочие работы по строительству автомобильных дорог Строительство аэродромов Строительство железных дорог |
| 45.23.2 | Строительство спортивных сооружений Эта группировка включает: - строительство стадионов, катков, площадок для гольфа, и прочих спортивных сооружений и сооружений в местах отдыха, кроме строительства зданий Эта группировка не включает: - строительство зданий стадионов, гимнастических залов и т.п., см. 45.21.6 - производство предварительных земляных работ, см. 45.11 | 45.23.20 | ОСО | 1.0900.06.01 | Открытый плавательный бассейн |
| 45.24 | Строительство водных сооружений | 45.24.00 | ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД | 45.24.10 45.24.20 45.24.30 45.24.40 | Строительство портовых сооружений Строительство гидротехнических сооружений Пр-во дноуглубительных и берегоукрупительных работ Пр-во подводных работ, включая водолазные |
| 45.24.1 | Строительство портовых сооружений Эта группировка включает: - строительство морских и речных портовых сооружений, пристаней для спортивно-туристских судов и т.п. | 45.24.10 | ОСО ОСО ОСО | 1.0304.01.01 1.0304.01.03 1.0306.00.01 | Якутский речной порт Грузовой причал на р.Каме Морские порты и причалы |
| 45.24.2 | Строительство гидротехнических сооружений Эта группировка включает: - строительство дамб, плотин, каналов, шлюзов, акведуков, регуляционных, гидромелиоративных и прочих гидротехнических сооружений Эта группировка не включает: - строительство водопроводных и канализационных сетей, см. 45.21.3, 45.21.4 - строительство гидроэлектростанций, см. 45.21.51 | 45.24.20 | УВР УВР УВР УВР | 36.00.04 37.00.04 38.00.04 40.00.01 | Возведение земляных конструкций гидротехнических сооружений Возведение бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений Возведение каменных конструкций гидротехнических сооружений Возведение деревянных конструкций гидротехнических сооружений |
| 45.24.3 | Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ | 45.24.30 | УВР | 42.00.01 | Берегоукрепительные работы |
| 45.24.4 | Производство подводных работ, включая водолазные Эта группировка не включает: - прокладку подводных кабелей, см. 45.21.3, 45.21.4 - производство водолазных работ по обслуживанию судов и подъему затонувших судов, см. 63.22 | 45.24.40 | УВР | 99.00.01 | Неклассифицированные работы |
| 45.25 | Производство прочих строительных работ Эта группировка включает: - строительную деятельность, специализированную в одном направлении, общем для различных видов зданий и сооружений, и требующую специальной квалификации и оборудования | 45.25.00 | ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД | 45.25.10 45.25.20 45.25.30 45.25.40 45.25.50 45.25.60 | Монтаж строительных лесов и подмостей Строительство фундаментов и бурение водяных скважин Производство бетонных и железобетонных работ Монтаж металлических строительных конструкций Производство каменных работ Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации |
| 45.25.1 | Монтаж строительных лесов и подмостей Эта группировка включает: - монтаж и демонтаж строительных лесов и подмостей, включая арендуемые Эта группировка не включает: - аренду строительных лесов и подмостей без их монтажа и демонтажа, см. 71.32 | 45.25.10 | УВР | 99.00.01 | Неклассифицированные работы |
| 45.25.2 | Строительство фундаментов и бурение водяных скважин | 45.25.20 | УВР УВР ОСО | 05.00.01 04.00.01 1.0104.00.01 | Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы Бурение скважин Шахты по добыче угля |
| 45.25.3 | Производство бетонных и железобетонных работ Эта группировка включает: - производство арматурных работ, требующих специальной квалификации и оборудования, гибку и сварку арматуры - производство опалубочных работ - укладку бетонной смеси в опалубку и производство прочих бетонных работ (устройство фундаментов, стоек, перекрытий, бетонную подготовку и т.п.), включая уплотнение бетонной смеси Эта группировка не включает: - производство железобетонных элементов для строительства, см. 26.61 - производство товарного бетона, см. 26.63 - устройство дорожной одежды, см. 45.23.1 - строительство мостов, подземных автодорог, туннелей, метро, см. 45.21.2 - производство работ по строительству фундаментов, требующих специальной квалификации, см. 45.25.2 - устройство фундаментов мостовых сооружений, см. 45.21.2 | 45.25.30 | УВР УВР УВР | 06.01.04 06.02.01 37.00.04 | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций Прочие работы при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций Возведение бетонных и железобетонных конструкций для гидротехнических сооружений |
| 45.25.4 | Монтаж металлических строительных конструкций Эта группировка включает: - монтаж металлических строительных конструкций несобственного изготовления при строительстве зданий и сооружений всех типов, включая сварочные работы Эта группировка не включает: - монтаж металлических строительных конструкций собственного изготовления, см. 28 | 45.25.40 | УВР УВР | 09.01.05 09.02.01 | Монтаж строительных металлических конструкций, измеряемых в тоннах Монтаж прочих строительных металлических конструкций |
| 45.25.5 | Производство каменных работ Эта группировка включает: - производство кирпичных работ - производство работ по укладке каменных блоков - производство прочих каменных работ, включая мощение дорог Эта группировка не включает: - производство бетонных работ, см. 45.25.3 - облицовку плитами и плитками участков, прилегающих к зданиям и сооружениям (дорожек, внутренних двориков и т.п.), см. 45.43 | 45.25.50 | УВР УВР | 08.01.07 08.02.01 | Возведение конструкций из кирпича и блоков, измеряемых в куб. метрах кладки Прочие работы при возведении конструкций из кирпича и блоков |
| 45.25.6 | Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации Эта группировка включает: - строительство дымовых труб - строительство промышленных печей - производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации, не включенных в другие группировки, например устройство каминов, перемещение зданий, сушка помещений и т.п. | 45.25.60 | УВР | 45.00.01 | Строительство промышленных печей ит руб |
| 45.3 | Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений | 45.30.00 | ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД | 45.31.00 45.32.00 45.33.00 45.34.00 | Производство электромонтажных работ Производство изоляционных работ Производство санитарно-технических работ Монтаж прочего инженерного оборудования |
| 45.31 | Производство электромонтажных работ Эта группировка включает: - монтаж в зданиях и других строительных объектах: . электропроводов, электроарматуры и электроприборов . систем электросвязи . систем электрического отопления . радио- и телевизионных антенн . систем пожарной сигнализации . систем противовзломной (охранной) сигнализации . лифтов и эскалаторов . молниеотводов и т.п. Эта группировка не включает: - монтаж электрооборудования на электростанциях, см. 40.10.4 - монтаж испытательного оборудования, см. 33.20.9 - ремонт и техническое обслуживание лифтов и эскалаторов, см. 29.22.9 | 45.31.00 | УВР УВР | 50.00.01 53.00.01 | Монтаж и наладка электротехнических установок устройств Монтаж и наладка оборудования связи, приборов, средств автоматизации, и вычислительной техники, сигнализации |
| 45.32 | Производство изоляционных работ Эта группировка включает: - производство тепло-, звуко- и виброизоляционных работ в зданиях и других строительных объектах Эта группировка не включает: - обеспечение гидроизоляции, см. 45.22 | 45.32.00 | УВР | 26.00.01 | Теплоизоляционные работы |
| 45.33 | Производство санитарно-технических работ Эта группировка включает: - монтаж в зданиях и других строительных объектах: . водопроводных систем (холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения), канализационных систем и санитарно-технического оборудования . газовых систем и оборудования, включая системы подачи различных газов и газовых смесей (например кислорода в больницах) . отопительных, вентиляционных, холодильных систем и оборудования, систем кондиционирования воздуха . автоматических систем пожаротушения Эта группировка также включает: - установку и техническое обслуживание устройств управления системами центрального отопления - подсоединение к районным системам центрального отопления - ремонт и техническое обслуживание домовых отопительных котлов малой теплопроизводительности и бойлеров Эта группировка не включает: - установку систем электрического отопления, см. 45.31 - ремонт и техническое обслуживание котлов центрального отопления высокой теплопроизводительности, установленных в районных системах центрального отопления и на теплоузлах, обслуживающих группу зданий, см. 40.30.4, 40.30.5 - ремонт и техническое обслуживание холодильного и вентиляционного оборудования, см. 29.33.9 - чистку дымовых труб, см. 74.70.1 | 45.33.00 | УВР УВР УВР УВР УВР | 16.00.01 17.00.01 18.00.01 19.00.01 20.00.01 | Монтаж внутренних трубопроводов Монтаж внутренних устройств водопровода и канализации Монтаж внутренних систем отопления Монтаж внутренних устройств газоснабжения Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| 45.34 | Монтаж прочего инженерного оборудования | 45.34.00 | ВЭД | 45.31.00 | Производство электромонтажных работ |
|  | Эта группировка включает: - монтаж систем освещения и сигнализации для автомобильных дорог, железных дорог, аэродромов и портов, производство прочих электромонтажных работ, не включенных в другие группировки - монтаж в зданиях и других строительных объектах арматуры и оборудования, не включенных в другие группировки Эта группировка также включает: - установку оград, защитных ограждений и т.п. из различных материалов во дворах, вокруг частных домов, промышленных предприятий и т.п. - установку ставней, навесов и т.п. Эта группировка не включает: - монтаж систем управления и безопасности движения на железных дорогах, см. 45.23.1 |  |  |  |  |
| 45.4 | Производство отделочных работ | 45.40.00 | ВЭД ВЭД ВЭД ВЭД | 45.41.00 45.42.00 45.43.00 45.44.00 | Производство штукатурных работ Производство столярных и плотничных работ Устройство покрытий полов и облицовки стен Производство малярных и стекольных работ |
| 45.41 | Производство штукатурных работ Эта группировка включает: - производство внешних и внутренних штукатурных работ в зданиях и других строительных объектах, включая установку штукатурных сеток - устройство сухой штукатурки с применением гипсовых и других облицовочных листов | 45.41.00 | УВР | 15.02.03 | Штукатурные работы |
| 45.42 | Производство столярных и плотничных работ Эта группировка включает: - установку изделий и конструкций несобственного изготовления: дверных и оконных блоков и коробок, кухонного оборудования, лестниц, оборудования магазинов и т.п., из деревянных и других материалов - производство работ по внутренней отделке (устройству потолков, обшивке стен деревянными панелями, установке передвижных перегородок и т.п.) Эта группировка не включает: - устройство паркетных и прочих деревянных покрытий полов, см. 45.43 - установку оград и ограждений, см. 45.34 - установку декоративных металлических изделий, см. 45.45 | 45.42.00 |  |  |  |
| 45.43 | Устройство покрытий полов и облицовка стен Эта группировка включает: - облицовку внутренних и наружных стен зданий и сооружений, полов, участков, прилегающих к зданиям и сооружениям (дорожек, внутренних двориков и т.п.), керамическими, бетонными и каменными плитами и плитками - устройство паркетных и других деревянных покрытий полов - настил ковровых покрытий, линолеума, покрытий из резины и пластмассы - облицовку полов и стен тераццо, мрамором, гранитом и т.п. - оклеивание стен обоями Эта группировка не включает: - устройство бетонных полов, см. 45.25.3 - обшивку стен деревянными панелями, см. 45.42 - мощение дорог, см.45.25.5 | 45.43.00 | УВР УВР УВР УВР | 11.01.03 11.02.03 11.04.03 11.06.01 | Устройство полов из линолеума Устройство полов из паркета Устройство полов из плиток керамических Устройство прочих видов полов |
| 45.44 | Производство малярных и стекольных работ | 45.44.00 | ВЭД ВЭД | 45.44.10 45.44.20 | Производство стекольных работ Производство малярных работ |
| 45.44.1 | Производство стекольных работ Эта группировка включает: - установку стекол, включая зеркальные и т.п. Эта группировка не включает: - установку оконных блоков, см. 45.42 | 45.44.10 | УВР | 15.04.03 | Стекольные работы |
| 45.44.2 | Производство малярных работ Эта группировка включает: - окрашивание зданий внутри и снаружи и производство прочих аналогичных работ (нанесение декоративных покрытий, лаков и т.п.) - окрашивание кровельных покрытий - окрашивание инженерных сооружений - окрашивание ограждений, решеток и т.п. Эта группировка не включает: - обеспечение гидроизоляции, см. 45.22 - разметку краской проезжей части дорог, автомобильных стоянок и т.п., см. 45.23.1 | 45.44.20 | УВР | 15.03.03 | Малярные работы |
| 45.45 | Производство прочих отделочных и завершающих работ Эта группировка включает: - установку частных плавательных бассейнов - пароструйную, пескоструйную и прочую очистку фасадов зданий - производство прочих отделочных и завершающих работ, не включенных в другие группировки, например установка декоративных металлических изделий (панелей, сеток, решеток, в том числе на радиаторы) Этот класс не включает: - внутреннюю уборку зданий и сооружений, кроме уборки зданий после строительства, см. 74.70.1 | 45.45.00 | УВР | 15.05.01 | Прочие отделочные (включая облицовочные) работы |
| 45.5 | Аренда строительных машин и оборудования с оператором Эта группировка не включает : - аренду машин и оборудования для строительства и сноса без оператора, см. 71.32 | 45.50.00 | ЭВР ЭВР ЭВР ЭВР ЭВР ЭВР | 1.01.11 1.01.12 1.01.23 1.01.31 1.01.54 1.01.63 | Разработка грунта экскаватором Разработка грунта бульдозером Уплотнение грунта Транспорт грунта Уплотнение грунтовых оснований Бурение скважин |

На втором этапе работы в качестве основания для назначения удельного веса менее агрегированных РТМ ВЭД в более агрегированные будут использованы представляемые Заказчиком статистические данные об объемах строительно-монтажных работ в составе инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, а также структуры стоимости зданий и сооружений по элементам строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, содержащиеся в справочниках КО-ИНВЕСТ «Жилые здания» и «Промышленные здания».

Примеры указанных структур приведены в приложении 1:

по жилищному строительству

для панельных многоэтажных домов – табл. П.1.1

для кирпичных домов – табл.П.1.2

для монолитных домов – табл.П.1.3

для блочных домов – табл.П.1.4

для деревянных домов – табл.П.1.5

для промышленных зданий

одноэтажных с металлическим каркасом – табл. П.1.6

многоэтажных с железобетонным каркасом – табл. П.1.7

4. Методика разработки и использования ресурсно-технологических  моделей   РТМ ВЭДИ и РТМ ВЭД 45           при расчете индексов цен

4.1. Основным методическим приемом ресурсной технологии расчета индексов цен является разбивка всей совокупности используемых в строительстве ресурсов на технологически - однородные группы, по которым анализируются изменения цен, исходя из следующих предпосылок:

- цены на ресурсы конкретной технологически - однородной группы под влиянием инфляционных факторов изменяются в одинаковой степени;

- изменение цены, зафиксированное по одному или нескольким наиболее распространенным ресурсам, входящим в конкретную технологически - однородную группу, распространяется на всю эту группу.

4.2. Для каждого вида экономической деятельности разрабатывается ресурсно-технологическая модель (РТМ), включающая натуральные объемы применения материальных ресурсов-представителей, объем затрат труда, удельные базисные цены ресурсов-представителей, базисный уровень оплаты труда в строительстве и базисные коэффициенты (проценты) к стоимости оплаты труда в строительстве, учитывающие отчисления на социальные нужды, амортизацию по используемым основным фондам, другие затраты и прибыль.

4.3. При определении состава ресурсов-представителей учесть, что имеется три уровня состава номенклатуры материальных ресурсов-представителей:

а) зафиксированный в форме №9-КС (43 позиции);

б) используемый КО-ИНВЕСТ при разработке моделей РТМ ОНХ, РТМ ОСО, РТМ КС, РТМ УВР и РТМ ЭВР;

в) перспективный уровень.

В перспективе номенклатуру  ресурсов-представителей целесообразно расширить за счет следующих позиций:

- щебень гранитный, м 3;

- оцинкованный лист для кровель, т;

- рулонный материал для наплавляемых кровель (линокром и т.п.), м 2;

- окна пластиковые, м 2;

- панелит для отделки стен, м 2;

- алюминиевые конструкции, т;

- ламинированный паркет, м 2;

- обои отечественные высококачественные, м 2;

- мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона, м 3.

4.4. Модель представляет собой агрегированный набор ресурсов-представителей, который характеризует затраты на производство укрупненного вида работ

В ресурсно-технологической модели объемы применения материалов-представителей и трудовых ресурсов являются фиксированными величинами. Умножая объем применения материалов, изделий и конструкций-представителей на зарегистрированные в базовом периоде цены, а объем трудозатрат - на удельные (на единицу трудозатрат) базисные стоимостные показатели, получаем стоимостную оценку каждого ресурса, а по всей совокупности ресурсов - стоимость подрядных работ в базисном периоде.

Ресурсно-технологическая модель состоит из двух блоков:

а) ресурсного, содержащего агрегированные проектные объемы в натуральном выражении материалов, изделий, конструкций-представителей и нормативную величину затрат труда работников, занятых на строительно-монтажных работах.

При разработке ресурсного блока модели преобладающая часть материалов, изделий и конструкций-представителей приводится по конкретным позициям их унифицированной номенклатуры, сгруппированных по однородным группам. Материалы, не вошедшие в основную номенклатуру, отражаются как “прочие материалы” с фиксацией их доли от суммарной стоимости  материалов, охваченных этой номенклатурой.

Нормативные затраты труда работников, занятых на строительных работах, учитывают затраты труда рабочих на строительной площадке, при эксплуатации машин и механизмов, работников аппарата управления и других категорий работников, занятых в строительстве;

б) стоимостного, включающего как величину базисной стоимости на единицу объема ресурса (цена ресурса), так и на полный его объем.

4.5. Разработка  ресурсного блока РТМ по унифицированным видам работ выполняется в последовательности:

- по каждому виду РТМ назначается весомость представительных видов элементных работ;

- с использованием федеральных единичных расценок (ФЭР) составляется смета на единицу измерения УВР;

- с использованием ГЭСН определяется потребность в конкретных материалах, их стоимость, а также определяется потребность в материалах унифицированной номенклатуры с учетом базисных цен на эти материалы;

- из общей стоимости материалов отнимается стоимость материалов унифицированной номенклатуры и определяется стоимость “прочих материалов”;

- определяется (экспертно) потребность в энергетических ресурсах, стоимость которых учтена в таких следующих калькуляционных статьях затрат как стоимость эксплуатации машин, накладные расходы в строительстве;

- определяются затраты труда работников в строительстве, включающих строительных рабочих, рабочих-механизаторов, работников административно-управленческого и вспомогательного персонала (форма ресурсной части ресурсно-технологической модели представлена в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Форма ресурсной части ресурсно-технологической модели РТМ ВЭД

Код модели РТМ ВЭД ______________Наименование _________________________

(наименование модели)

| Код унифициро-ванного ресурса | Наименование унифицированного ресурса | Единица объема унифиц. ресурса | Объем примен. унифиц. ресурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы |  |  |
| 1.1. | Материалы унифицированной номенклатуры. |  |  |
| 01.01.01 | Фундаменты | м3 |  |
| 01.01.02 | Колонны, стойки, опоры, рамы | м3 |  |
| 01.01.03 | Балки подкрановые | м3 |  |
| 01.01.04 | Балки, прогоны, ригели | м3 |  |
| 01.01.05 | Фермы | м3 |  |
| 01.01.06 | Панели наружных стен для промышленного строительства | м3 |  |
| 01.01.07 | Панели внутренних стен, перегородки | м3 |  |
| 01.01.08 | Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские | м3 |  |
| 01.01.09 | Плиты перекрытий многопустотные | м3 |  |
| 01.01.10 | Лестничные марши и площадки | м3 |  |
| 01.01.11 | Трубы напорные и безнапорные | м3 |  |
| 01.01.12 | Стойки опор ЛЭП, линий связи, наружного освещения | м3 |  |
| 01.01.13 | Шпалы для железных дорог | шт |  |
| 01.01.14 | Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, облицовок, камер | м3 |  |
| 01.01.15 | Панели наружных стен для жилищного строительства | м3 |  |
| 01.02.01 | Блоки из тяжелого бетона | м3 |  |
| 01.02.02 | Плиты бетонные для полов | м3 |  |
| 01.02.03 | Камни бетонные бортовые | м3 |  |
| 01.02.04 | Изделия из ячеистого бетона, плиты из легкого бетона | м3 |  |
| 01.02.05 | Другие бетонные изделия | м3 |  |
| 02.01.01 | Бетон товарный | м3 |  |
| 02.01.02 | Раствор товарный | м3 |  |
| 02.01.03 | Асфальтобетон плотный песчаный | т |  |
| 03.01.01 | Кирпич керамический | т.шт |  |
| 03.01.02 | Кирпич силикатный | т.шт. |  |
| 03.02.01 | Камни стеновые | м3 |  |
| 03.03.01 | Плиты гипсовые | м2 |  |
| 03.03.02 | Панели гипсобетонные | м2 |  |
| 04.01.01 | Щебень | м3 |  |
| 04.01.02 | Гравий | м3 |  |
| 04.01.03 | Песок | м3 |  |
| 04.01.04 | Камень бутовый | м3 |  |
| 04.01.05 | Гравий керамзитовый | м3 |  |
| 05.01.01 | Стальные конструкции по черт. КМ | т |  |
| 05.01.02 | Стальные конструкции по типовым проектам | т |  |
| 05.01.03 | Конструкции многослойные облегчен. | м2 |  |
| 05.01.04 | Переплеты оконные стальные | т |  |
| 05.01.05 | Воздуховоды | м2 |  |
| 05.02.01 | Сталь сортовая | т |  |
| 05.02.02 | Сталь листовая | т |  |
| 05.02.03 | Профилированный настил | т |  |
| 05.02.04 | Арматура для монолитного железобетона | т |  |
| 05.02.05 | Рельсы железнодорожные | т |  |
| 05.03.01 | Окна, двери, витражи, перегородки | т |  |
| 05.03.02 | Потолки подвесные | 100 м2 |  |
| 06.01.01 | Лес круглый | м3 |  |
| 06.01.02 | Лес пиленый | м3 |  |
| 06.02.01 | Блоки оконные промышленных зданий | м2 |  |
| 06.02.02 | Блоки оконные жилых и общественных зданий | м2 |  |
| 06.02.03 | Блоки дверные | м2 |  |
| 06.02.04 | Доски чистых полов | м3 |  |
| 06.02.05 | Паркет | м2 |  |
| 06.02.06 | Шпалы для железных дорог | шт. |  |
| 06.03.01 | Плиты древесноволокнистые | м2 |  |
| 06.03.02 | Плиты древесностружечные | м2 |  |
| 06.03.03 | Плиты цементностружечные | м2 |  |
| 07.01.01 | Плиты теплоизоляционные | м3 |  |
| 07.01.02 | Плиты минераловатные | м3 |  |
| 07.01.03 | Вата минеральная | м3 |  |
| 08.01.01 | Плитки керамические метлахские | м2 |  |
| 08.01.02 | Плитки керамические глазурованные облицовочные | м2 |  |
| 09.01.01 | Листы обыкновенного профиля | м2 |  |
| 09.01.02 | Листы усиленного профиля | м2 |  |
| 10.01.01 | Рулонные кровельные материалы | м2 |  |
| 10.01.02 | Линолеум и полимерные плиточные материалы | м2 |  |
| 10.01.03 | Лента полимерная липкая | м2 |  |
| 11.01.01 | Стекло оконное | м2 |  |
| 11.01.02 | Стекло профильное строительное | м2 |  |
| 11.01.03 | Стекло листовое полированное витринное | м2 |  |
| 12.01.01 | Цемент | т |  |
| 12.01.02 | Известь | т |  |
| 12.01.03 | Гипс | т |  |
| 12.02.01 | Битумы | т |  |
| 12.02.02 | Мастики | т |  |
| 13.01.01 | Краски | т |  |
| 13.01.02 | Белила | т |  |
| 13.01.03 | Олифа | т |  |
| 13.01.04 | Лаки | т |  |
| 14.01.01 | Трубы чугунные | т |  |
| 14.01.02 | Трубы стальные электросварные | т |  |
| 14.01.03 | Трубы стальные горячекатанные | т |  |
| 14.01.04 | Трубы стальные водогазопроводные | т |  |
| 14.02.01 | Трубы керамические канализационные | м |  |
| 14.02.02 | Трубы асбестоцементные | м |  |
| 14.02.03 | Трубы разные | м |  |
| 14.03.01 | Умывальники фаянсовые | компл. |  |
| 14.03.02 | Унитазы фаянсовые | компл. |  |
| 14.03.03 | Ванны чугунные эмалированные | компл. |  |
| 14.03.04 | Мойки, раковины | компл. |  |
| 14.03.05 | Радиаторы отопительные | экм |  |
| 14.03.06 | Вентиляторы | компл. |  |
| 15.01.01 | Кабели | км |  |
| 15.01.02 | Провода | км |  |
| 15.02.01 | Светильники с люминисцентными лампами | шт |  |
| 15.02.02 | Светильники с лампами накаливания | шт |  |
| 15.03.01 | Электроустановочные изделия | шт |  |
| 15.03.02 | Электроконструкции | шт |  |
| 1.2. | Прочие материалы в % от стоим. по разд.1.1 |  |  |
| 2. | Топливно-энергетические ресурсы |  |  |
| 2.1 | Бензин | т |  |
| 2.2 | Дизельное топливо | т |  |
| 2.3 | Электроэнергия | 1000 квт-ч. |  |
| 3. | Затраты труда работников занятых на строительных работах | т.чел-дн |  |

4.6. С учетом наличия ранее разработанных массивов ресурсно-технологических моделей для разных уровней агрегирования строительной продукции разработка РТМ ВЭД и РТМ ВЭД 45 производится на основании моделей РТМ ОНХ, РТМ ОСО, РТМ КС, РТМ УВР и РТМ ЭВР с учетом удельного веса используемой первичной модели в модели РТМ ВЭД. При назначении этого удельного веса должны учитываться статистические данные об отраслевой и видовой структуре строительной продукции, а также структуры стоимости по характерным видам объектов непроизводственного и производственного назначения, содержащиеся в справочниках оценщика КО-ИНВЕСТ (см. приложение 1).

4.7. При доработке формы №9-КС целесообразно в наименовании всех материалов-представителей следует указать основные технические параметры этих позиций. В случае, если регистрируются цены по материалам соответствующего вида с отличающимися техническими параметрами следует использовать коэффициенты приведения материалов к материалу- представителю (см. наши письма в адрес Госкомстата России  от 21.03.01 НЗ-1319/10 и от 30.03.01 НЗ-1549/10 в ответ на письмо Госкомстата России от 16.02.2001 № АС-1-21/0697).

Для реализации этого положения в форму 9кс целесообразно ввести коррективы как в части уточнения параметров материалов-представителей, так и в части применения коэффициентов приведения.

4.8. Статистической основой для расчета стоимости РТМ в базисном и текущем уровнях цен и расчета индексов цен на строительно-монтажные работы являются:

- отчетность о ценах на основные строительные материалы‚ детали и конструкции по форме №9-кс;

- отчетность по труду в строительстве по форме №5-з;

- отчетность о затратах на работы‚ продукцию и услуги‚ выполняемые строительными и проектно-изыскательскими организациями по форме №П4.

Для достижения цели определения  индексов цен может использоваться только статистическая информация‚ агрегированная до уровня региона (зоны) в целом.

4.9. С использованием указанной статистической информации для каждого региона (зоны) устанавливаются:

а) средние цены приобретения по унифицированным материалам-представителям‚ конструкций и изделий‚ а также по 3 видам топливно-энергетических ресурсам-представителям;

б) оплата труда в расчете на 1 чел-день затрат труда работников крупных и средних подрядных организаций, занятых на строительно-монтажных работах (из формы №П4);

в) показатели в % от оплаты труда работников‚ занятых на строительно-монтажных работах:

- отчисления на социальные нужды (Б)

- амортизация основных средств (А)

- прочие затраты в себестоимости (В)

- прибыль в строительстве (П) (из формы №5-з).

4.10. Предметом обобщения при установлении средних цен на материалы должны быть, как правило‚ оптовые закупки материалов‚ при этом - в объемах‚ характерных для средних по мощности подрядных строительных организаций. Использование показателей розничных цен на строительные материалы и изделия не рекомендуется. Если материалы завозятся из других стран‚ то должны учитываться эти приобретения. То есть‚ обобщаемые оптовые закупки должны быть типичными. Если подрядные организации используют материалы поставки заказчика, то должны анализироваться и обобщаться цены приобретения этих материалов заказчиком.

При отборе для обобщения оптовых закупок материалов строительными организациями и заказчиками необходимо также обеспечить их представительность по времени осуществления этих закупок‚ то есть необходимо‚ чтобы эти закупки позволяли составить представление о средних показателях стоимости материалов.

4.11. Если в процессе регистрации текущих цен на материалы нет прямых данных о цене указанного материала - представителя‚ то определяется так называемый расчетный уровень текущей цены унифицированного материала-представителя (Цмп) по формуле (1):

ЦМП=ЦМКПРИВ,								(1)

где

Цм - зарегистрированная цена любого материала данной группы;

Кприв - коэффициент приведения по потребительским качествам конкретного материала к унифицированному материалу-представителю данной технологически однородной группы. В полном виде таблица коэффициентов приведения представлена в электронном виде.

4.12. Информация о ценах на ресурсы и структуре себестоимости подрядных работ сводится в «Журнал регистрации средних значений цен на применяемые в строительстве материалы-представители уровней оплаты труда и других элементов затрат в строительстве в регионе» (см. табл. 4.2). В графе 5 журнала регистратора проставляется цена унифицированного ресурса-представителя, наименование и код которого указан в графах 2  и 3. В случае когда параметры конкретного ресурса несколько отличаются от параметров ресурса-представителя – в графе 6 приводится его техническая характеристика. На основании сравнения параметров конкретного ресурса с ресурсом-представителем производится при необходимости корректировки цены в гр.5.

Таблица 4.2

Форма журнала регистрации

средних значений цен на применяемые в строительстве

материалы - представители, уровней оплаты труда и других элементов

затрат в строительстве в регионе

Регион ________________________________	цены на _______________

| Код унифициро-ванного ресурса | Наименование унифицированного ресурса-представителя | Код ресурса в системе сметных нормативов | Единица объема унифиц. ресурса | Цена единицы измерения ресурса, руб. | Техническая характеристика конкретного ресурса (приводится в случае отсутствия для него коэффициента приведения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.01.01. | Фундаменты. Фундаментные блоки прямоугольные и трапецеидальные из бетона марки 200 класса В15 объемом от 1 до 4 м3 | 441-1101 | м3 |  |  |
| 01.01.02. | Колонны, стойки, опоры, рамы. Колонны прямоугольного сечения из бетона марки 300 класса В22,5 объемом 0,2-1 м3 | 442-1000 | м3 |  |  |
| 01.01.03. | Балки подкрановые пролетом 6 м для кранов грузоподъемностью 15 т | 442-2001 | м3 |  |  |
| 01.01.04. | Балки, прогоны, ригели. Балки стропильные с параллельными поясами длиной 6 м (БСТ 6-4, 6-5, 6-6) | 442-2100 | м3 |  |  |
| 01.01.05. | Фермы стропильные сегментные для скатной кровли пролетом 24 м объемом до 5м3 из бетона марки 400 класса В30 | 442-3001 | м3 |  |  |
| 01.01.06. | Панели наружных стен для промышленного строительства однослойные из легкого бетона марки 75 класса 5 толщиной 25 см | 443-1011 | м3 |  |  |
| 01.01.07. | Панели внутренних стен толщиной 14 см из бетона марки 300 класса В22,5 | 443-2000 | м3 |  |  |
| 01.01.08. | Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские сплошные плоские плиты перекрытий толщиной 12 см пролетом до 3 м | 444-1001 | м3 |  |  |
| 01.01.09. | Плиты перекрытий многопустотные толщиной 22 см, приведенная толщина 11 см. | 444-2101 | м3 |  |  |
| 01.01.10. | Лестничные марши и площадки с чистой бетонной поверхностью | 448-2001 | м3 |  |  |
| 01.01.11. | Трубы напорные и безнапорные напорные трубы диаметром 1000 мм | 446-1010 | м3 |  |  |
| 01.01.12. | Стойки опор ЛЭП, линий связи, наружного освещения. Опора для наружного освещения длиной 11 м | 446-9906 | м3 |  |  |
| 01.01.13. | Шпалы для железных дорог широкой колеи |  | шт |  |  |
| 01.01.14. | Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, облицовок, камер. лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из бетона марки 300 класса В22,5 объемом от 0,5 до 1 м3 | 445-7001 | м3 |  |  |
| 01.01.15. | Панели наружных стен для жилищного строительства толщиной 35 см. трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3 и средним слоем из пенополистирола толщиной 15см | 443-1121 | м3 |  |  |
| 01.02.01. | Блоки из тяжелого бетона. Блоки стен подвалов из тяжелого бетона объемом 0,5 м3 и более из бетона марки 100 класса В7,5 | 403-0001 | м3 |  |  |
| 01.02.02. | Плиты бетонные для полов и тротуаров. толщиной 50 мм из тяжелого бетона марки 400 класса В30 | 403-0105 | м3 |  |  |
| 01.02.03. | Камни бетонные бортовые длиной 1 м | 446-6500 | м3 |  |  |
| 01.02.04. | Изделия из ячеистого бетона, плиты из легкого бетона. Блоки стеновые из ячеистого бетона марки 50 размером 20х20х40 см объемной массой 500-600 кг на 1 м3 | 403-0207 | м3 |  |  |
| 02.01.01. | Бетон товарный. марки 200 класса В15 с заполнителем 20-40 мм | 401-0006 | м3 |  |  |
| 02.01.02. | Раствор товарныйкладочный тяжелый цементный марки 150 класса В12,5 | 402-0005 | м3 |  |  |
| 02.01.03. | Асфальтобетон плотный песчаный | 410-0008 | т |  |  |
| 03.01.01. | Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65 мм марки 125 | 404-0006 | т.шт. |  |  |
| 03.01.02. | Кирпич силикатный рядовой одинарный 250х120х65 мм марки 125 | 404-0163 | т.шт. |  |  |
| 03.02.01. | Камни стеновые, камни керамические пустотелые размером 250х120х138 марки 75 | - | м3 |  |  |
| 03.03.01. | Плиты гипсовые пазогребневые толщиной 100 мм | 101-0769 | м2 |  |  |
| 03.03.02. | Панели гипсобетонные толщиной 100 мм | 101-0753 | м2 |  |  |
| 04.01.01. | Щебень из естественного камня марки 600 для строительных работ с фракциями 20-40 мм | 408-0023 | м3 |  |  |
| 04.01.02. | Гравий керамзитовый для строительных работ из естественного камня марки 800 для строительных работ с фракциями 20-40 мм | 408-0103 | м3 |  |  |
| 04.01.03. | Песок для строительных работ природный | 408-0122 | м3 |  |  |
| 04.01.04. | Камень бутовый размером кусков от 150 до 500 мм марки 800 | 408-0214 | м3 |  |  |
| 04.01.05. | Гравий керамзитовый фракции 20-40 мм марки 500 | 406-0013 | м3 |  |  |
| 05.01.01. | Стальные конструкции по чертежам КМ Прогоны из горячекатанных швеллеров, двутавров и решетчатые | 201-0769 | т |  |  |
| 05.01.02. | Стальные конструкции по типовым проектам. Колонны | 201-0039 | т |  |  |
| 05.01.03. | Конструкции многослойные облегченные. Панели трехслойные стеновые с облицовкой из стального оцинкованного профилированного листа толщиной 0,8 мм и теплителем из пенополиуретана | 201-0279 | м2 |  |  |
| 05.01.04. | Переплеты оконные стальные из электросварных прямоугольных труб с открывающимися элементами для двойного остекления | - | т |  |  |
| 05.01.05. | Воздуховоды. Из стального оцинкованного листа | 300-9066 | м2 |  |  |
| 05.02.01. | Сталь сортовая. Швеллеры № 14, 16, 20 | 101-1646 | т |  |  |
| 05.02.02. | Сталь листовая толщиной 8-10 мм | 101-2217 | т |  |  |
| 05.02.03. | Профилированный настил. Стальной оцинкованный из листа толщ. 0,8 мм | 101-9910 | т |  |  |
| 05.02.04. | Арматура для монолитного железобетона. Горячекатанная арматурная сталь класса А-III диаметром 16-20 мм | 204-0024 | т |  |  |
| 05.02.05. | Рельсы железнодорожные широкой колеи сталь А-76 типа Р75 |  | т |  |  |
| 05.03.01. | Окна, двери, витражи, перегородки. Перегородки, каркасы с двупольной распашной дверью |  | т |  |  |
| 05.03.02. | Подвесные потолки | 206-1201 | 100М2 |  |  |
| 06.01.01. | Лес круглый. Строительные бревна длиной 3-6,5 м диаметром 14-24 см | 102-0003 | м3 |  |  |
| 06.01.02. | Лес пиленый. Доски обрезные из лесоматериала хвойных пород длиной 4-6, м. толщиной 25 мм. | 102-0052 | м3 |  |  |
| 06.02.01. | Блоки оконные промышленных зданий. блоки оконные, открывающиеся во внутрь помещения спаренной конструкции, двустворные (например ПВД 12-24; ПВД 18-18) | 203-0140 | м2 |  |  |
| 06.02.02. | Блоки оконные жилых и общественных зданий. Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные с форточной створкой (например ОР 15-15) | 203-0030 | м2 |  |  |
| 06.02.03. | Блоки дверные. Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, однопольные (например ДН 21-9Щ) | 203-0199 | М2 |  |  |
| 06.02.04. | Доски чистых полов. Доски для покрытия полов ДП-35, толщиной 35 мм, шириной 140 мм со шпунтом и гребнем | 203-0146 | м3 |  |  |
| 06.02.05. | Паркет. Паркет штучный из бука, вяза | 102-0250 | м2 |  |  |
| 06.02.06. | Шпалы для железных дорог пропитанные для главных путей | 105-0115 | шт. |  |  |
| 06.03.01. | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства толщиной 6 мм твёрдые | 101-0676 | м2 |  |  |
| 06.03.02. | Плиты древесностружечные. Плиты непрерывного прессования НП, группы Б толщиной 19 мм | 101-0699 | м2 |  |  |
| 06.03.03. | Плиты цементно-стружечные. Плиты цементно-стружечные толщиной 20 мм. | 101-0781 | м2 |  |  |
| 07.01.01. | Плиты теплоизоляционные (например совелитовые) марки 350; 400 | - | м3 |  |  |
| 07.01.02. | Плиты минераловатные. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 125 | 104-0004 | м3 |  |  |
| 07.01.03. | Вата минеральная | 104-0002 | м3 |  |  |
| 08.01.01. | плитки керамические метлахские для полов гладкие неглазурованные, цветные | 101-1741 | м2 |  |  |
| 08.01.02. | Плитки керамические глазурованные облицовочные. плитки керамические цветные | 101-0258 | м2 |  |  |
| 09.01.01. | Листы обыкновенного профиля размером 1200х686х5,5 мм | 101-0032 | м2 |  |  |
| 09.01.02. | Листы усиленного профиля. Асбестоцементные листы унифицированного шестиволновые размером 1750х1125х7,5 мм | 101-0031 | м2 |  |  |
| 10.01.01. | Рулонные кровельные материалы. Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой (например РКК-420А) | 101-0853 | м2 |  |  |
| 10.01.02. | Линолеум и полимерные плиточные материалы. Линолеум на теплоизолирующей подоснове | 101-0562 | м2 |  |  |
| 10.01.03. | Лента полимерная липкая (для изоляции магистральных трубопроводов) |  | м2 |  |  |
| 11.01.01. | Стекло оконное. Стекло листовое оконное толщиной 4 мм, площадью листа до 1,0 м2 | 101-1248 | м2 |  |  |
| 11.01.02. | стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | 101-1287 | м2 |  |  |
| 11.01.03. | Стекло листовое полированное витринное. стекло листовое профильное витринное толщиной 6-8 ии | 101-1877 | м2 |  |  |
| 12.01.01. | Цемент. Портландцемент общестроительного назначения М-400 | 101-1305 | т |  |  |
| 12.01.02. | Известь. Известь негашенная комовая | 101-0253 | т |  |  |
| 12.01.03. | Гипс. Гипс строительный (алебастр) | 405-0052 | т |  |  |
| 12.02.01. | Битумы нефтяные строительные марки БНСК-5, БНИ-IV-3 <Y-90/10 | 101-0073 | т |  |  |
| 12.02.02. | Мастики битумно-полимерные | 101-1763 | т |  |  |
| 13.01.01. | Краски Масляные цветные готовые к применению (например МА-25) | 101-0394 | т |  |  |
| 13.01.02. | Белила готовые к употреблению литопонные (например МА-25) | 113-0013 | т |  |  |
| 13.01.03. | Олифа Комбинированная марки К-3 | 101-1825 | т |  |  |
| 13.01.04. | Лаки глифталевые марки ГФ-117 | 101-9750-005 | т |  |  |
| 14.01.01. | Трубы чугунные. Трубы раструбные диаметром условного прохода 100 мм | 103-0634 | т |  |  |
| 14.01.02. | Трубы стальные электросварные. Прямошовные, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,5 мм | 103-0139 | т |  |  |
| 14.01.03. | Трубы стальные горячекатанные. Наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм | 103-0359 | т |  |  |
| 14.01.04. | Трубы стальные водогазопроводные Черные обыкновенные не оцинкованные диаметром 50мм | 103-0006 | т |  |  |
| 14.02.01. | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 350 мм | 103-0737 | м |  |  |
| 14.02.02. | Трубы асбестоцементные. Трубы класса ВТ-9 диаметром 100 мм | 103-0678 | м |  |  |
| 14.02.03. | Трубы разные. Трубы из поливинилхлорида наружным диаметром 110 мм | 530-0048 | м |  |  |
| 14.03.01. | Умывальники фаянсовые овальные с выступающими установочными поверхностями размером 600х450х150 мм с нижней камерой смешения, кронштейнами, сифоном, бутылчатым выпуском | 300-0774 | компл. |  |  |
| 14.03.02. | Унитазы фаянсовые. Унитазы тарельчатые с сидением и креплением Т-КВ-11 | 300-0905 | компл. |  |  |
| 14.03.03. | Ванны чугунные эмалированные со смесителем размером 1500х700х607 | 300-0052 | компл. |  |  |
| 14.03.04. | Мойки, раковины. Мойки унифицированные МС-2-1 размером 500х500х198 | 300-0498 | компл. |  |  |
| 14.03.05. | Радиаторы отопительные. радиатор чугунный секционный марки МС-90 | 300-0555 | экм |  |  |
| 14.03.06. | Вентиляторы | 300-0068 | компл. |  |  |
| 15.01.01. | Кабели. Кабель силовой марки АВВГ 2х2,5 мм2 напряжением 660В | 501-9001 | км |  |  |
| 15.01.02. | Провода. Провод АПВ 2,5 мм2 напряжением 660В | 507-0227 | км |  |  |
| 15.02.01. | Светильники с люминесцентными лампами. Светильники с люминесцентными лампами с рассеивателем из листового полистирола | 503-9042 | шт |  |  |
| 15.02.02. | Светильники с лампами накаливания |  | шт |  |  |
| 15.03.01. | Электроустановочные изделия. Рубильники однополюсные марки Р 11 М3 на 100А | 550-1001 | шт |  |  |
| 15.03.02. | Электроконструкции. Короб крестообразный | - | шт |  |  |
| 2 | Топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |
| 2.1. | Бензин А-76 |  | т |  |  |
| 2.2. | Дизельное топливо |  | т |  |  |
| 2,3 | Электроэнергия |  | 1000 квт-ч. |  |  |
|  | 4. Уровень оплаты труда и других элементов затрат в строимтельстве |  |  |  |  |
| Код | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 4.1. | Оплата труда на 1 работника на строительно-монтажных работах | руб./ чел.-день |  |  |  |
| 4,2 | Отчисления на социальные нужды в процентах от оплаты труда | % |  |  |  |
| 4,3 | Амортизация по основным фондам в % от оплаты труда | % |  |  |  |
| 4.4. | Прочие затраты в себестоимости в % от оплаты труда | % |  |  |  |
| 4,5 | Прибыль на СМР в процентах от оплаты труда | % |  |  |  |

4.13. Расчет базисной или текущей стоимости по соответствующим строкам технологической модели производится следующим образом:

- средневзвешенные цены по j-ым однородным группам материалов‚ изделий и конструкций (Цмj) и к-ым энергетическим ресурсам (ЦЭК), умножаются на объемы их применения (Омj и Оэк)‚ указанные в модели;

- средневзвешенные удельные (на единицу трудозатрат) значения средств на оплату труда умножаются на величину затрат труда работников‚ занятых на строительно-монтажных работах (Ч)‚ указанную в модели.

Расчет стоимости строительно-монтажных работ в фактическом уровне цен в целом по модели строительно-монтажных работ (Ц) рассчитывается по формуле (2) (руб.):

Ц = (1 + a100)j=1mЦМJОМJ+k=11ЦЭКОЭК+З⋅Ч⋅(1+Б+А+В+П100) ‚	(2)

где

m	- число однородных групп материалов‚ конструкций и изделий основной номенклатуры;

а	- доля прочих материалов в процентах от суммарной стоимости материалов основной номенклатуры;

l         -   число однородных групп энергетических ресурсов;

Омj‚ Оэк	- объемы применения материалов и энергетических ресурсов‚ предусмотренные в ресурсно-технологической модели;

Ч	- нормативная величина затрат труда‚ указанная в модели;

З -	оплата труда в расчете на 1 чел.-день затрат труда работников‚ занятых на строительно-монтажных работах;

Б, А, В, П - 	показатели в % от оплаты труда работников‚ занятых на строительно-монтажных работах соответственно по:

отчислениям на социальные нужды;

амортизации основных фондов;

прочим затратам в себестоимости;

прибыли в строительстве

Порядок расчета индексов цен по моделям по формуле 2 представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

Расчет стоимости и индексов цен

по ресурсно-технологической модели РТМ ВЭД

Код модели РТМ ВЭД ______________________Наименование ______ __________________

(наименование модели)

Базовый уровень: цены на	месяц, год

Текущий уровень: цены на	месяц, год

| Код унифициро-ванного ресурса | Наименование унифицированного ресурса | Единица объема унифиц. ресурса | Объем примен. унифиц. ресурса | Стоимостная оценка |  |  |  | Индекс, гр.8/гр.6*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в базовом уровне цен |  | в текущем уровне цен |  |  |
|  |  |  |  | цена, руб./ед.изм. | стоимость, тыс.руб. | цена, руб./ед.изм. | стоимость, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Материалы унифицированной номенклатуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01 | Фундаменты | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.02 | Колонны, стойки, опоры, рамы | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.03 | Балки подкрановые | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.04 | Балки, прогоны, ригели | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.05 | Фермы | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.06 | Панели наружных стен для промышленного строительства | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.07 | Панели внутренних стен, перегородки | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.08 | Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.09 | Плиты перекрытий многопустотные | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.10 | Лестничные марши и площадки | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.11 | Трубы напорные и безнапорные | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.12 | Стойки опор ЛЭП, линий связи, наружного освещения | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.13 | Шпалы для железных дорог | шт |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.14 | Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, облицовок, камер | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.15 | Панели наружных стен для жилищного строительства | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.01 | Блоки из тяжелого бетона | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.02 | Плиты бетонные для полов | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.03 | Камни бетонные бортовые | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.04 | Изделия из ячеистого бетона, плиты из легкого бетона | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.05 | Другие бетонные изделия | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.01 | Бетон товарный | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.02 | Раствор товарный | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.03 | Асфальтобетон плотный песчаный | т |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.01 | Кирпич керамический | т.шт |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.02 | Кирпич силикатный | т.шт. |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.01 | Камни стеновые | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.01 | Плиты гипсовые | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.02 | Панели гипсобетонные | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 | Щебень | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.02 | Гравий | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.03 | Песок | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.04 | Камень бутовый | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.05 | Гравий керамзитовый | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01 | Стальные конструкции по черт. КМ | т |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.02 | Стальные конструкции по типовым проектам | т |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.03 | Конструкции многослойные облегчен. | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.04 | Переплеты оконные стальные | т |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.05 | Воздуховоды | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.01 | Сталь сортовая | т |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.02 | Сталь листовая | т |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.03 | Профилированный настил | т |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.04 | Арматура для монолитного железобетона | т |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.05 | Рельсы железнодорожные | т |  |  |  |  |  |  |
| 05.03.01 | Окна, двери, витражи, перегородки | т |  |  |  |  |  |  |
| 05.03.02 | Потолки подвесные | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 06.01.01 | Лес круглый | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 06.01.02 | Лес пиленый | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 06.02.01 | Блоки оконные промышленных зданий | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 06.02.02 | Блоки оконные жилых и общественных зданий | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 06.02.03 | Блоки дверные | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 06.02.04 | Доски чистых полов | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 06.02.05 | Паркет | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 06.02.06 | Шпалы для железных дорог | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 06.03.01 | Плиты древесноволокнистые | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 06.03.02 | Плиты древесностружечные | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 06.03.03 | Плиты цементностружечные | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.01 | Плиты теплоизоляционные | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.02 | Плиты минераловатные | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.03 | Вата минеральная | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 08.01.01 | Плитки керамические метлахские | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 08.01.02 | Плитки керамические глазурованные облицовочные | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 09.01.01 | Листы обыкновенного профиля | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 09.01.02 | Листы усиленного профиля | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.01 | Рулонные кровельные материалы | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.02 | Линолеум и полимерные плиточные материалы | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.03 | Лента полимерная липкая | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.01 | Стекло оконное | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.02 | Стекло профильное строительное | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.03 | Стекло листовое полированное витринное | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.01 | Цемент | т |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.02 | Известь | т |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.03 | Гипс | т |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.01 | Битумы | т |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.02 | Мастики | т |  |  |  |  |  |  |
| 13.01.01 | Краски | т |  |  |  |  |  |  |
| 13.01.02 | Белила | т |  |  |  |  |  |  |
| 13.01.03 | Олифа | т |  |  |  |  |  |  |
| 13.01.04 | Лаки | т |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.01 | Трубы чугунные | т |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.02 | Трубы стальные электросварные | т |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.03 | Трубы стальные горячекатанные | т |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.04 | Трубы стальные водогазопроводные | т |  |  |  |  |  |  |
| 14.02.01 | Трубы керамические канализационные | м |  |  |  |  |  |  |
| 14.02.02 | Трубы асбестоцементные | м |  |  |  |  |  |  |
| 14.02.03 | Трубы разные | м |  |  |  |  |  |  |
| 14.03.01 | Умывальники фаянсовые | компл. |  |  |  |  |  |  |
| 14.03.02 | Унитазы фаянсовые | компл. |  |  |  |  |  |  |
| 14.03.03 | Ванны чугунные эмалированные | компл. |  |  |  |  |  |  |
| 14.03.04 | Мойки, раковины | компл. |  |  |  |  |  |  |
| 14.03.05 | Радиаторы отопительные | экм |  |  |  |  |  |  |
| 14.03.06 | Вентиляторы | компл. |  |  |  |  |  |  |
| 15.01.01 | Кабели | км |  |  |  |  |  |  |
| 15.01.02 | Провода | км |  |  |  |  |  |  |
| 15.02.01 | Светильники с люминисцентными лампами | шт |  |  |  |  |  |  |
| 15.02.02 | Светильники с лампами накаливания | шт |  |  |  |  |  |  |
| 15.03.01 | Электроустановочные изделия | шт |  |  |  |  |  |  |
| 15.03.02 | Электроконструкции | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 1.1 | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Прочие материалы | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 1 | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Топливно-энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бензин | т |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Дизельное топливо | т |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Электроэнергия | 1000 квт-ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Затраты труда работников занятых на строительных работах | т.чел-дн |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средства на оплату труда | руб./дн |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Отчисления на социальные нужды (38,6%) | % от 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Амортизационные отчисления (10,1%) | % от 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Прочие затраты | % от 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Прибыль от строительных работ | % от 4.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Стоимость СМР (разделы 1+2+4) |  |  |  |  |  |  |  |

приложение 1

Характерные структуры стоимости основных видов конечной продукции по элементам строительных конструкций и инженерного оборудования

по жилищному строительству

для панельных многоэтажных домов – табл. П.1.1

для кирпичных домов – табл.П.1.2

для монолитных домов – табл.П.1.3

для блочных домов – табл.П.1.4

для деревянных домов – табл.П.1.5

для промышленных зданий

одноэтажных с металлическим каркасом – табл. П.1.6

многоэтажных с железобетонным каркасом – табл. 1.7

приложение 2

##### КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ

##### ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КАЧЕСТВАМ

##### конкретного материала,

##### входящего в технологически однородную группу,

##### к унифицированному материалу-представителю соответствующей технологически

##### однородной группы

###### Приложение  к письму Госстроя России от 13.04.01 № 10-213

СОДЕРЖАНИЕ

А. Методика использования коэффициентов приведения материалов по потребительским качествам

Б.Коэффициенты приведения материалов по потребительским качествам

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ.	101

01.01.01 Фундаменты, м3	101

01.01.02. Колонны, стойки, опоры, рамы, м3	101

01.01.03. Балки подкрановые, м3	101

01.01.04. Балки, прогоны, ригели, м3	102

01.01.05. Фермы,  м3	102

01.01.06. Панели наружных стен для промышленного строительства,  м3	102

01.01.07. Панели внутренних стен,  м3	102

01.01.08. Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские , м3	102

01.01.09. Плиты перекрытий многопустотные, м3	102

01.01.10. Лестничные марши и площадки, м3	103

01.01.11. Трубы напорные и безнапорные , м3	103

01.01.12. Стойки опор ЛЭП, линий связи, наружного освещения , м3	103

01.01.13. Шпалы для железных дорог широкой колеи, шт.	103

01.01.14. Изделия специального назначения для устройства лотков, тоннелей, облицовок, камер , м3	103

01.01.15. Панели наружных стен для жилищного строительства , м3	103

БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ .	105

01.02.01. Блоки из тяжелого бетона, м3	105

01.02.02. Плиты бетонные для полов , м2	105

01.02.03. Камни бетонные бортовые, м3	105

01.02.04.Изделия из ячеистого бетона, плиты из легкого бетоны, м3	105

БЕТОНЫ, РАСТВОРЫ	105

02.01.01. Бетон товарный, м3	105

02.01.02. Раствор товарный , м3	105

02.01.03. Асфальтобетон, т	106

КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	106

03.01.01. Кирпич керамический, тыс. шт	106

03.01.02.Кирпич силикатный	106

КАМНИ СТЕНОВЫЕ	107

03.02.01. Камни стеновые , м3	107

ГИПСОВЫЕ И ГИПСОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	107

03.03.01. Плиты гипсовые, м2	107

03.03.02. Панели гипсобетонные, м2	107

НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	107

04.01.01. Щебень, м3	107

04.01.02. Гравий , м3	108

04.01.03. Песок, м3	108

04.01.04. Камень бутовый, м3	108

04.01.05. Гравий керамзитовый, м3	108

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.	108

05.01.01. Стальные конструкции по чертежам "КМ" , т	108

05.01.02. Стальные несущие конструкции, изготавливаемые по типовым проектам, т	108

05.01.03. Конструкции многослойные облегченные ограждающие, м3	109

05.01.04.Переплеты оконные стальные	109

05.01.05. Воздуховоды	109

СТАЛЬ РАЗНАЯ	110

05.02.01. Сталь сортовая, т	110

05.02.02. Сталь листовая , т	110

05.02.03. Профилированный настил	110

05.02.04. Арматура для монолитного железобетона , т	110

05.02.05. Рельсы железнодорожные, т	111

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ	111

05.03.01. Окна, двери, витражи, перегородки, м2	111

05.03.02.Потолки подвесные, 100 м2	113

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ	113

06.01.01.Лес круглый, м3	113

06.01.02. Лес пиленый, м3	113

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ	113

06.02.01.Блоки оконные для промышленных зданий, кв.м	113

06.02.02. Блоки оконные деревянные для жилых и общественных зданий	114

06.02.03. Блоки дверные, м2	115

06.02.04. Доски чистых полов, м3	116

06.02.05. Паркет, м2	116

06.02.06. Шпалы деревянные для железных дорог , шт	116

ПЛИТЫ НА ДРЕВЕСНОЙ ОСНОВЕ	116

06.03.01. Плиты древесноволокнистые, м2	116

06.03.02. Плиты древесностружечные, м2	116

06.03.03.Плиты цементно-стружечные, м2	117

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	117

07.01.01. Плиты теплоизоляционные, м3	117

07.01.02. Плиты минераловатные, м3	117

07.01.03.Вата минеральная, м3	117

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	117

08.01.01. Плитки керамические метлахские, м2	117

08.01.02. Плитки керамические глазурованные облицовочные, м2	117

ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	118

09.01.01. Листы асбестоцементные обыкновенного профиля (шифер), м2	118

09.01.02. Листы асбестоцементные усиленного профиля, м2	118

РУЛОННЫЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	118

10.01.01. Рулонные кровельные материалы , м2	118

10.01.02. Линолеум и полимерные плиточные материалы, м2	118

10.01.03. Лента полимерная, м2	119

СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	119

11.01.01. Стекло оконное , м2	119

11.01.02. Стекло профильное строительное, м2	119

11.01.03. Стекло листовое полированное витринное, м2	119

ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	119

12.01.01. Цемент, т	119

12.01.02. Известь , т	119

12.01.03. Гипс ,т	119

БИТУМИНОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	119

12.02.01. Битумы , т	119

12.02.02. Мастики	120

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	121

13.01.01. Краски, т	121

13.01.02. Белила, т	121

13.01.03. Олифа, т	121

13.01.04.Лаки, т	121

ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	122

14.01.02. Трубы стальные электросварные , т	122

14.01.03. Трубы стальные горячекатаные, т	123

14.01.04. Трубы стальные водогазопроводные, т	124

ТРУБЫ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ .	124

14.02.01. Трубы керамические канализационные , п.м.	124

14.02.02. Трубы асбестоцементные, п.м.	124

14.02.03. Трубы  разные, п.м.	124

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ .	125

14.03.01. Умывальники фаянсовые , компл.	125

14.03.02. Унитазы фаянсовые, компл.	125

14.03.03. Ванны, компл.	125

14.03.04. Мойки, раковины, компл.	126

14.03.05. Радиаторы отопительные и конвекторы, экм	126

14.03.06. Вентиляторы, комплект	127

КАБЕЛИ И ПРОВОДА	128

15.01.01. Кабели, км	128

15.01.02. Провода, км	165

АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ	170

15.02.01. Светильники с люминисцентными лампами для освещения общественных зданий, шт.	170

15.02.02. Светильники с лампами накаливания, шт.	170

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	170

15.03.01. Электроустановочные изделия, шт.	170

15.03.02. Электроконструкции, шт.	170

А. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИВЕДЕНИЯ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КАЧЕСТВАМ конкретного материала, входящего в технологически однородную группу, к унифицированному материалу-представителю соответству-ющей технологически однородной группы

В целях обеспечения единого подхода к формированию индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ Управление ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России направило в региональные центры по ценообразованию в строительстве уточненные характеристики материалов-представителей (письмо Госстроя России от 17.02.01 №10-73), которыми следует руководствоваться при подготовке ежеквартальной информации о ценах на строительную продукцию, начиная с I квартала 2001 г.

В тех случаях, когда за отчетный период не представляется возможным получить прямую информацию о цене приобретения материала-представителя с уточненными характеристиками, указанными в письме Госстроя России от 07.02.01 № 10-73, допускается определять эту цену расчетным путем с использованием коэффициентов приведения материалов по потребительским качествам.

Если при регистрации цен в строительстве используется информация о цене приобретения конкретного материала в специфицированной номенклатуре (Цф), отличающегося по параметрам от материала-представителя, то пересчет этой цены в цену материала - представителя соответствующей технологически однородной группы (Цп), вкоюченного в уточненную номенклатуру этих материалов (письмо Госстроя России от 07.02.01 № 10-73), производится по формуле:

Цп = Цф/Кп,

где

Кп - коэффициент приведения по потребительским качествам конкретного материала, входящего в соответствующую технологически однородную группу к материалу-представителю этой группы.

| # ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. |  |
| --- | --- |
| ## 01.01.01 Фундаменты, м3 |  |
| Блоки и плиты фундаментные прямоугольные из бетона М-200 объемом, куб. м: Кп |  |
| до 0.2 | 1.24 |
| 0.2 – 1 | 0.88 |
| 1 – 4 | 0.85 |
| 4 и более | 0.66 |
| Блоки фундаментные прямоугольные трапецеидальные из бетона М-200 объемом, куб. м: |  |
| до 0.2 | 1.35 |
| 0.2 - 1 | 1.09 |
| 1 - 4 | 1.0 |
| 4 и более | 0.73 |
| Блоки фундаментные стаканного типа из бетона М-200 объемом, куб. м: |  |
| до 0.2 | 1.49 |
| 0.2 - 1 | 1.21 |
| 1 - 4 | 1.04 |
| 4 и более | 0.82 |
| Блоки фундаментные ребристые, коробчатые из бетона М-200 объемом, куб. м: |  |
| до 0.2 | 1.40 |
| 0.2 - 1 | 1.13 |
| 1 - 4 | 0.98 |
| 4 и более | 0.77 |
| Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные длиной до 8 м, периметр сторон, мм: |  |
| до 800 | 1.42 |
| 800 - 1400 | 1.29 |
| 1401 - 1600 | 1.07 |
| То же, длиной от 9 до 12 м, периметр сторон, мм |  |
| до 1200 | 1.15 |
| 1201 - 1400 | 1.19 |
| То же, длиной от 13 до 18 м, периметр сторон, мм |  |
| 1201 - 1400 | 1.35 |
| То же, длиной более 18 м, периметр сторон, мм |  |
| до 1400 | 1.41 |
| Сваи полые, круглого сечения и сваи-оболочки из бетона М-200 без наконечника длиной от 4 до 12 м, диаметром, мм |  |
| 800 | 1.29 |
| То же, длиной от 6 до 12м, диаметром, мм |  |
| 1600 | 1.87 |
| Тоже, длиной от 4 до 13 м, диаметром, мм |  |
| 400 | 1.04 |
| 500 | 1.05 |
| 600 | 1.24 |
| То же, длиной 16 м, диаметром, мм |  |
| 400 | 1.08 |
| 500 | 1.09 |
| 600 | 1.26 |
| То же, с наконечником, длиной 4-12 м, диаметром, мм |  |
| 800 | 1.36 |
| Тоже, длиной 4-13 м, диаметром, мм: |  |
| 400 | 1.04 |
| 500 | 1.05 |
| Тоже, длиной 16 м, диаметром, мм: |  |
| 400 | 1.09 |
| 600 | 1.27 |
| ## 01.01.02. Колонны, стойки, опоры, рамы, м3 |  |
| Колонны прямоугольные сплошного сечения объемом, куб. м: |  |
| до 0.2 | 1.01 |
| 0.2- 1 | 1.0 |
| 1 - 4 | 0.86 |
| 4 и более | 0.73 |
| Колонны двухветвевые и рамные, крестообразные с консолями более 1 м, объемом, куб. м: |  |
| 1 - 4 | 1.17 |
| 4 и более | 0.96 |
| Полурамы для сельскохозяйственных зданий пролетом 12 м | 1.22 |
| Тоже, пролетом 18 м | 1.27 |
| 1.2.5. Тоже, пролетом 21 м | 1.37 |
| ## 01.01.03. Балки подкрановые, м3 |  |
| Балки подкрановые для средних и крайних ячеек пролетом 6 м, грузоподъемностью крана, т: |  |
| 5; 10; 12.5 | 0.91 |
| 15/3 | 1.0 |
| 20/5 | 1.07 |
| 30/5; 32/5 | 1.15 |
| То же, пролетом 12 м, грузоподъемностью крана, т: |  |
| 5; 10; 12.5 | 0.90 |
| 15/3 | 0.95 |
| 30/5 | 1.00 |
| 32/5 | 1.07 |
| ## 01.01.04. Балки, прогоны, ригели, м3 |  |
| Балки стропильные с параллельными поясами длиной 6 м, марки: |  |
| БСТ 6-1, 6-2, 6-3 | 0.91 |
| БСТ 6-4, 6-5, 6-6 | 1.00 |
| БСТ 6-7 | 1.18 |
| То же, длиной 12 м, марки: |  |
| 1БСП 12-2:3, БСО 12-2 | 1.02 |
| 2БСП 12-4; 4БСО 12-4 | 1.12 |
| Балки двускатные решетчатые длиной 12 м | 1.03 |
| То же, 18 м, марки: |  |
| 1БДР 18-2 | 1.02 |
| ЗБДР 18-4 | 0.97 |
| Прогоны для покрытий длиной 6 м | 0.86 |
| ## 01.01.05. Фермы, м3 |  |
| Фермы стропильные ФСМ 24 IV-8п объемом 7,42 | 1.00 |
| Другие типы стропильные ферм прилетом 24м | 1.00 |
| ## 01.01.06. Панели наружных стен для промышленного строительства, м3 |  |
| панели керамзитобетонные стеновые длиной 6м, высотой 0,9 до 1,8м толщиной, см: |  |
| 20 | 1,04 |
| 25 | 1.0 |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,89 |
| 35 | 0,84 |
| 40 | 0,8 |
| - панели двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 | 0,89 |
| - панели трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900кг/м3 и более | 1,12 |
| - то же из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3 | 1,28 |
| - то же из бетона плотностью 1200-1400 кг/м3 | 1,07 |
| ## 01.01.07. Панели внутренних стен, м3 |  |
| Элементы внутренних стен без вентиляционных и дымовых каналов толщиной, см: |  |
| 12 | 1.05 |
| 14 | 1.00 |
| 16 | 0.95 |
| 18 | 0.92 |
| 20 | 0.88 |
| Панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и каналов для магистральной электропроводки толщиной, см: |  |
| 20 | 1.21 |
| Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами толщиной, см: |  |
| 30 | 0.63 |
| ## 01.01.08. Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские , м3 |  |
| Сплошные плоские панели, плиты пролетом 3 м |  |
| и приведенной толщиной 12см | 1.00 |
| то же, приведенной толщиной 16 см | 0.82 |
| Ребристые и часторебристые панели, плиты, настилы пролетом 3 м и приведенной толщиной 8 см | 1.14 |
| Плиты ребристые приведенной толщиной до 12 см | 1.11 |
| То же, приведенной толщиной до 15 см | 1.13 |
| ## 01.01.09. Плиты перекрытий многопустотные, м3 |  |
| Плиты перекрытий многопустотные толщиной 22 см (приведенной толщиной 11 см) | 1.00 |
| ## 01.01.10. Лестничные марши и площадки, м3 |  |
| Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью | 1.00 |
| Лестничные марши с площадками с бетонными ступенями и плитами | 1.02 |
| ## 01.01.11. Трубы напорные и безнапорные , м3 |  |
| Трубы напорные марок ТН-80,100,120, мм: | 1,0 |
| Трубы безнапорные марок Т-50,60,80, мм: | 0,51 |
| ## 01.01.12. Стойки опор ЛЭП, линий связи, наружного освещения , м3 |  |
| - стойки центрифугированные для опор высоковольтных ЛЭП |  |
| СЦс -3,4-11,5 0,5 м3 | 2,1 |
| СЦс -5,1-11,5 0,5 м3 | 2,77 |
| СЦс –7,7-12,0 0,9 м3 | 1,61 |
| СЦс –10,0-12 1,09м3 | 1,56 |
| - опоры для наружного освещения и контактной сети городского электрифици-рованного транспорта | 1,0 |
| - стойки для опор контактной сети железных дорог конические | 0,9 |
| - мачты светофоров центрифугированные | 1,0 |
| ## 01.01.13. Шпалы для железных дорог широкой колеи, шт. |  |
| - шпалы для железных дорог | 1,0 |
| ## 01.01.14. Изделия специального назначения для устройства лотков, тоннелей, облицовок, камер , м3 |  |
| - лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из бетона марки 300 класса В 22,5 объемом от 0,5 до 1 м3 | 1,0 |
| - лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах | 1,32 |
| - лотки водопропускные прямоугольного сечения | 1,0 |
| - лотки трапецеидального сечения | 1,21 |
| - оголовки устьев | 0,99 |

| ## 01.01.15. Панели наружных стен для жилищного строительства , м3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Панели наружных стен для жилищного строительства по характерным видам материалов, конструкций и изделий |  |  |
| Панели однослойные из легкого бетона: |  |  |
| плотность бетона кг/куб.м | толщиной конструкции, см |  |
| 900 | 35 | 0.84 |
| 1000 | 35 | 0.81 |
| 1000 | 40 | 1.16 |
| 1200 | 45 | 0.67 |
| 1400 | 35 | 0.79 |
| 1400 | 50 | 0.61 |
| Панели двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/куб.м и более, |  |  |
| изолирующим слоем из бетона плотностью, кг/куб. м | толщиной конструкции, см |  |
| 700 | 35 | 0.79 |
| 700 | 40 | 0.74 |
| 900 | 35 | 0.77 |
| 900 | 40 | 0.71 |
| 1000 | 40 | 0.70 |
| Панели трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1400 - 1850 кг/куб.м и средним слоем из плит цементного фибролита плотностью 300 - 400 кг/куб.м |  |  |
| толщина конструкции, см | толщина утепляющего слоя, см |  |
| 25 | 5 | 0.99 |
|  | 9 | 1.03 |
| 30 | 7 | 0.88 |
|  | 10 | 0.90 |
| 35 | 10 | 0.79 |
|  | 15 | 0.82 |
| Панели трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400 - 1850 кг/куб.м и средним слоем из минераловатных изделий плотностью 300 кг/куб.м |  |  |
| толщина конструкции, см | толщина утепляющего слоя, см |  |
| 30 | 5 | 0.78 |
|  | 10 | 0.86 |
| 35 | 15 | 0.79 |
|  | 19 | 0.81 |
| Панели трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400 - 1850 кг/куб.м и средним слоем из плит пенополистирола плотностью 20 - 40 кг/куб.м |  |  |
| толщина конструкции, см | толщина утепляющего слоя, см |  |
| 30 | 15 | 1.09 |
|  | 20 | 1.14 |
| 35 | 10 | 0.96 |
|  | 15 | 1.00 |
|  | 20 | 1.04 |

| # БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ . |  |
| --- | --- |
| ## 01.02.01. Блоки из тяжелого бетона, м3 |  |
| Блоки бетонные для стен подвала из тяжелого бетона |  |
| объемом 0,5 м3 и более М-100 | 1.00 |
| То же, объемом от 0,5 до 0,3 м3 | 1.04 |
| То же, пустотелые | 0.95 |
| ## 01.02.02. Плиты бетонные для полов , м2 |  |
| Плиты площадью до 1 кв. м для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью при толщине 50 мм | 1.00 |
| То же, с мозаичной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе толщиной 50 мм | 1.50 |
| ## 01.02.03. Камни бетонные бортовые, м3 |  |
| Камни бортовые длиной 1 м, марки |  |
| БК 5 100.30.18 | 1.00 |
| БК 8 100.30.18 | 1.00 |
| БК 12 100.30.18 | 1.00 |
| БК 15 100.30.18 | 1.00 |
| БР 100.20.8 | 1.08 |
| Камни бортовые длиной 3 м, марки |  |
| БР 300.30.15 | 1.16 |
| БР 300.45.18 | 1.13 |
| БР 300.60.20 | 1.09 |
| БУ 300.30.32 | 0.76 |
| БУП 300.30.32 | 0.68 |
| БЛ 300.32.68 | 0.74 |
| БЛ 300.32.93 | 0.69 |
| ## 01.02.04.Изделия из ячеистого бетона, плиты из легкого бетоны, м3 |  |
| блоки стеновые из ячеистого бетона марки 50 размером 20х20х40 см объемной массой: |  |
| 500-600 класса 3,5 | 1,0 |
| 700-800 класса 5,0 | 1,04 |
| изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества типа А марки 350 | 0,54 |
| то же типа Б марки 400 | 0,52 |
| плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементной вяжущем с объемной массой, кг/м3: |  |
| 400 | 0,6 |
| 500 | 0,58 |
| 600 | 0,56 |
| # БЕТОНЫ, РАСТВОРЫ |  |
| ## 02.01.01. Бетон товарный, м3 |  |
| Бетон товарный с заполн. 20-40 марки |  |
| М-100 | 0.92 |
| М-150 | 0.97 |
| М-200 тяжелый | 1.00 |
| М-300 | 1.07 |
| ## 02.01.02. Раствор товарный , м3 |  |
| Растворы готовые кладочные тяжелые |  |
| Цементные |  |
| М-25 | 0.74 |
| М-50 | 0.81 |
| М-75 | 0.86 |
| М-100 | 0.91 |
| М-150 | 1.00 |
| М-200 | 1.07 |
| Цементно-известковые |  |
| М-25 | 0.86 |
| М-50 | 0.90 |
| М-75 | 0.93 |
| М-100 | 0.98 |
| М-150 | 1.05 |
| М-200 | 1.12 |
| Растворы отделочные готовые тяжелые |  |
| Цементные | 1.00 |
| Цементно-известковые | 0.86 |
| Известковые | 1.05 |
| Растворы отделочные готовые легкие |  |
| Цементно-известковые | 1.34 |
| Известковые | 1.34 |
| ## 02.01.03. Асфальтобетон, т |  |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: |  |
| I, тип А | 1,23 |
| I, тип Б | 1,20 |
| I, тип В | 1,12 |
| I, тип Г | 1,34 |
| II, тип А | 1,25 |
| II, тип Б | 1,20 |
| II, тип В | 1,11 |
| II, тип Г | 1,34 |
| II, тип Д | 0,98 |
| III, тип Б | 1,16 |
| III, тип В | 1,07 |
| III, тип Г | 1,34 |
| III, тип Д | 0,95 |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: |  |
| I | 1,04 |
| II | 1,07 |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: |  |
| I | 0,98 |
| II | 0,95 |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка: |  |
| марка I | 1,00 |
| марка II | 0,99 |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка: |  |
| I Бх | 1,16 |
| I Вх | 0,98 |
| I Гх | 0,95 |
| II Бх | 1,11 |
| II Вх | 1,00 |
| II Дх | 1,13 |
| Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, крупнозернистые: |  |
| тип I | 1,06 |
| тип II | 1,04 |
| Плотные асфальтобетоны, тип Вх: |  |
| марка I | 0,7 |
| марка II | 0,7 |
| # КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ |  |
| ## 03.01.01. Кирпич керамический, тыс. шт |  |
| Одинарный размером 250*120*65 мм |  |
| М-75; 100 | 0.93 |
| М-125; 150 | 1.00 |
| Лицевой с гладкой поверхностью |  |
| одинарный размером 250*120*65 мм |  |
| М-125 | 1.36 |
| М-150 | 1.41 |
| Одинарный, пустотелый эффективный |  |
| М-100 | 1.12 |
| Одинарный модульный большеразмерный |  |
| 280*138*63 мм |  |
| М-100 | 1.20 |
| М-125 | 1.23 |
| Кирпич глиняный для дымовых труб и футеровки тепловых агрегатов: |  |
| М-75; 100 | 1.17 |
| М-125; 150 | 1.26 |
| ## 03.01.02.Кирпич силикатный |  |
| Рядовой одинарный размером |  |
| 250*120*65 мм |  |
| М-100 | 0.94 |
| М-125 | 1.00 |
| Лицевой неокрашенный размером |  |
| 250*120*65 мм |  |
| М-125 | 1.15 |
| Эффективный рядовой размером |  |
| 250*120*138 мм |  |
| М-125 | 1.20 |
| Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов | 1.97 |
| # КАМНИ СТЕНОВЫЕ |  |
| ## 03.02.01. Камни стеновые , м3 |  |
| Камни керамические пустотелые эффективные |  |
| размером 250*120*138 мм |  |
| M-75 | 1.00 |
| М-100 | 1.04 |
| Камни керамические лицевые размером 250*120*138 мм |  |
| М-125 | 1.36 |
| Камни силикатные эффективные рядовые размером 250*120*138 мм |  |
| М-125 | 1.02 |
| # ГИПСОВЫЕ И ГИПСОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |
| ## 03.03.01. Плиты гипсовые, м2 |  |
| Декоративные для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия), толщиной,мм: |  |
| 15 | 0,43 |
| 20 | 1,50 |
| 25 | 1,63 |
| 30 | 1,83 |
| 40 | 1,83 |
| Плиты гипсовые звукопоглощающие перфорированные | 2,07 |
| Камни гипсобетонные толщиной 100 мм марки 25 | 0,92 |
| то же, марки 35 | 0,97 |
| то же, марки 50 | 1,0 |
| то же, марки 75 | 1,03 |
| Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглащающие с подстилающим слоем из нетканного полотна, толщиной 8,5 мм | 0,85 |
| ## 03.03.02. Панели гипсобетонные, м2 |  |
| Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м площадью более 6 кв.м, толщиной,мм |  |
| 100 | 1.00 |
| 80 | 0.89 |
| 60 | 0.79 |
| Панели гипсобетонные площадью 6 кв. м и менее, толщиной, мм |  |
| 100 | 1.03 |
| 80 | 0.92 |
| 60 | 0.81 |

| # НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 04.01.01. Щебень, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Щебень из естеств. камня, марка | Фракции |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-10 | 10-20 | 20-40 | 5-20 | 5-40 | 40-70 | крупнее 70 |
| М-400 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 0,86 | 0,81 | 0,77 |
| М-600 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 1,06 | 1,02 | 0,96 | 0,92 |
| М-800 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,22 | 1,17 | 1,10 | 1,06 |
| М-1000 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,33 | 1,28 | 1,20 | 1,15 |
| M-1200 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,38 | 1,33 | 1,25 | 1,20 |
| М-1400 | 1,43 | 1,37 | 1,32 | 1,40 | 1,35 | 1,27 | 1,21 |

| ## 04.01.02. Гравий , м3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гравий из естеств. камня М-800 для строит. работ с фракциями 20-40 мм | 1.00 |  |
| ## 04.01.03. Песок, м3 |  |  |
| Природный для строит. работ | 1.00 |  |
| Дробленый фракционированный | 1.51 |  |
| Смесь песчано-гравийная марки ПГС | 1.31 |  |
| ОПГС фракций |  |  |
| 5 - 20 | 1.31 |  |
| 20 - 40 | 1.37 |  |
| ## 04.01.04. Камень бутовый, м3 |  |  |
| Камень бутовый размером кусков от 150 до 500 мм марки 800 | 1.00 |  |
| ## 04.01.05. Гравий керамзитовый, м3 |  |  |
| Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки: |  |  |
| 250; 300 | 1.60 |  |
| 350; 400 | 1.46 |  |
| 450; 500 | 1.33 |  |
| 550; 600 | 1.23 |  |
| 700; 800 | 1.13 |  |
| То же, фракции 10-20 мм, марки: |  |  |
| 250; 300 | 1.44 |  |
| 350; 400 | 1.32 |  |
| 450; 500 | 1.20 |  |
| 550; 600 | 1.10 |  |
| 700; 800 | 1.02 |  |
| То же, фракции 20-40 мм, марки: |  |  |
| 250; 300 | 1.20 |  |
| 350; 400 | 1.10 |  |
| 450; 500 | 1.00 |  |
| 550; 600 | 0.92 |  |
| 700; 800 | 0.84 |  |
| # СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. |  |  |
| ## 05.01.01. Стальные конструкции по чертежам "КМ" , т |  |  |
| Колонны производственных зданий составного сечения из листовой стали и двутавров: |  |  |
| одноветвевые | 0.86 |  |
| двухветвевые | 0.96 |  |
| Балки покрытий из листовой стали, прокатных профилей и двутавров | 1.23 |  |
| Прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые | 1,00 |  |
| Фонари пролетом до 12 м, негабаритные по высоте | 1.04 |  |
| Связи решетчатые, плоскостные, ветровые фермы из труб и парных уголков | 1.01 |  |
| Конструкции, поставляемые в виде отдельных сборочных единиц: |  |  |
| с преобладанием горячекатаных профилей | 1.33 |  |
| с преобладанием гнутых профилей | 1.48 |  |
| с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб | 1.51 |  |
| с преобладанием толстолистовой стали | 1.37 |  |
| ## 05.01.02. Стальные несущие конструкции, изготавливаемые по типовым проектам, т |  |  |
| Рамы рядовые и связевые, пролетом в м: |  |  |
| 18 | 1.24 |  |
| 24 | 1.18 |  |
| Колонны | 1.00 |  |
| Связи вертикальные | 0.88 |  |
| Балки : |  |  |
| из швеллера и уголки | 0.89 |  |
| из гнутых швеллеров | 0.98 |  |
| Фермы подстропильные пролетом 12 м | 1.25 |  |
| Фермы стропильные пролетом в м: |  |  |
| 18 | 1.34 |  |
| 24 | 1.27 |  |
| 30 | 1.32 |  |
| Прогоны | 0.89 |  |
| Конструкции покрытий пространственных из прокатных |  |  |
| профилей типа "Москва" пролетом в м: |  |  |
| 18 | 1.13 |  |
| 24 | 1.04 |  |
| ## 05.01.03. Конструкции многослойные облегченные ограждающие, м3 |  |  |
| Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый |  |  |
| 1ПТС1016.46.6-СО.8 | 1,00 |  |
| 1ПТС1016.61.6-СО.8 | 1,08 |  |
| 1ПТС1016.91.6-СО.8 | 1,18 |  |
| 3ПТС1040.50-СО.8 | 1,00 |  |
| 3ПТС1040.80-СО.8 | 1,10 |  |
| 3ПТС1040.100-СО.8 | 1,16 |  |
| Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый |  |  |
| 1ПТС1016.46.6-СО.7 | 0,9 |  |
| 1ПТС1016.61.6-СО.7 | 0,98 |  |
| 1ПТС1016.91.6-СО.7 | 1,08 |  |
| 3ПТС1040.50-СО.7 | 0,91 |  |
| 3ПТС1040.80-СО.7 | 1,00 |  |
| 3ПТС1040.100-СО.7 | 1,0 |  |
| 1ПТС1016.46.6-СО.6 | 0,83 |  |
| 1ПТС1016.61.6-СО.6 | 0,8 |  |
| 1ПТС1016.91.6-СО.6 | 0,98 |  |
| 3ПТС1040.50-СО.6 | 0,81 |  |
| 3ПТС1040.80-СО.6 | 0,9 |  |
| 3ПТС1040.100-СО.6 | 0,9 |  |
| Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный |  |  |
| ПТС 1022.50-СО.8 | 1,10 |  |
| ПТС 1022.80-СО.8 | 1,20 |  |
| ПТС 1022.50-СО.7 | 0,99 |  |
| ПТС 1022.80-СО.7 | 1,09 |  |
| ПТС 1022.50-СО.6 | 0,89 |  |
| ПТС 1022.80-СО.6 | 0,99 |  |
| Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: |  |  |
| рядовые, толщина утеплителя 80 мм - ПТС 110-0.7 | 1,4 |  |
| рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС 130-0.7 | 1,98 |  |
| рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-0.7 | 1,82 |  |
| доборные, толщина утеплителя 80 мм - ПТСД 110-0.7 | 1,99 |  |
| доборные, толщина утеплителя 100 мм - ПТСД 130-0.7 | 2,22 |  |
| доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-0.7 | 2,42 |  |
| Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления – непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8: |  |  |
| толщина утеплителя - 60 мм | 1,10 |  |
| толщина утеплителя - 80 мм | 1,20 |  |
| 10 | 1.06 |  |
| 12 - 14 | 1.04 |  |
| 16 - 20 | 1.00 |  |
| 22 - 28 | 0.97 |  |
| 32 - 40 | 0.94 |  |
| Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали класса Вр-1, диаметром, мм |  |  |
| 3 | 1.40 |  |
| 4 | 1.30 |  |
| 5 | 1.22 |  |
| Элементы профильной стали | 0.99 |  |
| Детали закладные и накладные | 1.49 |  |
| ## 05.01.04.Переплеты оконные стальные |  |  |
| Переплеты оконные из одинарных прямоугольных стальных труб и элементы переплетов оконных | 1,00 |  |
| ## 05.01.05. Воздуховоды |  |  |
| Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса «Н», типа ВАГГ диаметром, мм: 100 | 0,69 |  |
| Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса «Н», типа ВАГГ диаметром, мм: 200 | 0,85 |  |
| Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса «Н», типа ВАГГ диаметром, мм: 250 | 1,00 |  |
| Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса «Н», типа ВАГГ диаметром, мм: 315 и 400 | 1,12 |  |
| Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса «Н», типа ВАГГ диаметром, мм: 500 | 1,31 |  |
| # СТАЛЬ РАЗНАЯ |  |  |
| ## 05.02.01. Сталь сортовая, т |  |  |
| Уголки 50*5, 63*6 | 0.99 |  |
| Швеллеры N 14,16,20 | 1.00 |  |
| Сортовой и фасонный прокат марки Ст. 3 пс | 0.90 |  |
| Балки двутавровые |  |  |
| N 60 Ст. 3 кп | 0.86 |  |
| Ст. 3 пс | 0.88 |  |
| Швеллеры N40 сталь С435 | 1.22 |  |
| ## 05.02.02. Сталь листовая , т |  |  |
| Сталь листовая толщиной, мм: |  |  |
| до 4 | 1.05 |  |
| 4 - 6 | 1.03 |  |
| 6 - 8 | 1.01 |  |
| 8 - 10 | 1.00 |  |
| Толстолистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества горячекатаный с обрезными кромками |  |  |
| толщиной 9-18 мм | 0.98 |  |
| Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественный толщиной 4 мм |  |  |
| горячекатаный | 1.06 |  |
| холоднокатаный | 1.14 |  |
| ## 05.02.03. Профилированный настил |  |  |
| Стальной гнутый профиль: профнастил оцинкованный С10 0,7 | 0,96 |  |
| то же, 0,8 | 0,96 |  |
| С12 0,5 | 1,08 |  |
| то же, 0,55 | 1,08 |  |
| Н57 0,55 | 1,14 |  |
| то же, 0,7 | 1,00 |  |
| Н57 0,8 | 0,99 |  |
| Н60 0,7 | 1,00 |  |
| то же, 0,8 | 1,00 |  |
| Н75 0,7 | 0,99 |  |
| то же, 0,8 | 0,96 |  |
| Стальной гнутый профиль: профнастил оцинкованный окрашенный Н57 0,7 | 1,14 |  |
| то же, 0,8 | 1,11 |  |
| Н75 0,7 | 1,15 |  |
| то же, 0,8 | 1,11 |  |
| С10 0,5 | 1,30 |  |
| то же, 0,55 | 1,32 |  |
| то же, 0,7 | 1,22 |  |
| то же, 0,8 | 1,23 |  |
| С12 0,5 | 1,31 |  |
| то же, 0,55 | 1,34 |  |
| С21 0,55 | 1,33 |  |
| то же, 0,7 | 1,15 |  |
| то же, 0,8 | 1,15 |  |
| Стальной гнутый профиль: профнастил оцинкованный С10 0,5 | 1,08 |  |
| то же, 0,55 | 1,07 |  |
| С12 0,7 | 1,00 |  |
| то же, 0,8 | 0,98 |  |
| С21 0,5 | 1,11 |  |
| то же, 0,55 | 1,09 |  |
| то же, 0,7 | 0,99 |  |
| то же, 0,8 | 1,00 |  |
| ## 05.02.04. Арматура для монолитного железобетона , т |  |  |
| Горячекатаная арматурная сталь гладкая |  |  |
| класса А-1, диаметром, мм: |  |  |
| 6 | 1.04 |  |
| 8 | 1.00 |  |
| 10 | 0.95 |  |
| 12 - 14 | 0.93 |  |
| 16 - 20 | 0.90 |  |
| 22 - 28 | 0.87 |  |
| 32 и более | 0.82 |  |
| То же, периодического профиля класса А-II, диаметром, мм |  |  |
| 10 | 0.99 |  |
| 12 - 14 | 0.97 |  |
| 16 - 20 | 0.92 |  |
| 22 - 28 | 0.99 |  |
| 32 и более | 0.87 |  |
| То же, класса А-III, диаметром, мм |  |  |
| 6 | 1.15 |  |
| 8 | 1.10 |  |
| 10 | 1.06 |  |
| 12 - 14 | 1.04 |  |
| 16 - 20 | 1.00 |  |
| 22 - 28 | 0.97 |  |
| 32 - 40 | 0.94 |  |
| Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали класса Вр-1, диаметром, мм |  |  |
| 3 | 1.40 |  |
| 4 | 1.30 |  |
| 5 | 1.22 |  |
| Элементы профильной стали | 0.99 |  |
| Детали закладные и накладные | 1.49 |  |
| ## 05.02.05. Рельсы железнодорожные, т |  |  |
| Рельсы железнодорожные широкой колеи марки |  |  |
| стали А-76 типа Р75 (М76 II группа) | 1.000 |  |
| То же, марки стали М-76 типа Р75 (М76 I группа) | 1.054 |  |
| То же, марки стали НБ-67 типа Р50 (М74 Ц I группа) | 0.703 |  |
| Рельсы закаленные токами высокой частоты Р75 | 1.366 |  |

| # АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |
| --- | --- |
| ## 05.03.01. Окна, двери, витражи, перегородки, м2 |  |
| Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов для общественных зданий |  |
| Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые: | 1,49 |
| с нижнеподвесной створкой: | 1,91 |
| с распашной створкой: | 2,19 |
| с распашной створкой и фрамугой: | 1,82 |
| со среднеподвесной створкой: | 2,01 |
| со среднеподвесной створкой и фрамугой: | 2,08 |
| Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые: | 1,42 |
| с нижнеподвесной створкой: | 2,04 |
| с распашной створкой: | 2,15 |
| с распашной створкой и фрамугой: | 1,9 |
| Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполне-ние, распашные: | 2,19 |
| распашные с фрамугой: | 2,03 |
| Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с рас-пашной створкой: | 2,0 |
| с двумя распашными створками: | 2,06 |
| под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой: | 1,95 |
| Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете: | 1,42 |
| Комплекты элементов обрамления для дверей балконных: | 1,37 |
| Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий | 2,05 |
| Стойки под одинарное остекление наружного ряда | 0,62 |
| Ригели | 0,65 |
| Фрамуги под одинарное остекление | 1,42 |
| Фрамуги под двойное остекление (стеклопакет) | 1,85 |
| Рамы витрин и витражей | 1,37 |
| Нащельники | 0,62 |
| Сливы: | 0,44 |
| Штапики для одинарного остекления: | 0,42 |
| Тамбурные рамы (блоки) | 1,4 |
| Каркасы перегородок рядовые под одинарное остекление | 1,00 |
| Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку: |  |
| с однопольной распашной дверью: | 1,00 |
| с двупольной распашной дверью | 1,00 |
| Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов па-нельных перегородок | 0,62 |
| Экраны ограждений: | 0,4 |
| Поручни: | 0,66 |
| Нащельник для стыков панелей: | 0,67 |
| Ставни алюминиевые | 0,72 |
| Щит тамбура ограждающий: | 0,67 |
| Панели декоративные алюминиевые: | 0,71 |

| ## 05.03.02.Потолки подвесные, 100 м2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплекты элементов панельных потолков: |  |  |
| с перфорацией ЛАП-06-06П | 0,55 |  |
| без перфорации ЛАП 06-06 | 0,62 |  |
| с перфорацией ЛАП-06-12П | 0,69 |  |
| без перфорации ЛАП 06-12 | 0,77 |  |
| без перфорации ЛАП 06-06-4 | 1,00 |  |
| Комплекты элементов реечных потолков: |  |  |
| с перфорацией ЛАК-01-30П | 0,76 |  |
| без перфорации ЛАК-01-30 | 0,85 |  |
| с перфорацией ЛАК-03-60П | 0,85 |  |
| без перфорации ЛАК-03-60 | 0,94 |  |
| с перфорацией ЛАК-01,5-3ОП | 0,69 |  |
| без перфорации ЛАК-01,5-30 | 0,77 |  |
| с перфорацией ЛАК-02,5-30П | 0,62 |  |
| без перфорации ЛАК-02,5-30 | 0,68 |  |
| с перфорацией ЛАК-03,5-60П | 0,84 |  |
| без перфорации ЛАК-03,5-60 | 0,93 |  |
| # ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ |  |  |
| ## 06.01.01.Лес круглый, м3 |  |  |
| Строительные бревна длиной 3 - 6,5 м |  |  |
| диаметром 14 - 24 см | 1.00 |  |
| Подтоварник длиной 3 - 6,5 м диаметром 6 - 13 см | 0.87 |  |
| Жерди длиной 3 - 6,5 м толщиной 3 - 7 см | 0.65 |  |
| Досковая заготовка | 0.85 |  |
| ## 06.01.02. Лес пиленый, м3 |  |  |
| Пиломатериалы хвойных пород: |  |  |
| Доски обрезные |  |  |
| дл. 4-6.5 м толщ. 16 мм | 1.18 |  |
| дл. 4-6.5 м толщ. 25 мм | 1.00 |  |
| дл. 4-6.5 м толщ. 44 мм | 0.80 |  |
| Бруски обрезные |  |  |
| дл. 4.0-6.5толщ.40-75 | 0.93 |  |
| Бруски обрезные |  |  |
| дл. 2.0-3.75толщ.40-75 | 0.74 |  |
| Доски необрезные |  |  |
| дл. 4-6.5 м толщ. 16 мм | 0.82 |  |
| дл. 4-6.5 м толщ. 44 мм | 0.58 |  |
| дл. 2-3.75 м толщ. 16мм | 0.66 |  |
| дл. 2-3.75 м толщ. 44 мм | 0.46 |  |
| Бруски необрезные дл. 4.0-6.5толщ.40-75 | 0.92 |  |
| Бруски необрезные дл. 2.0-3.75толщ.40-75 | 0.74 |  |
| Пиломатериалы лиственных пород: |  |  |
| Доски обрезные |  |  |
| дл. 4.9-6.5 м толщ. 19,22 мм1 | 1,16 |  |
| дл. 4-6.5 м толщ. 45 мм | 0.74 |  |
| дл. 2-3.75 м толщ. 19, 22мм | 0.69 |  |
| дл. 2-3.75 м толщ. 45 мм | 0.60 |  |
| Бруски обрезные, мм |  |  |
| дл. 4.0-6.5толщ.32-70 | 0.73 |  |
| Бруски обрезные, мм |  |  |
| дл. 80-100 | 0.80 |  |
| Доски необрезные |  |  |
| дл. 4.9-6.5 мтолщ.19,22 мм | 0.61 |  |
| дл. 4-6.5 м толщ. 44 мм | 0.54 |  |
| дл. 2-3.75 м толщ. 16 мм | 0.51 |  |
| дл. 2-3.75 м толщ. 44 мм | 0.44 |  |
| Бруски необрезные |  |  |
| дл. 4.0-6.5толщ.32-70 | 0.80 |  |
| Бруски необрезные, мм |  |  |
| дл. 80-100 | 0.73 |  |
| # ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| ## 06.02.01.Блоки оконные для промышленных зданий, кв.м |  |  |
| Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции, двустворные с шириной коробки 94 мм |  |  |
| ПВД 12-18 | 1.14 |  |
| ПВД 12-24; ПВД 18-18 | 1.00 |  |
| ПВД 18-24 | 0.86 |  |
| То же, трехстворные с шириной коробки 94 мм |  |  |
| ПВД 12-30.1; ПВД 12-30.1П | 1.08 |  |
| ПВД 18-30.1; ПВД 18-30.1П | 0.91 |  |
| То же, трехстворные с шириной коробки 124 мм |  |  |
| ПВД 12-30.2; ПВД 12-30.2П | 1.18 |  |
| ПВД 18-30.2; ПВД 18-30.2П | 1.00 |  |
| Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции, двустворные с шириной коробки 94 мм |  |  |
| ПНО 12-18.1 | 1.10 |  |
| ПНО 12-24.1; ПНО 18-18.1 | 0.97 |  |
| ПНО 18-24.1 | 0.92 |  |
| То же, трехстворные с шириной коробки 94 мм |  |  |
| ПНО 12-30.1 | 1.05 |  |
| ПНО 18-30 | 0.91 |  |
| То же, трехстворные с шириной коробки 124 мм |  |  |
| ПНО 12-30.2 | 1.16 |  |
| ПНО 18-30.2 | 0.98 |  |
| Блоки оконные открывающиеся наружу спаренной |  |  |
| конструкции, двустворные с шириной коробки 94 мм |  |  |
| ПНД 12-18.1 | 1.10 |  |
| ПНД 12-24.1; ПНД 18-18.1 | 0.96 |  |
| ПНД 18-24.1 | 0.83 |  |
| То же, трехстворные с шириной коробки 94 мм |  |  |
| ПНД 12-30.1 | 1.08 |  |
| ПНД 18-30.1 | 0.88 |  |
| То же, трехстворные с шириной коробки 124 мм |  |  |
| ПНД 12-30.2 | 1.11 |  |
| ПНД 18-30.2 | 0.96 |  |
| Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции, с одним импостом и шириной коробки 94 мм |  |  |
| ПГО 12-18.1 | 0.75 |  |
| ПГО 12-24.1; ПГО 18-18.1 | 0.62 |  |
| ПГО 18-24.1 | 0.57 |  |
| То же, с двумя импостами с шириной коробки 94 мм |  |  |
| ПГО 12-30.1 | 0.61 |  |
| ПГО 18-30.1 | 0.54 |  |
| То же, с двумя импостами с шириной коробки 124 мм |  |  |
| ПГО 12-30.2 | 0.65 |  |
| ПГО 18-30.2 | 0.57 |  |
| ## 06.02.02. Блоки оконные деревянные для жилых и общественных зданий |  |  |
| Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные |  |  |
| ОС 6-9 | 1.24 |  |
| ОС 9-9 | 0.98 |  |
| ОС15-9А | 0.76 |  |
| ОС 18-9А | 0.71 |  |
| То же, с форточной створкой |  |  |
| ОС 12-9 | 1.06 |  |
| ОС 15-6 | 1.15 |  |
| ОС 15-9 | 0.96 |  |
| ОС 18-9 | 0.93 |  |
| То же, двустворные |  |  |
| ОС 6-12 | 1.32 |  |
| ОС 9-12 | 1.08 |  |
| ОС 9-13; ОС 9-15 | 1.00 |  |
| То же, трехстворные с форточной створкой |  |  |
| ОС 15-18; ОС 15-21 | 0.85 |  |
| То же, двустворные с форточной створкой |  |  |
| ОС 12-12; ОС 12-13.5 | 1.07 |  |
| ОС 12-15; ОС 15-12 | 0.78 |  |
| ОС 15-13.5; ОС 15-15 | 0.92 |  |
| ОС 18-13.5; ОС 18-15 | 0.85 |  |
| Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные |  |  |
| ОР 6-9 | 1.31 |  |
| ОР 9-9 | 1.1 |  |
| ОР 15-9А | 0.88 |  |
| ОР 18-9А | 0.84 |  |
| То же, с форточной створкой |  |  |
| ОР 12-9 | 1.19 |  |
| ОР 15-6 | 1.32 |  |
| ОР 15-9 | 1.06 |  |
| ОР 18-9 | 1.03 |  |
| То же, двустворные |  |  |
| ОР 6-12 | 1.53 |  |
| ОР 9-12 | 1.24 |  |
| ОР 9-13.5; ОР 9-15 | 1.13 |  |
| То же, двустворные с форточной створкой |  |  |
| ОР 12-12; ОР 12-13.5 | 1.18 |  |
| ОР 12-15; ОР 15-12 | 1.07 |  |
| ОР 15-13.5; ОР 15-15 | 1.00 |  |
| ОР 18-13.5; ОР 18-15 | 0.93 |  |
| То же, трехстворные с форточной створкой |  |  |
| ОР 15-18; ОР 15-21 | 1.05 |  |
| Блоки оконные деревянные с двойным и тройным остеклением для общественных зданий |  |  |
| Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками, одностворные |  |  |
| ОС 12-9В | 0.89 |  |
| ОС 12-12В; ОС 12-13; ОС 18-9Г | 0.74 |  |
| ОС 18-12Г; ОС 18-13.5Г | 0.66 |  |
| ОС 21-9Г | 0.71 |  |
| ОС 21-12Г; ОС 21-13.5Г | 0.63 |  |
| То же, одностворные с фрамугой |  |  |
| ОС 18-9В | 0.94 |  |
| ОС 18-12В; ОС 18-13.5В | 0.86 |  |
| ОС 21-9В | 0.91 |  |
| ОС 21-12В; ОС 21-13.5В | 0.85 |  |
| То же, двустворные |  |  |
| ОС 12-15В | 0.94 |  |
| ОС 12-18В | 0.84 |  |
| ОС 18-15Г | 0.82 |  |
| ОС 18-18Г | 0.72 |  |
| ОС 18-24Г | 0.63 |  |
| ОС 21-15Г | 0.74 |  |
| ОС 21-18Г; ОС 21-21Г | 0.70 |  |
| ОС 21-24Г | 0.60 |  |
| То же, двустворные с фрамугой |  |  |
| ОС 18-15В | 1.01 |  |
| ОС 18-18В | 0.93 |  |
| ОС 18-27В; ОС 18-24В | 0.82 |  |
| ОС 21-15В | 0.95 |  |
| ОС 21-18В | 0.91 |  |
| ОС 21-24В; ОС 21-27В | 0.80 |  |
| То же, трехстворные |  |  |
| ОС 18-27Г; ОС 21-27Г | 0.82 |  |
| Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками, одностворные |  |  |
| ОР 12-9В | 1.16 |  |
| ОР 12-13.5; ОР12-12В; ОР 18-9Г | 1.05 |  |
| ОР 18-12Г; ОР18-13.5Г | 0.92 |  |
| ОР 21-9Г | 1.02 |  |
| ОР 21-12Г; ОР 21-13.5Г | 0.85 |  |
| То же, одностворные с фрамугой |  |  |
| ОР 18-9А | 1.32 |  |
| ОР 18-12В; ОР 18-13.5В | 1.16 |  |
| ОР 21-9В | 1.24 |  |
| ОР 21-12В; ОР 21-13.5В | 1.04 |  |
| То же, двустворные |  |  |
| ОР 12-15В | 1.24 |  |
| ОР 12-18В; ОР 12-21В | 1.15 |  |
| ОР 18-15Г | 1.09 |  |
| ОР 18-18Г; ОР 18-21Г | 1.04 |  |
| ОР 18-24Г | 0.89 |  |
| ОР 21-18Г; ОР 21-21Г | 1.01 |  |
| ОР 21-24Г | 0.86 |  |
| ОР 21-15Г | 1.07 |  |
| То же, двустворные с фрамугой |  |  |
| ОР 18-15В | 1.31 |  |
| ОР 18-18В; ОР 18-21В | 1.24 |  |
| ОР 18-24В; ОР 18-27В | 1.03 |  |
| ОР 21-15В | 1.29 |  |
| ОР 21-18В; ОР 21-21В | 1.22 |  |
| ОР 21-24В; ОР 21-27В | 1.05 |  |
| То же, трехстворные |  |  |
| ОР 18-27Г; ОР 21-27Г | 1.14 |  |
| Блоки оконные из ПВХ | 3.45 |  |
| ## 06.02.03. Блоки дверные, м2 |  |  |
| Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий |  |  |
| Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным заполнением полотен, оклеенных твердыми древесно-волокнистыми плитами, однопольные с полотном глухим |  |  |
| ДГ 21-7; ДГ 21-8 | 0.91 |  |
| ДГ 21-9; ДГ 21-10 | 0.87 |  |
| ДГ 21-12; ДГ 24-10; ДГ 24-12 | 0.83 |  |
| То же, однопольные с полотном под остекление |  |  |
| ДО 21-8 | 0.85 |  |
| ДО 21-9 | 0.77 |  |
| ДО 21-10 | 0.73 |  |
| ДО 21-12 | 0.68 |  |
| То же, двупольные с полотном глухим |  |  |
| ДГ 21-13 | 0.95 |  |
| ДГ 24-15 | 0.94 |  |
| ДГ 24-19 | 0.91 |  |
| То же, двупольные с полотном под остекление |  |  |
| ДО 21-13 | 0.90 |  |
| ДО 24-15 | 0.84 |  |
| ДО 24-19 | 0.78 |  |
| То же, с качающимся полотном под остекление |  |  |
| ДК 21-13 | 0.87 |  |
| ДК 24-15 | 0.81 |  |
| ДК 24-19 | 0.77 |  |
| Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенные твердыми РВП, однопольные с полотном глухим |  |  |
| ДУ 21-9 | 0.99 |  |
| ДУ 21-10; ДУ 24-10 | 0.96 |  |
| Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий (дверные входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами) |  |  |
| Блоки дверные с щитовыми полотнами и со сплошным заполнением щита, облицованные сверхтвердыми РВП, |  |  |
| однопольные |  |  |
| ДН 21-9Щ | 1.00 |  |
| ДН 21-10Щ; ДН 24-10Щ | 0.88 |  |
| То же, двупольные |  |  |
| ДН 21-13 АЩ | 1.12 |  |
| ДН 21-13Щ;ДН 24-13Щ | 1.05 |  |
| ДН 21-15Щ; ДН 24-15Щ | 1.02 |  |
| ДН 21-15АЩ; ДН 24-15АЩ | 0.93 |  |
| ДН 21-19Щ; ДН 24-19Щ | 1.01 |  |
| Блоки дверные с рамочными полотнами, |  |  |
| однопольные |  |  |
| ДН 21-10; ДН 24-10 | 0.82 |  |
| ДН 21-10А; ДН 24-10А | 1.05 |  |
| ДН 21-15А; ДН 24-15А | 0.89 |  |
| ДН 21-19; ДН 24-19 | 0.80 |  |
| ДН 21-13Б; ДН 24-13Б | 1.09 |  |
| ДН 21-15Б; ДН 24-15Б; ДН 21-15В; ДН 24-15В | 1.07 |  |
| ДН 21-19В; ДН 24-19В | 1.05 |  |
| Блоки дверные с качающимися полотнами, |  |  |
| двупольные |  |  |
| ДН 21-15АК; ДН 24-15АК | 0.92 |  |
| ДН 21-19К; ДН 24-19К | 0.84 |  |
| Блоки дверные деревянные для производственных зданий |  |  |
| Блоки дверные внутренние щитовой конструкции, |  |  |
| однопольные с полотнами глухими |  |  |
| ДВГ 19-9 | 1.01 |  |
| То же, двупольные с полотнами глухими |  |  |
| ДВГ 21-13 | 1.06 |  |
| ДВГ 21-19 | 1.00 |  |
| То же, двупольные с полотнами под остекление |  |  |
| ДВО 21-15 | 0.92 |  |
| ДВО 21-19 | 0.86 |  |
| То же, двупольные с качающимися полотнами |  |  |
| под остекление |  |  |
| ДВК 21-15 | 0.89 |  |
| ДВК 21-19 | 0.83 |  |
| Блоки дверные наружные щитовой конструкции, |  |  |
| однопольные с полотном глухим |  |  |
| ДНГ 21-9; ДНГ 21-10 | 1.22 |  |
| ДНГ 24-9; ДНГ 24-10 | 1.19 |  |
| То же, однопольные с полотном под остекление |  |  |
| ДНО 24-9; ДНО 24-10 | 1.01 |  |
| ## 06.02.04. Доски чистых полов, м3 |  |  |
| Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные |  |  |
| тип ДП-21, толщ. 21 мм, шир. до 100 мм | 1.15 |  |
| до 140 мм | 1.07 |  |
| тип ДП-27, толщ. 27 мм, шир. до 100 мм | 1.09 |  |
| до 140 мм | 1.03 |  |
| тип ДП-35, толщ. 35 мм, шир. до 100 мм | 1.05 |  |
| до 140 мм | 1.00 |  |
| ## 06.02.05. Паркет, м2 |  |  |
| Паркет штучный из дуба, ясеня, ильма, клена | 1.23 |  |
| То же, из бука, вяза | 1.00 |  |
| То же, из березы | 0.82 |  |
| Паркетные доски облицованные паркетными плитками |  |  |
| из бука, вяза | 1.56 |  |
| То же, из березы | 1.26 |  |
| Щиты паркетные, облицованные паркетными планками |  |  |
| из бука, ясеня, ильма, клена, вяза, березы | 1.54 |  |
| ## 06.02.06. Шпалы деревянные для железных дорог , шт |  |  |
| Шпалы пропитанные для главных путей железных дорог | 1,00 |  |
| То же, для станционных и подъездных путей | 0,83 |  |
| То же, для малодеятельных подъездных путей промпредприятий | 0,90 |  |
| # ПЛИТЫ НА ДРЕВЕСНОЙ ОСНОВЕ |  |  |
| ## 06.03.01. Плиты древесноволокнистые, м2 |  |  |
| Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые толщиной 4 мм | 0,73 |  |
| То же, сухого способа производства толщиной 6 мм | 1,00 |  |
| То же, сухого способа производства толщиной 10 мм | 1.58 |  |
| ## 06.03.02. Плиты древесностружечные, м2 |  |  |
| Плиты непрерывного прессования марки НП |  |  |
| группа А, толщ. 10 мм | 0,76 |  |
| То же, толщ. 19 мм | 1,00 |  |
| То же, группа Б толщ. 19 мм | 0,90 |  |
| ## 06.03.03.Плиты цементно-стружечные, м2 |  |  |
| нешлифованные толщиной 10 мм | 0,95 |  |
| нешлифованные толщиной 12 мм | 1,00 |  |
| # ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| ## 07.01.01. Плиты теплоизоляционные, м3 |  |  |
| Плиты теплоизоляционные из перлитопластбетона марки: |  |  |
| 100 | 1.86 |  |
| 125 | 2.24 |  |
| Плиты перлитофосфогелевые марки: |  |  |
| 200 | 1.14 |  |
| 225 | 1.26 |  |
| 250 | 1.26 |  |
| 275 | 1.54 |  |
| 300 | 1.77 |  |
| Плиты теплоизоляционные совелитовые марки: |  |  |
| 350; 400 | 1,00 |  |
| Плиты теплоизоляционные перлитобитумные марки: |  |  |
| 200 | 2.10 |  |
| 225; 250 | 1.99 |  |
| 300 | 2.30 |  |
| ## 07.01.02. Плиты минераловатные, м3 |  |  |
| Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки: |  |  |
| 75; 100 | 0.59 |  |
| 150 | 0.76 |  |
| 200 | 2.02 |  |
| 250 | 2.23 |  |
| Плиты минераловатные на органическом связующем марки: |  |  |
| 75 | 0.63 |  |
| 125 | 0.93 |  |
| Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки: |  |  |
| 50 | 0.63 |  |
| 75 | 0.72 |  |
| 125 | 1.00 |  |
| 175 | 2.23 |  |
| 200 | 3.28 |  |
| Плиты минераловатные гофрированной структуры на синтетическом связующем марки: |  |  |
| 125 | 1.14 |  |
| 175 | 2.36 |  |
| Плиты минераловатные теплоизоляционные повышенной жесткости на синтетическом связующем марки: |  |  |
| 200 | 3.47 |  |
| Плиты минераловатные повышенной жесткости гофрированной структуры марки: |  |  |
| 175 | 3.22 |  |
| 200 | 3.64 |  |
| ## 07.01.03.Вата минеральная, м3 |  |  |
| Вата минеральная | 1,00 |  |
| Минвата Ursa М-11 | 1,66 |  |
| Минвата Ursa М-11, фольгированный (50мм) | 2,96 |  |
| Минвата Ursa М-11, фольгированный (100мм) | 2,76 |  |
| Минвата Ursa М-15, (50мм, 100мм) | 1,92 |  |
| Минвата Ursa М-15, фольгированный (50мм) | 3,19 |  |
| Минвата Ursa М-15, фольгированный (100мм) | 2,94 |  |
| Минвата Ursa М-25, (50мм, 100мм) | 2,98 |  |
| # ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ |  |  |
| ## 08.01.01. Плитки керамические метлахские, м2 |  |  |
| Плитки керамические для полов, гладкие |  |  |
| неглазурованные | 1.00 |  |
| То же, шестигранные и восьмигранные | 1.01 |  |
| То же, многоцветные | 1.01 |  |
| ## 08.01.02. Плитки керамические глазурованные облицовочные, м2 |  |  |
| Плитки керамические белые | 0.96 |  |
| То же, многоцветные | 1.06 |  |
| То же, цветные | 1.00 |  |
| # ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ |  |  |
| ## 09.01.01. Листы асбестоцементные обыкновенного профиля (шифер), м2 |  |  |
| Листы асбестоцементные обыкновенного профиля размером |  |  |
| 1200толщ.686толщ.5.5 мм | 1.00 |  |
| ## 09.01.02. Листы асбестоцементные усиленного профиля, м2 |  |  |
| Асбестоцементные листы унифицированные шестиволновые |  |  |
| размером 2500 х 1125 х 6 мм | 0,87 |  |
| Листы асбестоцементные усиленного профиля |  |  |
| размером 1750*1125*7.5 мм | 1.00 |  |
| # РУЛОННЫЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| ## 10.01.01. Рулонные кровельные материалы , м2 |  |  |
| Пергамин кровельные П-350 | 0.63 |  |
| Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: |  |  |
| РКК-ЗООБ;420Б | 1,00 |  |
| РКК-420А | 1.21 |  |
| Тоже, с пылевидной посыпкой марки: |  |  |
| РКП-350Б | 0.87 |  |
| То же, с чешуйчатой посыпкой марки: |  |  |
| РКЧ-350Б | 0.92 |  |
| Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой марки: |  |  |
| РПП-ЗООА;ЗООБ | 0.85 |  |
| Рубероид наплавляемый: |  |  |
| РК-420-1.0 | 1.36 |  |
| РК-500-2.0 | 2,08 |  |
| Гидроизол ГИ-Г | 1.31 |  |
| Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой |  |  |
| С-РК | 1.72 |  |
| Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой |  |  |
| С-РМ | 1.67 |  |
| Гидростеклоизол Т, М | 6,35 |  |
| ## 10.01.02. Линолеум и полимерные плиточные материалы, м2 |  |  |
| Линолеум алкидный толщиной: |  |  |
| 2.5 мм | 0,68 |  |
| 3 мм | 0,80 |  |
| 4 мм | 1,08 |  |
| 5 мм | 1,34 |  |
| Линолеум вспененный на тканевой подоснове | 0,90 |  |
| Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем марки Л-1,8 | 0,74 |  |
| то же, марки Л-Т 3-3,3 | 0,76 |  |
| Линолеум однослойный и многослойный на нетканевой подоснове марки ОТ, толщиной 1.5 мм | 0,59 |  |
| Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1.5 мм | 0,47 |  |
| то же, толщиной 2.1 мм | 0,59 |  |
| Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки МП, толщиной 1.5 мм | 0,54 |  |
| Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки О, толщиной 1.5 мм | 0,38 |  |
| то же, толщиной 1.8 мм | 0,48 |  |
| Линолеум поливинилхлоридный на нетканевой подоснове декоративный толщиной 1.3 мм | 0,66 |  |
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | 0,98 |  |
| Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-Х, ВК-Х, ЭК-Х | 1,00 |  |
| Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове звукоизолирующий декоративный «Деколин» | 0,76 |  |
| Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки А, толщиной 1.6 мм | 0,83 |  |
| то же, толщиной 2 мм | 0,89 |  |
| Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки В, толщиной 1.6 мм | 0,72 |  |
| то же, толщиной 2 мм | 0,76 |  |
| Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове с печатной пленкой толщиной 2 мм | 0,85 |  |
| Линолеум поливинилхлоридный однослойный маслобензо-стойкий толщиной 1.6 мм | 0,41 |  |
| то же, толщиной 2 мм | 0,44 |  |
| Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный, марки ТТН, толщиной 1.8 мм | 1,54 |  |
| Линолеум резиновый многослойный - релин | 0,90 |  |
| Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове (релин) | 1,00 |  |
| ## 10.01.03. Лента полимерная, м2 |  |  |
| Лента полимерная, липкая | 1,00 |  |
| # СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ |  |  |
| ## 11.01.01. Стекло оконное , м2 |  |  |
| Стекло листовое площадью до 1 кв. м, |  |  |
| Толщиной, мм |  |  |
| 2 | 0,5 |  |
| 2,5 | 0,63 |  |
| 3 | 0,75 |  |
| 3,5 | 0,88 |  |
| 4 | 1,00 |  |
| 5 | 1,19 |  |
| 6 | 1,5 |  |
| Стекло листовое площадью до 4 кв. м толщиной, мм: |  |  |
| 7 | 1,61 |  |
| 12 | 2,74 |  |
| Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5.5 мм |  |  |
| гладкое | 1,29 |  |
| узорчатое | 1,35 |  |
| ## 11.01.02. Стекло профильное строительное, м2 |  |  |
| Стекло строительное профильное бесцветное сечения: |  |  |
| швеллерного | 0,55 |  |
| коробчатого | 1,00 |  |
| ## 11.01.03. Стекло листовое полированное витринное, м2 |  |  |
| толщиной 6-8 мм | 1,00 |  |
| толщиной 10-12 мм | 1,10 |  |
| # ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| ## 12.01.01. Цемент, т |  |  |
| Портландцемент общестроительного назначения марки: |  |  |
| М-400 | 1,00 |  |
| М-500 | 1,16 |  |
| М-600 | 1,60 |  |
| Белый цемент | 2,38 |  |
| ## 12.01.02. Известь , т |  |  |
| Известь негашеная комовая | 1,00 |  |
| ## 12.01.03. Гипс ,т |  |  |
| Гипс строительный (алебастр) | 1,00 |  |
| # БИТУМИНОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| ## 12.02.01. Битумы , т |  |  |
| Битумы нефтяные дорожные марки БН-130/200, БН-200/300 |  | 0,97 |
| Битумы нефтяные дорожные марки БН-60/90, БН-90/130 |  | 1,00 |
| Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ |  | 1,07 |
| Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГО |  | 0,96 |
| Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 высший сорт |  | 1,01 |
| Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 первый сорт |  | 0,99 |
| Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 высший сорт |  | 1,07 |
| Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт |  | 1,04 |
| Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт |  | 1,07 |
| Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт |  | 1,01 |
| Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик, марки БНМ-55/60 |  | 1,04 |
| Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик, марки БНМ-75/35 |  | 1,07 |
| Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  | 1,00 |
| Битумы нефтяные строительные кровельные, марки БНК-45/190 |  | 1,00 |
| Битумы нефтяные строительные кровельные, марки БНК-90/30 |  | 1,00 |
| Битумы нефтяные строительные кровельные, марок: БНК-45/190, БНК-45/180 |  | 1,00 |
| Битумы нефтяные строительные марки БН-50 /50 |  | 1,07 |
| Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 |  | 1,07 |
| Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 |  | 1,07 |
| ## 12.02.02. Мастики |  |  |
| Мастика «Изол» |  | 0,44 |
| Мастика 22% |  | 0,82 |
| Мастика битумная кровельная горячая |  | 0,43 |
| Мастика битумно-бутилкаучуковая горячая |  | 0,62 |
| Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная |  | 1,29 |
| Мастика битумно-кукерсольная холодная |  | 0,32 |
| Мастика битумно-латексная кровельная |  | 0,30 |
| Мастика битумно-полимерная |  | 1,00 |
| Мастика битумно-резиновая кровельная |  | 0,43 |
| Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе «Биски» |  | 0,25 |
| Мастика БНК «ПМ» |  | 0,70 |
| Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 «ЛИЛО-1» |  | 0,41 |
| Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-80 «ЛИЛО-2» |  | 0,40 |
| Мастика бутилкаучуковая холодная |  | 1,13 |
| Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-2М |  | 0,00 |
| Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-УМ |  | 0,00 |
| Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-2М» |  | 0,44 |
| Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-КС» |  | 0,80 |
| Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» |  | 0,43 |
| Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая «Тегерон» |  | 0,43 |
| Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная |  | 0,32 |
| Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон» |  | 2,07 |
| Мастика ДКФ-7П |  | 0,44 |
| Мастика для приклеивания кумароновых плиток |  | 0,31 |
| Мастика клеящая «Гумилакс» |  | 0,34 |
| Мастика клеящая каучуковая КН-2 |  | 0,00 |
| Мастика клеящая кремнийорганическая «Виксисант» |  | 0,00 |
| Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 |  | 0,28 |
| Мастика клеящая невысыхающая 51-Г-6 |  | 0,00 |
| Мастика клеящая противошумная № 579 |  | 0,17 |
| Мастика клеящая противошумная битумная БПМ-1 |  | 0,11 |
| Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ |  | 0,00 |
| Мастика клеящая строительная ВГКМ |  | 0,70 |
| Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 |  | 0,01 |
| Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 |  | 0,01 |
| Мастика тиоколовая строительного назначения уплотнительная «Ливны» |  | 0,00 |
| Лаки фенольные марки: |  |  |
| ФА-97 |  | 1.80 |
| ФЛ-98 |  | 1.80 |
| # ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| ## 13.01.01. Краски, т |  |  |
| Краски водно-дисперсионные |  | 1.94 |
| Краски масляные густотертые цветные марки: |  |  |
| МА-015 |  | 0.89 |
| МА-025 |  | 0.80 |
| ПФ-014 |  | 1.03 |
| Краски масляные цветные готовые к применению |  |  |
| марки: |  |  |
| МА-15 |  | 1.13 |
| МА-22 |  | 0.89 |
| МА-25 |  | 1.00 |
| ПФ-14 |  | 0.97 |
| Эмали |  |  |
| Алкидно- и масляно-стирольные |  |  |
| МС-17 |  | 1.47 |
| МО-160 |  | 1.47 |
| Глифталевые |  | 1.62 |
| Кремнийорганические марки: |  |  |
| KО-88 |  | 5.59 |
| КО-168 |  | 2.53 |
| КО-811 |  | 7.18 |
| Мочевинные марки: |  |  |
| МЧ-123; 145; 181 1.21 |  |  |
| Нитроцеллюлозные марки: |  |  |
| НЦ-11; 11а |  | 2.44 |
| Полихлорвиниловые и сополимеровинилхлоридные марки: |  |  |
| ХВ-16; 110; 133 |  | 1.60 |
| Эпоксидные и эпоксиэфирные марки: |  |  |
| Б-ЭП-68 |  | 6.86 |
| Б-ЭП-2100 |  | 4.09 |
| ЭП-51; 91 |  | 3.08 |
| Фенольные и фенолоалкидные |  | 1.97 |
| Этрифталевые марки |  |  |
| ЭТ-199 |  | 2.91 |
| Краски порошковые марки: |  |  |
| П-ВЛ-212 |  | 7.04 |
| П-ПЗ-1130 |  | 10.48 |
| П-ПЗ-45 |  | 5.27 |
| П-ПЗ-134 |  | 7.82 |
| П-ЭП-219;ЭП-971 |  | 5.63 |
| П-ЭП-534 |  | 6.86 |
| Прочие краски |  |  |
| Перхлорвиниловая фасадная ХВ-161 |  | 0.74 |
| Органосиликаткая ОСМ-З; 5 |  | 3.53 |
| 15.1.6.3. КО-42 |  | 2.28 |
| ## 13.01.02. Белила, т |  |  |
| Белила титановые МА-25 |  | 1,00 |
| Краски масляные и алкидные густотертые: белила густо-тертые литопонные МА-021 |  | 1,03 |
| Краски масляные и алкидные густотертые: белила густо-тертые литопонные МА-025 |  | 0,88 |
| Краски масляные и алкидные густотертые: белила густо-тертые литопонные МА-0254 |  | 0,76 |
| ## 13.01.03. Олифа, т |  |  |
| Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) |  | 0,70 |
| Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) |  | 0,70 |
| Олифа натуральная |  | 0,70 |
| Олифа комбинированная К-2 |  | 0,90 |
| Олифа комбинированная К-3 |  | 1,00 |
| Олифа комбинированная К-4 |  | 0,79 |
| Олифа комбинированная К-5 |  | 0,92 |
| ## 13.01.04.Лаки, т |  |  |
| Лак "Ореол" |  | 3,0 |
| Лак "Расцвет |  | 2,4 |
| Лак масляный МА-592 |  | 6,52 |
| Лак мебельный НЦ-218 |  | 2,38 |
| Лак мебельный НЦ-221 |  | 2,38 |
| Лак НЦ-062 |  | 1,78 |
| Лак НЦ-2139 |  | 2,86 |
| Лак НЦ-2144 |  | 2,78 |
| Лак НЦ-243М |  | 2,48 |
| Лак пропиточный без растворителей АС-9115 |  | 2,48 |
| Лак ПФ-157 |  | 2,99 |
| Лак ПФ-231 |  | 2,24 |
| Лак ПФ-283 |  | 2,01 |
| Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 |  | 0,93 |
| Лаки бакелитовые ЛБС-16, ЛБС-180 |  | 1,29 |
| Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 |  | 1,04 |
| Лаки бакелитовые ЛБС-4, ЛБС-5, ЛБС-29 |  | 0,94 |
| Лаки бакелитовые ЛБС-8 |  | 1,73 |
| Лаки бакелитовые ЛБС-9, ЛБС-17 |  | 0,10 |
| Лаки бакелитовые СБС-1 для нанесения и пропитки шпона |  | 0,97 |
| Лаки каменноугольные марки А |  | 0,15 |
| Лаки каменноугольные марки Б |  | 0,13 |
| Лаки каменноугольные марки В |  | 0,15 |
| Лаки каменноугольные марки Г |  | 0,16 |
| Лаки канифольные КФ-965 |  | 2,50 |
| Лаки меламинные МЛ-133 |  | 3,53 |
| Лаки меламинные МЛ-2111 |  | 4,28 |
| Лаки меламинные МЛ-2111 ПМ |  | 5,27 |
| Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов |  | 2,63 |
| Лаки мочевинные МЧ-0163 |  | 3,30 |
| Лаки мочевинные МЧ-52 |  | 2,55 |
| Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф |  | 1,93 |
| Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-578Т |  | 1,93 |
| Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АС-548 |  | 1,93 |
| Лаки поливинилацетатные ВЛ-51 |  | 1,26 |
| Лаки поливинилацетатные ВЛ-557, 3% |  | 1,00 |
| Лаки поливинилацетатные ВЛ-9148 |  | 2,38 |
| Лаки поливинилацетатные ВЛ-9148А |  | 2,72 |
| # ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ |  |  |
| 14.01.01. Трубы чугунные , т |  |  |
| Трубы чугунные раструбные диаметром условного прохода, мм |  |  |
| 65 | 1.03 |  |
| 80 | 1.02 |  |
| 100 | 1.00 |  |
| 125 | 0.96 |  |
| 150 | 0.95 |  |
| 200 | 0.90 |  |
| 250 | 0.88 |  |
| 300 | 0.92 |  |
| 350 | 0.89 |  |
| 400 | 0.81 |  |
| 500 | 0.79 |  |
| 600 | 0.76 |  |
| 700 | 0.75 |  |
| 800 | 0.73 |  |
| 900 | 0.72 |  |
| 1000 | 0.70 |  |
| Трубы чугунные канализационные диаметром, мм: |  |  |
| 50 | 1.26 |  |
| 100 | 1.08 |  |
| 150 | 0.99 |  |

| ## 14.01.02. Трубы стальные электросварные , т |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трубы стальные электросварные прямошовные |  |  |
| толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Кп |
| 2,5 | 15 | 1,088 |
| 2,5 | 20 | 1,069 |
| 2,5 | 25 | 1,052 |
| 2,5 | 30 | 1,042 |
| 2,5 | 35 | 1,012 |
| 2,5 | 40 | 1,024 |
| 2,5 | 45 | 1,017 |
| 2,5 | 50 | 1,000 |
| 2,5 | 60 | 1,000 |
| 2,5 | 70 | 0,991 |
| 3 | 83 | 0,950 |
| 3 | 102 | 0,940 |
| 3 | 140 | 0,950 |
| 4 | 180 | 0,910 |
| 5 | 245 | 0,898 |
| 6 | 299 | 0,871 |
| 7 | 402 | 0,847 |
| 8 | 530 | 0,837 |
| Трубы стальные сварные прямошовные и спиралешовные |  |  |
| толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Кп |
| 8 | 630 | 1,005 |
| 9 | 720 | 0,961 |
| 10 | 810 | 0,936 |
| 10 | 920 | 0,918 |
| 11 | 1020 | 0,905 |
| 13 | 1220 | 0,897 |
| 14 | 1420 | 0,881 |
| 20 | 1720 | 1,031 |
| 20 | 2020 | 1,018 |
| 20 | 2520 | 1,000 |
| Трубы стальные электросварные для трубопроводов высокого давления |  |  |
| 8 | 530 | 1,338 |
| 9 | 720 | 1,238 |
| 10 | 820 | 1,203 |
| 12 | 1020 | 1,181 |
| 14 | 1220 | 1,156 |
| ## 14.01.03. Трубы стальные горячекатаные, т |  |  |
| 3 | 25 | 1,166 |
| 3,5 | 32 | 1,118 |
| 4 | 45 | 1,052 |
| 4,5 | 57 | 1,000 |
| 6 | 68 | 0,931 |
| 6 | 76 | 0,913 |
| 6,5 | 83 | 0,892 |
| 7 | 95 | 0,864 |
| 7 | 102 | 0,860 |
| 7 | 108 | 0,852 |
| 7 | 114 | 0,847 |
| 7 | 121 | 0,840 |
| 7 | 127 | 0,834 |
| 7 | 133 | 0,829 |
| 8 | 140 | 0,846 |
| 8 | 159 | 0,834 |
| 8 | 168 | 0,830 |
| 8 | 194 | 0,818 |
| 9 | 219 | 0,803 |
| 9 | 273 | 0,798 |
| 10 | 351 | 0,747 |
| 22 | 465 | 0,681 |
| 26 | 550 | 0,650 |

| ## 14.01.04. Трубы стальные водогазопроводные, т |  |
| --- | --- |
| Трубы стальные водогазопроводные черные диаметром условного прохода, мм: |  |
| 15 | 1.14 |
| 20 | 1.10 |
| 25 | 1.04 |
| 32 | 1.00 |
| 40 | 0.93 |
| 50 | 1.00 |
| 65 | 0.92 |
| 80 | 0.90 |
| 90 | 0.89 |
| 100 | 0.88 |
| 125 | 0.88 |
| 150 | 0.87 |
| Трубы оцинкованные диамет-ром условного прохода, мм: |  |
| 15 | 1.77 |
| 20 | 1.71 |
| 25 | 1.53 |
| 32 | 1.47 |
| 40 | 1.42 |
| 50 | 1.40 |
| 65 | 1.35 |
| 80 | 1.33 |
| 90 | 1.29 |
| 100 | 1.25 |
| 125 | 1.24 |
| 150 | 1.22 |
| # ТРУБЫ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ . |  |
| ## 14.02.01. Трубы керамические канализационные , п.м. |  |
| Трубы керамические канализационные внутренним диаметром, мм: |  |
| 150 | 0.32 |
| 200 | 0.44 |
| 250 | 0.59 |
| 300 | 0.84 |
| 350 | 1.00 |
| 400 | 1.33 |
| 450 | 1.44 |
| 500 | 1.95 |
| ## 14.02.02. Трубы асбестоцементные, п.м. |  |
| Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 диаметром условного прохода, мм: |  |
| 100 | 0.79 |
| 150 | 1.27 |
| 200 | 2.05 |
| 250 | 2.67 |
| 300 | 3.85 |
| 500 | 9.54 |
| То же, класса ВТ-9 диаметром условного прохода, мм: |  |
| 100 | 1.00 |
| 150 | 1.64 |
| 200 | 2.64 |
| 250 | 3.61 |
| 300 | 5.03 |
| 500 | 13.00 |
| То же, класса ВТ-12 диаметром условного прохода, мм: |  |
| 100 | 1.27 |
| 150 | 2.15 |
| 200 | 3.42 |
| 250 | 4.59 |
| 300 | 6.49 |
| 500 | 16.76 |
| То же, класса ВТ-15 диаметром условного прохода, мм: |  |
| 200 | 4.06 |
| 250 | 5.34 |
| 300 | 7.59 |
| 400 | 11.92 |
| 500 | 19.54 |
| То же, безнапорные диаметр условного прохода, мм: |  |
| 100 | 0.59 |
| 150 | 0.90 |
| 200 | 1.37 |
| 300 | 2.40 |
| 500 | 3.73 |
| ## 14.02.03. Трубы разные, п.м. |  |
| Трубы напорные из полиэтилена низкого давления наружным диаметром, мм: |  |
| 25 | 0.06 |
| 32 | 0.08 |
| 50 | 0.17 |
| 75 | 0.35 |
| 110 | 0.74 |
| 125 | 0.94 |
| 160 | 1.54 |
| 200 | 2.41 |
| 250 | 3.79 |
| 315 | 6.02 |
| 400 | 9.65 |
| 500 | 13.81 |
| То же, высокого давления наружным диаметром, мм: |  |
| 25 | 0.07 |
| 32 | 0.11 |
| 50 | 0.26 |
| 75 | 0.56 |
| 110 | 1.18 |
| 125 | 1.53 |
| 160 | 2.35 |
| Трубы из поливинилхлорида наружным диаметром, мм: |  |
| 25 | 0.08 |
| 32 | 0.12 |
| 50 | 0.24 |
| 75 | 0.49 |
| 110 | 1.00 |
| 125 | 1.28 |
| 160 | 2.11 |
| 200 | 3.35 |
| 250 | 5.29 |
| 315 | 8.51 |
| 400 | 13.89 |
| 450 | 17.11 |
| Трубы напорные из полипропилена наружным диаметром, мм: |  |
| 25 | 0.07 |
| 32 | 0.09 |
| 50 | 0.20 |
| 75 | 0.41 |
| 110 | 0.81 |
| 160 | 1.74 |
| 180 | 2.28 |
| Трубы канализационные из поливинилхлорида наружным диаметром, мм: |  |
| 50 | 0.35 |
| 110 | 0.71 |
| 160 | 1.32 |
| 200 | 2.10 |
| Трубы полиэтиленовые ПНД наружным диаметром, мм: |  |
| 50 | 0.07 |
| 63 | 0.09 |
| 75 | 0.12 |
| # САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ . |  |
| ## 14.03.01. Умывальники фаянсовые , компл. |  |
| Умывальники фаянсовые овальные с выступающими установочными поверхностями размером 600*450*150 с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном |  |
| бутылчатым латунным выпуском | 1.00 |
| То же, со скрытыми установочными поверхностями | 0.87 |
| ## 14.03.02. Унитазы фаянсовые, компл. |  |
| Унитазы тарельчатые с сиде-нием и креплением Т-КВ-11 | 1.00 |
| Унитазы козырьковые К-КВ | 0.90 |
| Унитазы КП - КВ с цельнолитой полочкой | 1.04 |
| Унитазы фарфоровые, компл. | 1.01 |
| Бачок сливной фарфоровый , компл. | 0.56 |
| ## 14.03.03. Ванны, компл. |  |
| Ванны чугунные эмалированные со смесителем размером: |  |
| 1500*700*607 | 1.00 |
| 1700*750*607 | 1.10 |
| Ванны стальные со смесителем размером: |  |
| 1500*700*560 | 0.45 |
| Краны, шт. |  |
| Краны водозаборные для раковин и моек, латунные настенные |  |
| - полированные КВ-15 | 0.98 |
| - КВ-20 | 1.11 |
| - с гальваническим покрытием |  |
| - КВ-15Д | 1.61 |
| - КВ-20Д | 1.35 |
| Краны регулирующие двойной регулировки пробковые, латунные |  |
| КРДП 15 | 0.78 |
| КРДП 20 | 0.86 |
| Краны регулирующие трехходовые, латунные |  |
| КРТПП 15 | 0.63 |
| КРТПП 20 | 0.66 |
| Краны регулирующие двойной регулировки шиберные, латунные |  |
| КРДШ 15 | 1.16 |
| ## 14.03.04. Мойки, раковины, компл. |  |
| Мойки, раковины стальные |  |
| Мойки унифицированные МСУШ размером |  |
| 500 х 600 х 210 мм | 1,04 |
| Мойки унифицированные МС-2-1 размером |  |
| 500 х 500 х 198 мм | 1,00 |
| Мойки чугунные эмалированные М4-2 размером |  |
| 800 х 600 х 234 мм | 2.60 |
| Раковины стальные эмалированные |  |
| РС-1; РС-2 | 0.46 |
| РСВ-1; РСВ-2 | 0.76 |
| Мойки, раковины фаянсовые | 0.51 |
| ## 14.03.05. Радиаторы отопительные и конвекторы, экм |  |
| Радиатор чугунный секционный марки: |  |
| МС-140 | 0.83 |
| МС-90 | 1.0 |
| Радиатор стальной панельный 10-канальный | 0.37 |
| Радиатор стальной панельный однорядный | 0.36 |
| Конвектор настенный стальной с кожухом | 0.39 |
| Конвектор настенный стальной без кожуха | 0.52 |
| Конвектор островной напольный низкий | 0.47 |
| Конвектор островной напольный высокий | 0.57 |
| Конвектор стальной настенный типа "Универсал" | 0.70 |

| ## 14.03.06. Вентиляторы, комплект |  |
| --- | --- |
| Вентиляторы осевые В-06-300-из разнородных металлов: N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4 | 3,29 |
| N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6 | 6,29 |
| N 12,5И1А, тип электродвигателя 2В1356 | 9,76 |
| Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали: N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071 | 0,81 |
| N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4 | 1,43 |
| N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6 | 2,49 |
| N 12,5А, тип электродвигателя 4АМ-112В8 | 3,59 |
| Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов: N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2 | 3,13 |
| N 2,5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4 | 3,58 |
| N 3,15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6 | 3,39 |
| N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6 | 4,27 |
| N 541-01А, тип электродвигателя 2В132S6 | 7,75 |
| N 6,3И1-01А, тип электродвигателя В16S8 | 11,64 |
| N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8 | 24,66 |
| Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов: N 2,5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2 | 1,29 |
| N 315И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4 | 1,43 |
| N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6 | 2,10 |
| N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6 | 3,22 |
| N 6,3И1-02А, тип электродвигателя В160S8 | 5,26 |
| N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8 | 6,61 |
| N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4 | 3,99 |
| N 6,3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6 | 6,31 |
| N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6 | 9,24 |
| Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76: N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4 | 3,42 |
| N 6,3В1, тип электродвигателя АИМ90L6 | 1,48 |
| N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4 | 1,49 |
| N 6,3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6 | 1,98 |
| Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016: N 5,6А, тип электродвигателя 4АПА80-06 | 0,76 |
| N 7,1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6 | 0,83 |
| Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35: N 3,55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2 | 3,47 |
| N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2 | 3,98 |
| N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4 | 8,94 |
| N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4 | 8,94 |
| N 8,5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4 | 10,29 |
| Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45: N 4,25В1-01, тип электродвигателя В100S2 | 4,68 |
| N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4 | 9,31 |
| N 8,5В1-01, тип электродвигателя В160S4 | 11,55 |
| Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50: N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4 | 15,93 |
| N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4 | 15,93 |
| N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4 | 15,93 |
| Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6 | 2,39 |
| N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4 | 3,54 |
| N 6,3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8 | 3,97 |
| N 6,3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6 | 5,23 |
| Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46: N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6 | 4,08 |
| N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6 | 5,59 |
| Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс): N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2 | 0,39 |
| N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4 | 0,45 |
| N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4 | 0,69 |
| N 5, тип электродвигателя 4АМ100L | 1,14 |
| Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-75 (из титановых сплавов): N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4 | 12,57 |
| N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4 | 20,37 |
| Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц12-49: N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4 | 13,97 |
| Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц6-28: N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4 | 4,46 |
| N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4 | 5,30 |
| N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4 | 6,70 |
| N 8-02 | 3,26 |
| N 10-02 | 3,59 |
| Вентиляторы радиальные высокого давления В-ЦПВ-600: N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2 | 5,98 |
| N 5-01, тип электродвигателя В160М2 | 8,00 |
| N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2 | 10,10 |
| Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали): N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2 | 0,45 |
| N 2,5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2 | 0,67 |
| N 3,15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4 | 0,56 |
| N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4 | 1,00 |
| N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6 | 1,26 |
| N 6,3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8 | 2,14 |
| N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8 | 3,97 |
| N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4 | 1,98 |
| N 6,3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6 | 2,42 |
| N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6 | 5,19 |
| Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали: N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4 | 1,33 |
| N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4 | 2,39 |
| Вентиляторы радиальные В-Ц4-76 из углеродистой стали: N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4 | 6,10 |
| Вентиляторы радиальные пылевые В-ЦП6-45: N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4 | 3,41 |
| Вентиляторы радиальные пылевые ВП3: N 9,6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2 | 15,36 |
| N 3,6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2 | 6,71 |
| N 0,72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2 | 7,38 |
| N 0,3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2 | 6,87 |
| Вентиляторы радиальные пылевые В-Ц6-30: N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2 | 4,82 |
| Вентиляторы крышные ВКР: 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6 | 1,48 |
| 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6 | 1,64 |
| 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6 | 2,42 |

# КАБЕЛИ И ПРОВОДА

| ## 15.01.01. Кабели, км |  |
| --- | --- |
| Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марки СБГУ, с медными жилами на напряжение 1000 В, мм2: |  |
| 3х10 | 12,08 |
| 3х16 | 14,16 |
| 3х25 | 20,01 |
| 3х35 | 25,24 |
| 3х50 | 31,55 |
| 3х70 | 49,23 |
| 3х95 | 61,86 |
| 3х120 | 75,63 |
| 3х150 | 90,36 |
| Кабели3х185 | 109,76 |
| 3х240 | 139,40 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки СБ2лГУ, с медными жилами на напряжение 1000 В, мм2: |  |
| 3х10 | 14,51 |
| 3х16 | 17,93 |
| 3х25 | 23,11 |
| 3х35 | 28,53 |
| 3х50 | 37,03 |
| 3х70 | 49,05 |
| 3х95 | 63,91 |
| 3х120 | 77,84 |
| 3х150 | 94,34 |
| 3х185 | 113,20 |
| 3х240 | 140,33 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки СБнУ, с медными жилами на напряжение 1000 В, мм2: |  |
| 3х10 | 15,16 |
| 3х16 | 18,53 |
| 3х25 | 23,48 |
| 3х35 | 29,09 |
| 3х50 | 36,84 |
| 3х70 | 48,51 |
| 3х95 | 62,89 |
| 3х120 | 76,37 |
| 3х150 | 92,44 |
| 3х185 | 110,74 |
| 3х240 | 136,46 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки СБлнУ, с медными жилами на напряжение 1000 В, мм2: |  |
| 3х10 | 15,50 |
| 3х16 | 18,87 |
| 3х25 | 23,59 |
| 3х35 | 29,20 |
| 3х50 | 37,06 |
| 3х70 | 48,75 |
| 3х95 | 63,24 |
| 3х120 | 76,59 |
| 3х150 | 92,66 |
| 3х185 | 110,20 |
| 3х240 | 136,80 |
| Кабели в алюминиевой оболочке, марки ААГУ, с алюми-ниевыми жилами на напряжение 1000 В, мм2: |  |
| 3х10 | 5,05 |
| 3х16 | 5,84 |
| 3х25 | 6,85 |
| 3х35 | 8,08 |
| 3х50 | 9,99 |
| 3х70 | 12,35 |
| 3х95 | 15,49 |
| 3х120 | 18,41 |
| 3х150 | 22,01 |
| 3х185 | 26,95 |
| 3х240 | 33,46 |
| Кабели в алюминиевой оболочке, марки ААБлГУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В, мм2: |  |
| 3х10 | 9,38 |
| 3х16 | 10,50 |
| 3х25 | 11,57 |
| 3х35 | 13,10 |
| 3х50 | 15,72 |
| 3х70 | 18,59 |
| 3х95 | 22,40 |
| 3х150 | 29,98 |
| 3х185 | 35,49 |
| 3х240 | 43,01 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки АСБГУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В, мм2: |  |
| 3х10 | 11,36 |
| 3х16 | 13,65 |
| 3х25 | 16,14 |
| 3х35 | 18,98 |
| 3х50 | 20,53 |
| 3х70 | 26,94 |
| 3х95 | 28,63 |
| 3х120 | 35,06 |
| 3х150 | 44,25 |
| 3х185 | 49,48 |
| 3х240 | 57,26 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки АСБнУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В, мм2: |  |
| 3х10 | 11,95 |
| 3х16 | 13,43 |
| 3х25 | 15,42 |
| 3х35 | 17,95 |
| 3х50 | 21,42 |
| 3х70 | 26,21 |
| 3х95 | 32,15 |
| 3х120 | 37,00 |
| 3х150 | 42,61 |
| 3х185 | 49,66 |
| 3х240 | 60,23 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки АСБлнУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В, мм2: |  |
| 3х10 | 12,19 |
| 3х16 | 13,70 |
| 3х25 | 15,72 |
| 3х35 | 18,31 |
| 3х50 | 21,85 |
| 3х70 | 26,73 |
| 3х95 | 32,79 |
| 3х120 | 37,73 |
| 3х150 | 43,46 |
| 3х185 | 50,65 |
| 3х240 | 61,43 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки СБГУ, с медными жилами на напряжение 6000 В, мм2: | 17,62 |
| 3х10 | 17,62 |
| 3х16 | 19,04 |
| 3х25 | 24,49 |
| 3х35 | 33,27 |
| 3х50 | 44,67 |
| 3х70 | 57,13 |
| 3х95 | 72,51 |
| 3х120 | 90,35 |
| 3х150 | 104,39 |
| 3х185 | 126,56 |
| 3х240 | 159,20 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки СБ2лГУ, с медными жилами на напряжение 6000 В, мм2: |  |
| 3х10 | 25,92 |
| 3х16 | 27,22 |
| 3х25 | 33,45 |
| 3х35 | 40,31 |
| 3х50 | 50,23 |
| 3х70 | 63,59 |
| 3х95 | 79,86 |
| 3х120 | 94,87 |
| 3х150 | 115,00 |
| 3х185 | 137,72 |
| 3х240 | 173,41 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки СБнУ, с медными жилами на напряжение 6000 В, мм2: |  |
| 3х10 | 24,46 |
| 3х16 | 27,74 |
| 3х25 | 33,67 |
| 3х35 | 40,45 |
| 3х50 | 49,90 |
| 3х70 | 62,74 |
| 3х95 | 78,49 |
| 3х120 | 93,02 |
| 3х150 | 112,64 |
| 3х185 | 134,69 |
| 3х240 | 169,33 |
| Кабели силовые с медными жилами на напряжение 6000 В, в свинцовой оболочке, марки СБлнУ, , мм2: |  |
| 3х10 | 24,52 |
| 3х16 | 27,98 |
| 3х25 | 33,91 |
| 3х35 | 40,04 |
| 3х50 | 50,14 |
| 3х70 | 62,98 |
| 3х95 | 78,73 |
| 3х120 | 93,26 |
| 3х150 | 112,95 |
| 3х185 | 135,06 |
| 3х240 | 169,81 |
| Кабели в алюминиевой оболочке, марки ААГУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х10 | 14,20 |
| 3х16 | 15,53 |
| 3х25 | 16,79 |
| 3х35 | 18,44 |
| 3х50 | 20,98 |
| 3х70 | 24,22 |
| 3х95 | 27,97 |
| 3х120 | 31,93 |
| 3х150 | 36,67 |
| 3х185 | 42,28 |
| 3х240 | 49,55 |
| Кабели в алюминиевой оболочке, марки ААБлГУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В, мм2: |  |
| 3х10 | 15,62 |
| 3х16 | 17,08 |
| 3х25 | 18,48 |
| 3х35 | 20,29 |
| 3х50 | 23,07 |
| 3х70 | 26,65 |
| 3х95 | 30,76 |
| 3х120 | 35,13 |
| 3х150 | 40,33 |
| 3х185 | 46,51 |
| 3х240 | 54,50 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки АСБГУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В, мм2: |  |
| 3х16 | 18,96 |
| 3х25 | 20,15 |
| 3х35 | 21,94 |
| 3х50 | 23,15 |
| 3х70 | 28,30 |
| 3х95 | 33,12 |
| 3х120 | 39,26 |
| 3х150 | 45,58 |
| 3х185 | 52,38 |
| 3х240 | 62,02 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки АСБнУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В, мм2: |  |
| 3х16 | 20,24 |
| 3х25 | 22,84 |
| 3х35 | 25,76 |
| 3х50 | 30,20 |
| 3х70 | 34,10 |
| 3х95 | 39,07 |
| 3х120 | 44,92 |
| 3х150 | 51,66 |
| 3х185 | 59,41 |
| 3х240 | 68,33 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки АСБлнУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В, мм2: |  |
| 3х16 | 20,46 |
| 3х25 | 23,05 |
| 3х35 | 25,98 |
| 3х50 | 30,41 |
| 3х70 | 34,42 |
| 3х95 | 39,29 |
| 3х120 | 45,13 |
| 3х150 | 51,90 |
| 3х185 | 59,69 |
| 3х240 | 68,64 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки СБГУ, с медными жилами на напряжение 10000 В, мм2: |  |
| 3х16 | 26,99 |
| 3х25 | 34,09 |
| 3х35 | 38,62 |
| 3х50 | 51,35 |
| 3х70 | 61,27 |
| 3х95 | 76,55 |
| 3х120 | 101,09 |
| 3х150 | 108,66 |
| 3х185 | 132,71 |
| 3х240 | 165,53 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки СБ2лГУ, с медными жилами на напряжение 10000 В, мм2: |  |
| 3х16 | 32,61 |
| 3х25 | 38,27 |
| 3х35 | 44,75 |
| 3х50 | 52,61 |
| 3х70 | 66,72 |
| 3х95 | 82,09 |
| 3х120 | 96,65 |
| 3х150 | 113,30 |
| 3х185 | 132,73 |
| 3х240 | 161,86 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки СБнУ, с медными жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х16 | 34,07 |
| 3х25 | 39,57 |
| 3х35 | 45,44 |
| 3х50 | 53,62 |
| 3х70 | 66,37 |
| 3х95 | 80,78 |
| 3х120 | 94,84 |
| 3х150 | 111,01 |
| 3х185 | 129,82 |
| 3х240 | 157,39 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки СБлнУ, с медными жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х16 | 34,83 |
| 3х25 | 40,30 |
| 3х35 | 45,65 |
| 3х50 | 53,82 |
| 3х70 | 66,77 |
| 3х95 | 81,16 |
| 3х120 | 95,36 |
| 3х150 | 111,28 |
| 3х185 | 130,76 |
| 3х240 | 157,79 |
| Кабели в алюминиевой оболочке, марки ААГУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х16 | 17,97 |
| 3х25 | 19,07 |
| 3х35 | 20,62 |
| 3х50 | 22,07 |
| 3х70 | 25,72 |
| 3х95 | 29,23 |
| 3х120 | 32,64 |
| 3х150 | 36,73 |
| 3х185 | 42,04 |
| 3х240 | 49,65 |
| Кабели в алюминиевой оболочке, марки ААБлГУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х16 | 19,76 |
| 3х25 | 20,98 |
| 3х35 | 22,68 |
| 3х50 | 24,99 |
| 3х70 | 28,30 |
| 3х95 | 32,15 |
| 3х120 | 35,90 |
| 3х150 | 40,41 |
| 3х185 | 46,25 |
| 3х240 | 54,61 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки АСБГУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х16 | 21,69 |
| 3х25 | 23,23 |
| 3х35 | 24,51 |
| 3х50 | 27,14 |
| 3х70 | 33,36 |
| 3х95 | 39,35 |
| 3х120 | 42,68 |
| 3х150 | 49,75 |
| 3х185 | 58,42 |
| 3х240 | 68,60 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки АСБнУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х16 | 21,90 |
| 3х25 | 23,68 |
| 3х35 | 25,82 |
| 3х50 | 28,84 |
| 3х70 | 33,21 |
| 3х95 | 38,73 |
| 3х120 | 42,91 |
| 3х150 | 48,25 |
| 3х185 | 53,86 |
| 3х240 | 62,76 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки АСБлнУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х16 | 22,34 |
| 3х25 | 24,15 |
| 3х35 | 26,33 |
| 3х50 | 29,42 |
| 3х70 | 33,87 |
| 3х95 | 39,50 |
| 3х120 | 43,76 |
| 3х150 | 49,21 |
| 3х185 | 54,40 |
| 3х240 | 64,02 |
| Кабели силовые для прокладки в земле в свинцовой оболочке, марки СБУ, с медными жилами на напряжение 1000 В, мм2: 3х10 |  |
| 3х10 | 12,33 |
| 3х16 | 14,58 |
| 3х25 | 20,22 |
| 3х35 | 26,00 |
| 3х50 | 34,40 |
| 3х70 | 49,70 |
| 3х95 | 67,53 |
| 3х120 | 76,54 |
| 3х150 | 91,51 |
| 3х185 | 110,99 |
| 3х240 | 140,83 |
| Кабели силовые для прокладки в земле в свинцовой оболочке, марки СБУ, с медными жилами на напряжение 1000 В, мм2 |  |
| 3х10 | 14,55 |
| 3х16 | 17,71 |
| 3х25 | 22,14 |
| 3х35 | 27,41 |
| 3х50 | 34,79 |
| 3х70 | 45,75 |
| 3х95 | 59,35 |
| 3х120 | 71,90 |
| 3х150 | 86,98 |
| 3х185 | 104,26 |
| 3х240 | 128,41 |
| Кабели силовые для прокладки в земле с двумя слоями пластмассовых лент, марки СБ2лУ, с медными жилами на напряжение 1000 В,мм2: |  |
| 3х10 | 14,84 |
| 3х16 | 18,07 |
| 3х25 | 22,58 |
| 3х35 | 27,96 |
| 3х50 | 35,49 |
| 3х70 | 46,67 |
| 3х95 | 60,55 |
| 3х120 | 73,33 |
| 3х150 | 88,71 |
| 3х185 | 105,51 |
| 3х240 | 130,98 |
| Кабели в алюминиевой оболочке, марки ААБлУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х10 | 9,38 |
| 3х16 | 10,50 |
| 3х25 | 11,57 |
| 3х35 | 13,20 |
| 3х50 | 15,72 |
| 3х70 | 18,59 |
| 3х95 | 22,41 |
| 3х120 | 25,94 |
| 3х150 | 29,99 |
| 3х185 | 35,49 |
| 3х240 | 43,02 |
| Кабели с двумя слоями пластмассовых лент, марки ААБ2лУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х10 | 8,40 |
| 3х16 | 9,37 |
| 3х25 | 10,37 |
| 3х35 | 11,72 |
| 3х50 | 13,93 |
| 3х70 | 16,38 |
| 3х95 | 19,59 |
| 3х120 | 22,67 |
| 3х150 | 26,22 |
| 3х185 | 31,03 |
| 3х240 | 37,46 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки АСБУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х10 | 10,74 |
| 3х16 | 12,09 |
| 3х25 | 13,95 |
| 3х35 | 16,26 |
| 3х50 | 19,37 |
| 3х70 | 23,78 |
| 3х95 | 29,11 |
| 3х120 | 33,52 |
| 3х150 | 38,64 |
| 3х185 | 45,07 |
| 3х240 | 54,70 |
| Кабели с одним слоем пластмассовых лент, марки АСБлУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х10 | 10,42 |
| 3х16 | 11,72 |
| 3х25 | 13,45 |
| 3х35 | 15,66 |
| 3х50 | 18,68 |
| 3х70 | 22,86 |
| 3х95 | 28,05 |
| 3х120 | 32,27 |
| 3х150 | 37,17 |
| 3х185 | 43,32 |
| 3х240 | 52,54 |
| Кабели с двумя слоями пластмассовых лент, марки АСБ2лУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х10 | 10,81 |
| 3х16 | 12,10 |
| 3х25 | 13,93 |
| 3х35 | 16,09 |
| 3х50 | 19,11 |
| 3х70 | 23,34 |
| 3х95 | 28,53 |
| 3х120 | 32,85 |
| 3х150 | 37,84 |
| 3х185 | 44,09 |
| 3х240 | 53,31 |
| Кабели с медными жилами на напряжение 6000 В в свинцовой оболочке, марки СБУ, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х10 | 17,79 |
| 3х16 | 19,71 |
| 3х25 | 25,66 |
| 3х35 | 35,01 |
| 3х50 | 45,58 |
| 3х70 | 58,97 |
| 3х95 | 73,59 |
| 3х120 | 91,74 |
| 3х150 | 105,89 |
| 3х185 | 128,08 |
| 3х240 | 161,22 |
| Кабели с медными жилами на напряжение 6000 В с одним слоем пластмассовых лент, марки СБлУ, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х10 | 20,05 |
| 3х16 | 23,81 |
| 3х25 | 28,86 |
| 3х35 | 34,64 |
| 3х50 | 42,68 |
| 3х70 | 53,60 |
| 3х95 | 67,00 |
| 3х120 | 79,37 |
| 3х150 | 93,80 |
| 3х185 | 110,30 |
| 3х240 | 135,24 |
| Кабели с медными жилами на напряжение 6000 В с двумя слоями пластмассовых лент, марки СБ2лУ, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х10 | 20,89 |
| 3х16 | 24,79 |
| 3х25 | 29,95 |
| 3х35 | 35,98 |
| 3х50 | 44,17 |
| 3х70 | 54,47 |
| 3х95 | 69,33 |
| 3х120 | 81,54 |
| 3х150 | 95,94 |
| 3х185 | 112,18 |
| 3х240 | 137,62 |
| Кабели в алюминиевой оболочке, марки ААБлУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х10 | 18,72 |
| 3х16 | 20,81 |
| 3х25 | 23,45 |
| 3х35 | 26,43 |
| 3х50 | 30,94 |
| 3х70 | 35,01 |
| 3х95 | 39,97 |
| 3х120 | 45,92 |
| 3х150 | 53,07 |
| 3х185 | 59,68 |
| 3х240 | 70,69 |
| Кабели с двумя слоями пластмассовых лент, марки ААБ2лУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х10 | 14,63 |
| 3х16 | 15,99 |
| 3х25 | 17,29 |
| 3х35 | 18,99 |
| 3х50 | 21,60 |
| 3х70 | 24,95 |
| 3х95 | 28,80 |
| 3х120 | 32,88 |
| 3х150 | 37,76 |
| 3х185 | 43,54 |
| 3х240 | 51,03 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки АСБУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х16 | 20,59 |
| 3х25 | 23,23 |
| 3х35 | 26,21 |
| 3х50 | 30,72 |
| 3х70 | 34,68 |
| 3х95 | 39,75 |
| 3х120 | 45,70 |
| 3х150 | 52,85 |
| 3х185 | 59,35 |
| 3х240 | 70,25 |
| Кабели с одним слоем пластмассовых лент, марки АСБлУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х16 | 19,48 |
| 3х25 | 21,96 |
| 3х35 | 24,74 |
| 3х50 | 28,97 |
| 3х70 | 32,78 |
| 3х95 | 37,42 |
| 3х120 | 42,98 |
| 3х150 | 49,69 |
| 3х185 | 55,87 |
| 3х240 | 66,18 |
| Кабели с двумя слоями пластмассовых лент, марки АСБ2лУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х16 | 19,95 |
| 3х25 | 22,47 |
| 3х35 | 25,25 |
| 3х50 | 29,48 |
| 3х70 | 33,30 |
| 3х95 | 38,14 |
| 3х120 | 43,71 |
| 3х150 | 50,51 |
| 3х185 | 56,69 |
| 3х240 | 67,11 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки СБУ, с медными жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х16 | 31,05 |
| 3х25 | 36,45 |
| 3х35 | 42,61 |
| 3х50 | 50,10 |
| 3х70 | 63,53 |
| 3х95 | 78,18 |
| 3х120 | 92,05 |
| 3х150 | 107,91 |
| 3х185 | 126,41 |
| 3х240 | 154,15 |
| Кабели с одним слоем пластмассовых лент, марки СБлУ, с медными жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х16 | 29,94 |
| 3х25 | 35,21 |
| 3х35 | 41,12 |
| 3х50 | 48,18 |
| 3х70 | 61,04 |
| 3х95 | 75,17 |
| 3х120 | 88,45 |
| 3х150 | 103,63 |
| 3х185 | 121,45 |
| 3х240 | 148,02 |
| Кабели с двумя слоями пластмассовых лент, марки СБ2лУ, с медными жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х16 | 31,44 |
| 3х25 | 36,97 |
| 3х35 | 42,97 |
| 3х50 | 50,35 |
| 3х70 | 64,10 |
| 3х95 | 78,17 |
| 3х120 | 91,99 |
| 3х150 | 107,26 |
| 3х185 | 125,67 |
| 3х240 | 150,98 |
| Кабели в алюминиевой оболочке, марки ААБлУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х16 | 19,76 |
| 3х25 | 20,98 |
| 3х35 | 22,68 |
| 3х50 | 24,99 |
| 3х70 | 28,30 |
| 3х95 | 32,15 |
| 3х120 | 35,90 |
| 3х150 | 40,41 |
| 3х185 | 46,25 |
| 3х240 | 54,61 |
| Кабели с двумя слоями пластмассовых лент, марки ААБ2лУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х16 | 19,02 |
| 3х25 | 20,15 |
| 3х35 | 21,75 |
| 3х50 | 24,02 |
| 3х70 | 27,21 |
| 3х95 | 30,82 |
| 3х120 | 34,33 |
| 3х150 | 38,55 |
| 3х185 | 44,12 |
| 3х240 | 52,06 |
| Кабели в свинцовой оболочке, марки АСБУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х16 | 25,72 |
| 3х25 | 27,83 |
| 3х35 | 30,26 |
| 3х50 | 33,84 |
| 3х70 | 39,11 |
| 3х95 | 45,65 |
| 3х120 | 50,60 |
| 3х150 | 56,93 |
| 3х185 | 63,25 |
| 3х240 | 73,80 |
| Кабели с одним слоем пластмассовых лент, марки АСБлУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2 |  |
| 3х16 | 23,63 |
| 3х25 | 25,55 |
| 3х35 | 27,86 |
| 3х50 | 31,12 |
| 3х70 | 35,83 |
| 3х95 | 41,78 |
| 3х120 | 46,30 |
| 3х150 | 52,06 |
| 3х185 | 58,11 |
| 3х240 | 67,72 |
| Кабели с двумя слоями пластмассовых лент, марки АСБ2лУ, с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х16 | 24,10 |
| 3х25 | 26,06 |
| 3х35 | 28,41 |
| 3х50 | 31,74 |
| 3х70 | 36,54 |
| 3х95 | 43,88 |
| 3х120 | 48,61 |
| 3х150 | 53,10 |
| 3х185 | 59,27 |
| 3х240 | 69,07 |
| Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе трехжильные с алюминиевыми жилами, марки ААШвУ, на напряжение 1000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х10 | 6,48 |
| 3х16 | 7,39 |
| 3х25 | 8,73 |
| 3х35 | 10,28 |
| 3х50 | 12,53 |
| 3х70 | 15,51 |
| 3х95 | 19,27 |
| 3х120 | 22,61 |
| 3х150 | 26,72 |
| 3х185 | 31,44 |
| 3х240 | 38,84 |
| Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе трехжильные с алюминиевыми жилами, марки ААШвУ, на напряжение 6000 В, с числом жил и сечением, мм2: 3х10 |  |
| 3х10 | 12,85 |
| 3х16 | 13,85 |
| 3х25 | 15,29 |
| 3х35 | 17,07 |
| 3х50 | 19,61 |
| 3х70 | 23,05 |
| 3х95 | 27,26 |
| 3х120 | 31,03 |
| 3х150 | 35,68 |
| 3х185 | 41,00 |
| 3х240 | 49,42 |
| Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе трехжильные с алюминиевыми жилами, марки ААШвУ, на напряжение 10000 В, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 3х16 | 16,52 |
| 3х25 | 17,83 |
| 3х35 | 19,34 |
| 3х50 | 21,66 |
| 3х70 | 24,58 |
| 3х95 | 28,31 |
| 3х120 | 31,93 |
| 3х150 | 36,27 |
| 3х185 | 41,30 |
| 3х240 | 49,36 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, на напряжение 660 В, одножильные , мм2: |  |
| 1х2.5 | 0,53 |
| 1х4 | 0,63 |
| 1х6 | 0,74 |
| 1х10 | 1,16 |
| 1х16 | 1,57 |
| 1х25 | 2,14 |
| 1х35 | 2,56 |
| 1х50 | 3,50 |
| 2х2.5 | 1,00 |
| 2х4 | 1,22 |
| 2х6 | 1,47 |
| 2х10 | 2,28 |
| 2х16 | 3,39 |
| 2х25 | 4,44 |
| 2х35 | 5,36 |
| 2х50 | 7,49 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, на напряжение 660 В, трехжильные , мм2: |  |
| 3х2.5 | 1,21 |
| 3х4 | 1,51 |
| 3х6 | 1,86 |
| 3х10 | 2,88 |
| 3х16 | 4,30 |
| 3х25 | 5,57 |
| 3х35 | 7,04 |
| 3х50 | 10,16 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, на напряжение 660 В, |  |
| 3х4+1х2.5 | 1,75 |
| 3х6+1х4 | 2,16 |
| 3х10+1х6 | 3,12 |
| 3х16+1х10 | 5,19 |
| 3х25+1х10 | 6,48 |
| 3х25+1х16 | 7,56 |
| 3х35+1х16 | 9,37 |
| 660 В, 3х35+1х25 | 9,79 |
| 3х50+1х25 | 12,59 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, на напряжение 660 В, |  |
| 4х2.5 | 1,43 |
| 4х4 | 1,83 |
| 4х6 | 2,25 |
| 4х10 | 3,52 |
| 4х16 | 5,54 |
| 4х25 | 7,44 |
| 4х35 | 9,30 |
| 4х50 | 12,92 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, на напряжение 660 В, |  |
| 4х4+2х2.5 | 2,31 |
| 4х6+2х4 | 2,90 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, на напряжение 1000 В, одножильные, мм2: |  |
| 1х2.5 | 0,56 |
| 1х4 | 0,73 |
| 1х6 | 0,84 |
| 1х10 | 1,18 |
| 1х16 | 1,67 |
| 1х25 | 2,18 |
| 1х35 | 2,61 |
| 1х50 | 3,56 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, на напряжение 1000 В, двужильные, мм2: |  |
| 2х2.5 | 1,08 |
| 2х4 | 1,35 |
| 2х6 | 1,59 |
| 2х10 | 2,34 |
| 2х16 | 3,47 |
| 2х25 | 4,54 |
| 2х35 | 5,47 |
| Кабел2х50 | 7,61 |
| 2х70 | 9,64 |
| 2х95 | 12,61 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, на напряжение 1000 В, трехжильные, мм2: |  |
| 3х2.5 | 1,30 |
| 3х4 | 1,68 |
| 3х6 | 2,02 |
| 3х10 | 2,95 |
| 3х16 | 4,46 |
| 3х25 | 5,96 |
| 3х35 | 7,39 |
| 3х50 | 10,32 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, на напряжение 1000 В, мм2: |  |
| 3х4+1х2.5 | 1,95 |
| 3х6+1х4 | 2,40 |
| 3х10+1х6 | 3,30 |
| 3х16+1х10 | 5,33 |
| 3х25+1х10 | 6,61 |
| 3х25+1х16 | 7,72 |
| 3х35+1х16 | 9,55 |
| 3х35+1х25 | 9,97 |
| 3х50+1х25 | 12,78 |
| 3х70+1х35 | 16,48 |
| 4х2.5 | 1,56 |
| 4х4 | 2,06 |
| 4х6 | 2,50 |
| 4х10 | 3,62 |
| 4х16 | 5,72 |
| 4х25 | 7,59 |
| 4х35 | 9,48 |
| 4х50 | 13,13 |
| 4х70 | 16,56 |
| 4х95 | 21,73 |
| 4х4+2х2.5 | 2,53 |
| 4х6+2х4 | 3,20 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой негорючие марки АВВГнг, на напряжение 660 В, мм2: 2х4 | 1,79 |
| 2х6 | 2,10 |
| 2х10 | 3,05 |
| 3х4 | 2,14 |
| 3х6 | 2,61 |
| 3х4+1х2.5 | 2,45 |
| 3х6+1х4 | 2,92 |
| 3х10+1х6 | 4,06 |
| 3х16+1х10 | 6,40 |
| 4х25 | 8,69 |
| 4х35 | 10,42 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой негорючие марки АВВГнг, на напряжение 1000 В, мм2: 1х4 | 1,05 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой негорючие марки АВВГнг, на напряжение 1000 В, мм2: 1х6 | 1,21 |
| 1х10 | 1,42 |
| 1х16 | 2,33 |
| 1х25 | 3,26 |
| 1х35 | 3,89 |
| 2х4 | 1,96 |
| 2х6 | 2,31 |
| 2х10 | 3,40 |
| 2х16 | 4,85 |
| 2х25 | 6,94 |
| 3х4 | 2,43 |
| 3х6 | 2,94 |
| 3х10 | 4,28 |
| 3х16 | 6,38 |
| 3х25 | 8,91 |
| 4х2.5 | 2,26 |
| 4х4 | 2,99 |
| 4х6 | 3,63 |
| 4х10 | 5,25 |
| 4х16 | 8,23 |
| 4х25 | 10,65 |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке марки АПВГ, на напряжение до 660 В, мм2: 1х2.5 | 0,54 |
| 1х4 | 0,64 |
| 1х6 | 0,75 |
| 1х16 | 0,98 |
| 1х25 | 2,19 |
| 1х35 | 2,62 |
| 2х2.5 | 1,02 |
| 2х4 | 1,23 |
| 2х6 | 1,50 |
| 2х10 | 1,99 |
| 2х16 | 3,53 |
| 2х25 | 4,64 |
| 2х35 | 5,54 |
| 3х2.5 | 1,22 |
| 3х4 | 1,51 |
| 3х6 | 1,86 |
| 3х10 | 2,67 |
| 3х16 | 3,56 |
| 3х25 | 4,90 |
| 3х35 | 6,23 |
| 3х4+1х2.5 | 1,74 |
| 3х6+1х4 | 2,13 |
| 3х25+1х16 | 7,50 |
| 3х35+1х25 | 9,76 |
| 4х2.5 | 1,43 |
| 4х4 | 1,81 |
| 4х6 | 2,24 |
| 4х25 | 7,74 |
| 4х35 | 9,46 |
| 4х4+2х2.5 | 2,28 |
| 4х6+2х4 | 2,86 |
| На напряжение 1000 В: |  |
| Кабели силовые с алюминиевыми жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке марки АПВГ, мм2: одножильные 1х2.5 | 0,57 |
| Одножильные 1х4 | 0,68 |
| 1х6 | 0,79 |
| 1х10 | 0,93 |
| 1х16 | 1,66 |
| 1х25 | 2,22 |
| 1х35 | 2,65 |
| Двужильные 2х2.5 | 1,09 |
| 2х4 | 1,34 |
| 2х6 | 1,57 |
| 2х10 | 1,69 |
| 2х16 | 3,58 |
| 2х25 | 5,16 |
| 2х35 | 5,61 |
| Трехжильные 3х2.5 | 1,29 |
| 3х4 | 1,63 |
| 3х6 | 1,98 |
| 3х10 | 2,87 |
| 3х16 | 4,51 |
| 3х25 | 5,91 |
| 3х35 | 7,35 |
| 3х4+1х2.5 | 1,87 |
| 3х6+1х4 | 2,31 |
| 3х25+1х16 | 7,60 |
| 3х35+1х25 | 9,87 |
| 4х2.5 | 1,52 |
| 4х4 | 1,98 |
| 4х6 | 2,41 |
| 4х16 | 5,72 |
| 4х25 | 7,87 |
| 4х35 | 9,60 |
| 4х4+2х2.5 | 2,43 |
| 4х6+2х4 | 3,04 |
| На напряжение до 660 В: |  |
| Кабель силовой, бронированный стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, марки АВБбШв, число пар, число жил: 4х4 | 3,81 |
| 4х6 | 5,20 |
| 4х10 | 6,72 |
| 4х16 | 7,90 |
| 4х25 | 12,46 |
| 4х35 | 14,98 |
| 4х50 | 20,21 |
| 3х10+1х6 | 5,91 |
| 3х35+1х25 | 14,68 |
| На напряжение 1000 В: |  |
| 4х6 | 5,03 |
| 4х10 | 6,19 |
| 4х16 | 8,16 |
| 3х4+1х2.5 | 5,38 |
| 3х6+1х4 | 6,11 |
| 3х10+1х6 | 6,24 |
| 3х16+1х10 | 8,54 |
| 3х25+1х16 | 11,96 |
| 3х35+1х16 | 13,51 |
| 3х35+1х25 | 14,94 |
| 3х70+1х35 | 23,03 |
| Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основ-ных жилах и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением, мм2: 3х4+1х2.5 | 9,91 |
| 3х6+1х4 | 13,25 |
| 3х10+1х6 | 16,26 |
| 3х16+1х10 | 20,92 |
| 3х25+1х10 | 28,42 |
| 3х35+1х10 | 34,24 |
| 3х50+1х10 | 41,12 |
| 3х70+1х10 | 50,25 |
| 3х95+1х10 | 63,04 |
| 3х4+1х2.5+3х1.5 | 13,89 |
| 3х6+1х4+3х2.5 | 17,31 |
| 3х10+1х6+3х2.5 | 22,66 |
| 3х16+1х10+3х2.5 | 27,96 |
| 3х25+1х10+3х2.5 | 33,08 |
| 3х35+1х10+3х2.5 | 41,57 |
| 3х50+1х10+3х2.5 | 47,51 |
| 3х70+1х10+3х2.5 | 55,73 |
| 3х95+1х10+3х2.5 | 69,44 |
| Кабели для присоединения шахтного бурильного электро-инструмента, марки КОГВЭШ, на напряжение до 660 В, мм2: 3х1.5+1х1.5+1х1.5 | 7,13 |
| 3х2.5+1х2.5+1х2.5 | 8,50 |
| 3х4+1х4+1х2.5 | 9,87 |
| 3х6+1х4+1х2.5 | 11,88 |
| Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, марки КГ, на напряжение до 660 В, мм2: 1х2.5 | 1,07 |
| 1х4 | 1,32 |
| 1х6 | 1,65 |
| 1х10 | 2,32 |
| 1х16 | 3,27 |
| 1х25 | 4,78 |
| 1х35 | 6,59 |
| 1х50 | 9,10 |
| 1х70 | 12,22 |
| 1х95 | 16,31 |
| 1х120 | 20,74 |
| 2х0.75 | 0,78 |
| 2х1 | 0,88 |
| 2х1.5 | 1,12 |
| 2х2.5 | 1,57 |
| 2х4 | 2,21 |
| 2х6 | 3,40 |
| 2х10 | 5,74 |
| 2х16 | 8,36 |
| 2х25 | 12,03 |
| 2х35 | 16,30 |
| 2х50 | 22,31 |
| 2х70 | 30,98 |
| 2х95 | 41,35 |
| 2х120 | 51,81 |
| 3х0.75 | 1,05 |
| 3х1 | 1,30 |
| 3х1.5 | 1,47 |
| 3х2.5 | 2,13 |
| 3х4 | 2,97 |
| 3х6 | 4,28 |
| 3х10 | 7,42 |
| 3х16 | 11,32 |
| 3х25 | 16,63 |
| 3х35 | 22,94 |
| 3х50 | 31,43 |
| 3х70 | 43,65 |
| 3х95 | 58,66 |
| 3х120 | 73,67 |
| 4х0.75 | 2,31 |
| 4х1 | 2,50 |
| 4х1.5 | 2,87 |
| 4х2.5 | 3,26 |
| 4х4 | 4,06 |
| 4х6 | 5,93 |
| 4х10 | 10,48 |
| 4х16 | 14,41 |
| 4х25 | 19,46 |
| 4х35 | 27,70 |
| 4х50 | 38,82 |
| 4х70 | 53,65 |
| Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами, марки КГН, на напряжение до 660 В, мм2 1х2.5 | 1,42 |
| 1х4 | 1,83 |
| 1х6 | 2,39 |
| 1х10 | 3,49 |
| 1х16 | 5,16 |
| 1х25 | 7,65 |
| 1х35 | 10,43 |
| 1х50 | 14,58 |
| 1х70 | 18,06 |
| 1х95 | 27,06 |
| 1х120 | 29,05 |
| 2х0.75 | 1,99 |
| 2х1 | 2,21 |
| 2х1.5 | 2,73 |
| 2х2.5 | 4,01 |
| 2х4 | 4,24 |
| 2х6 | 5,63 |
| 2х10 | 8,22 |
| 2х16 | 12,27 |
| 2х25 | 18,03 |
| 2х35 | 24,48 |
| 2х50 | 33,40 |
| 2х70 | 45,42 |
| 2х95 | 60,47 |
| 2х120 | 70,85 |
| 3х0.75 | 2,29 |
| 3х1 | 2,54 |
| 3х1.5 | 3,08 |
| 3х2.5 | 4,01 |
| 3х4 | 6,05 |
| 3х6 | 6,82 |
| 3х10 | 10,17 |
| 3х16 | 15,48 |
| 3х25 | 23,35 |
| 3х35 | 32,27 |
| 3х50 | 43,95 |
| 3х70 | 59,69 |
| 3х95 | 80,03 |
| 3х120 | 94,46 |
| 4х0.75 | 2,87 |
| 4х1 | 3,17 |
| 4х1.5 | 3,86 |
| 4х2.5 | 5,01 |
| 4х4 | 7,57 |
| 4х6 | 8,53 |
| 4х10 | 12,71 |
| 4х16 | 19,35 |
| 4х25 | 29,19 |
| 4х35 | 40,34 |
| 4х50 | 54,94 |
| 4х70 | 74,62 |
| Кабели силовые переносные с медными жилами повышен-ной гибкости в резиновой оболочке, марки КПГ, на напря-жение до 660 В, мм2: 2х2.5 | 3,67 |
| 2х4 | 5,01 |
| 2х6 | 6,41 |
| 2х10 | 9,15 |
| 2х16 | 13,22 |
| 2х25 | 19,36 |
| 2х35 | 26,24 |
| 2х50 | 36,72 |
| 2х70 | 48,34 |
| 3х2.5 | 4,59 |
| 3х4 | 6,26 |
| 3х6 | 8,01 |
| 3х10 | 11,43 |
| 3х16 | 16,53 |
| 3х25 | 24,20 |
| 3х35 | 32,80 |
| 3х50 | 45,90 |
| 3х70 | 60,43 |
| 4х2.5 | 5,51 |
| 4х4 | 7,51 |
| 4х6 | 9,61 |
| 4х10 | 13,72 |
| 4х16 | 19,83 |
| 4х25 | 29,04 |
| 4х35 | 39,36 |
| 4х50 | 55,08 |
| 4х70 | 72,51 |
| Кабели силовые переносные с медными жилами повышен-ной гибкости с сердечником в резиновой оболочке, марки КПГС, на напряжение до 660 В, мм2: 3х2.5+1х1.5 | 6,82 |
| 3х4+1х2.5 | 8,00 |
| 3х6+1х4 | 11,22 |
| 3х10+1х6 | 15,09 |
| 3х16+1х6 | 19,68 |
| 3х25+1х10 | 32,54 |
| 3х35+1х10 | 35,42 |
| 3х50+1х16 | 47,10 |
| 3х70+1х25 | 62,58 |
| 3х95+1х35 | 87,90 |
| 3х120+1х35 | 106,27 |
| 3х2.5+1х1.5+1х1.5 | 7,87 |
| 3х4+1х2.5+1х2.5 | 8,79 |
| 3х4+1х2.5+2х2.5 | 10,28 |
| 3х6+1х4+1х4 | 12,33 |
| 3х6+1х4+2х4 | 14,80 |
| 3х10+1х6+2х6 | 17,76 |
| 3х16+1х6+2х6 | 23,02 |
| 3х25+1х10+2х10 | 32,23 |
| 3х35+1х10+2х10 | 40,29 |
| 3х50+1х16+2х10 | 60,09 |
| Кабели силовые переносные с медными жилами повышен-ной гибкости с сердечником, марки КПГСН, на напряже-ние до 660 В, мм2: 3х2.5+1х1.5 | 7,41 |
| 3х4+1х2.5 | 6,02 |
| 3х6+1х4 | 8,62 |
| 3х10+1х6 | 11,53 |
| 3х16+1х6 | 15,09 |
| 3х25+1х10 | 24,83 |
| 3х35+1х10 | 27,08 |
| 3х50+1х16 | 35,89 |
| 3х70+1х25 | 47,32 |
| 3х95+1х35 | 66,53 |
| 3х120+1х35 | 79,65 |
| 3х2.5+1х1.5+1х1.5 | 6,28 |
| 3х4+1х2.5+1х2.5 | 6,89 |
| 3х4+1х2.5+2х2.5 | 8,95 |
| 3х6+1х4+1х4 | 9,61 |
| 3х6+1х4+2х4 | 13,45 |
| 3х10+1х6+2х6 | 17,95 |
| 3х16+1х6+2х6 | 23,33 |
| 3х25+1х10+2х10 | 30,33 |
| 3х35+1х10+2х10 | 39,43 |
| 3х50+1х16+2х10 | 45,17 |
| Кабели силовые переносные с медными жилами повышен-ной гибкости с заполнением в резиновой оболочке, марки КПГУ, на напряжение до 660 В, мм2: 3х95 | 65,30 |
| 3х120 | 81,48 |
| 3х150 | 98,00 |
| 3х95+1х25 | 77,08 |
| 3х120+1х35 | 94,69 |
| 3х150+1х50 | 114,51 |
| Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изоли-рованной нейтралью, с гибкими медными жилами с экра-ном из электропроводящей резины, марки КГЭ, на напря-жение до 6000 В, 3х10+1х6+1х6 мм2 | 32,26 |
| 3х16+1х6, мм2+1х6, мм2 | 36,89 |
| 3х25+1х10+1х6, мм2 | 42,72 |
| 3х35+1х10+1х6, мм2 | 53,29 |
| 3х50+1х16+1х10, мм2 | 63,86 |
| 3х70+1х16+1х10, мм2 | 76,53 |
| 3х95+1х25+1х10, мм2 | 91,71 |
| 3х120+1х35+1х10, мм2 | 109,90 |
| 3х150+1х50+1х10, мм2 | 131,70 |
| Кабели силовые гибкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ. на напря-жение до 660 В, мм2: 2х1.5 | 1,35 |
| 2х2.5 | 1,89 |
| 2х4 | 2,48 |
| 2х6 | 3,30 |
| 2х25 | 10,02 |
| 2х50 | 17,62 |
| 3х1.5 | 2,31 |
| 3х2.5 | 2,70 |
| 3х4 | 3,52 |
| 3х6 | 4,51 |
| 3х25 | 14,42 |
| 3х35 | 19,16 |
| 3х50 | 25,99 |
| Кабели силовые гибкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ. на напря-жение 1000 В, мм2: 2х1.5 | 1,74 |
| 2х2.5 | 2,15 |
| 2х4 | 2,60 |
| 2х6 | 3,47 |
| 2х25 | 10,24 |
| 2х50 | 17,84 |
| 2х70 | 24,00 |
| 3х1.5 | 2,37 |
| 3х2.5 | 2,81 |
| 3х4 | 3,63 |
| 3х6 | 4,62 |
| 3х25 | 14,59 |
| 3х35 | 19,38 |
| 3х50 | 26,21 |
| 3х70 | 35,24 |
| Наименование материалов и изделий |  |
| Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с медными жилами, с числом жил и сечением, мм2: 4х0.75 | 1,18 |
| 5х0.75 | 1,40 |
| 7х0.75 | 1,93 |
| 10х0.75 | 2,21 |
| 14х0.75 | 3,33 |
| 19х0.75 | 4,26 |
| 27х0.75 | 5,91 |
| 37х0.75 | 7,79 |
| 52х0.75 | 10,57 |
| 61х0.75 | 12,21 |
| 4х1 | 1,39 |
| 5х1 | 1,75 |
| 7х1 | 2,31 |
| 10х1 | 3,05 |
| 14х1 | 4,25 |
| 19х1 | 5,10 |
| 27х1 | 7,50 |
| 37х1 | 10,10 |
| 52х1 | 13,92 |
| 61х1 | 15,46 |
| 4х1.5 | 2,05 |
| 5х1.5 | 2,41 |
| 7х1.5 | 3,11 |
| 10х1.5 | 4,47 |
| 14х1.5 | 5,94 |
| 19х1.5 | 7,69 |
| 27х1.5 | 9,74 |
| 37х1.5 | 15,27 |
| 52х1.5 | 18,08 |
| 61х1.5 | 20,77 |
| 4х2.5 | 2,78 |
| 5х2.5 | 3,40 |
| 7х2.5 | 4,51 |
| 10х2.5 | 6,72 |
| 14х2.5 | 9,05 |
| 19х2.5 | 11,89 |
| 27х2.5 | 16,87 |
| 37х2.5 | 22,86 |
| 4х4 | 2,57 |
| 7х4 | 6,36 |
| 10х4 | 9,05 |
| 4х6 | 5,40 |
| 7х6 | 8,96 |
| 10х6 | 12,83 |
| Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские, марки КВВГ-П, с медными жилами, с числом жил и сечением, мм2: 4х1.5 | 1,90 |
| 4х2.5 | 2,58 |
| Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВГЭ, с медными жилами, с числом жил и сечени-ем, мм2: 4х1.5 | 2,66 |
| 5х1.5 | 3,05 |
| 7х1.5 | 3,72 |
| 10х1.5 | 5,00 |
| 14х1.5 | 6,30 |
| 19х1.5 | 7,95 |
| 27х1.5 | 10,72 |
| 37х1.5 | 14,29 |
| 52х1.5 | 18,60 |
| 61х1.5 | 21,25 |
| 4х2.5 | 3,79 |
| 5х2.5 | 4,38 |
| 7х2.5 | 5,41 |
| 10х2.5 | 7,31 |
| 14х2.5 | 9,40 |
| 19х2.5 | 12,09 |
| 27х2.5 | 16,83 |
| 37х2.5 | 22,67 |
| 4х4 | 4,95 |
| 7х4 | 7,42 |
| 10х4 | 10,74 |
| 4х6 | 6,47 |
| 7х6 | 9,95 |
| 10х6 | 13,94 |
| Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБ, с медными жилами, с числом жил и сечением, мм2: 4х0.75 | 4,02 |
| 5х0.75 | 4,38 |
| 7х0.75 | 5,05 |
| 10х0.75 | 6,39 |
| 14х0.75 | 7,16 |
| 19х0.75 | 8,40 |
| 27х0.75 | 10,51 |
| 37х0.75 | 12,99 |
| 52х0.75 | 16,13 |
| 61х0.75 | 17,94 |
| 4х1 | 4,64 |
| 5х1 | 5,10 |
| 7х1 | 5,67 |
| 10х1 | 7,27 |
| 14х1 | 8,30 |
| 19х1 | 9,74 |
| 27х1 | 12,68 |
| 37х1 | 15,31 |
| 52х1 | 19,69 |
| 61х1 | 21,96 |
| 4х1.5 | 4,95 |
| 5х1.5 | 5,46 |
| 7х1.5 | 6,29 |
| 10х1.5 | 8,09 |
| 14х1.5 | 9,33 |
| 19х1.5 | 11,24 |
| 27х1.5 | 14,69 |
| 37х1.5 | 18,09 |
| 52х1.5 | 23,81 |
| 61х1.5 | 26,80 |
| 4х2.5 | 5,77 |
| 5х2.5 | 6,49 |
| 7х2.5 | 7,68 |
| 10х2.5 | 9,90 |
| 14х2.5 | 11,80 |
| 19х2.5 | 14,53 |
| 27х2.5 | 19,07 |
| 37х2.5 | 24,02 |
| 4х4 | 7,37 |
| 7х4 | 9,90 |
| 10х4 | 13,50 |
| 4х6 | 8,81 |
| 7х6 | 12,32 |
| 10х6 | 16,75 |
| Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с медными жилами, с числом жил и сечени-ем, мм2: 4х0.75 | 3,09 |
| 6х0.75 | 3,40 |
| 7х0.75 | 4,07 |
| 10х0.75 | 5,31 |
| 14х0.75 | 6,08 |
| 19х0.75 | 7,25 |
| 27х0.75 | 9,23 |
| 37х0.75 | 11,49 |
| 52х0.75 | 14,59 |
| 61х0.75 | 16,39 |
| 4х1 | 3,66 |
| 5х1 | 4,12 |
| 7х1 | 4,64 |
| 10х1 | 6,13 |
| 14х1 | 7,16 |
| 19х1 | 8,50 |
| 27х1 | 11,18 |
| 37х1 | 13,76 |
| 52х1 | 18,04 |
| 61х1 | 20,31 |
| 4х1.5 | 3,82 |
| 5х1.5 | 4,44 |
| 7х1.5 | 5,22 |
| 10х1.5 | 6,62 |
| 14х1.5 | 8,22 |
| 19х1.5 | 10,15 |
| 27х1.5 | 13,81 |
| 37х1.5 | 17,73 |
| 52х1.5 | 23,06 |
| 61х1.5 | 26,76 |
| 4х2.5 | 4,67 |
| 5х2.5 | 5,41 |
| 7х2.5 | 6,45 |
| 10х2.5 | 8,57 |
| 14х2.5 | 11,03 |
| 19х2.5 | 14,49 |
| 27х2.5 | 18,63 |
| 37х2.5 | 24,47 |
| 4х4 | 6,43 |
| 7х4 | 8,91 |
| 10х4 | 12,33 |
| 4х6 | 5,01 |
| 7х6 | 11,28 |
| 10х6 | 15,60 |
| Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с медными жилами, с числом жил и сечением, мм2: 4х0.75 | 3,16 |
| 5х0.75 | 3,48 |
| 7х0.75 | 4,16 |
| 10х0.75 | 5,43 |
| 14х0.75 | 6,22 |
| 19х0.75 | 7,43 |
| 27х0.75 | 9,44 |
| 37х0.75 | 11,75 |
| 52х0.75 | 14,92 |
| 61х0.75 | 16,76 |
| 4х1 | 3,74 |
| 5х1 | 4,22 |
| 7х1 | 4,74 |
| 10х1 | 6,27 |
| 14х1 | 7,33 |
| 19х1 | 8,70 |
| 27х1 | 11,44 |
| 37х1 | 14,07 |
| 52х1 | 18,45 |
| 61х1 | 20,77 |
| 4х1.5 | 4,11 |
| 5х1.5 | 4,53 |
| 7х1.5 | 5,32 |
| 10х1.5 | 7,06 |
| 14х1.5 | 8,33 |
| 19х1.5 | 10,12 |
| 27х1.5 | 13,49 |
| 37х1.5 | 16,87 |
| 52х1.5 | 22,56 |
| 61х1.5 | 25,62 |
| 4х2.5 | 4,80 |
| 5х2.5 | 5,53 |
| 7х2.5 | 6,75 |
| 10х2.5 | 8,80 |
| 14х2.5 | 10,70 |
| 19х2.5 | 13,34 |
| 27х2.5 | 17,87 |
| 37х2.5 | 22,88 |
| 4х4 | 6,43 |
| 7х4 | 8,91 |
| 10х4 | 12,33 |
| 4х6 | 7,85 |
| 7х6 | 11,28 |
| 10х6 | 15,60 |
| Кабели контрольные с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с медными жилами, с числом жил и сечением, мм2: 4х0.75 | 3,19 |
| 5х0.75 | 3,58 |
| 7х0.75 | 4,18 |
| 10х0.75 | 5,45 |
| 14х0.75 | 6,33 |
| 19х0.75 | 7,49 |
| 27х0.75 | 9,41 |
| 37х0.75 | 11,62 |
| 52х0.75 | 14,53 |
| 61х0.75 | 16,19 |
| 4х1 | 3,36 |
| 5х1 | 3,96 |
| 7х1 | 4,57 |
| 10х1 | 5,84 |
| 14х1 | 6,83 |
| 19х1 | 8,04 |
| 27х1 | 10,46 |
| 37х1 | 13,43 |
| 52х1 | 16,63 |
| 61х1 | 17,78 |
| 4х1.5 | 3,91 |
| 5х1.5 | 4,35 |
| 7х1.5 | 5,18 |
| 10х1.5 | 6,88 |
| 14х1.5 | 8,04 |
| 19х1.5 | 9,52 |
| 27х1.5 | 12,33 |
| 37х1.5 | 15,75 |
| 52х1.5 | 21,14 |
| 61х1.5 | 23,56 |
| 4х2.5 | 4,79 |
| 5х2.5 | 5,40 |
| 7х2.5 | 5,95 |
| 10х2.5 | 8,59 |
| 14х2.5 | 10,35 |
| 19х2.5 | 12,55 |
| 27х2.5 | 16,74 |
| 37х2.5 | 21,69 |
| Кабели контрольные, с медными жилами, с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х0.75 | 3,19 |
| 5х0.75 | 3,58 |
| 7х0.75 | 4,18 |
| 10х0.75 | 4,79 |
| 14х0.75 | 6,33 |
| 19х0.75 | 7,49 |
| 27х0.75 | 9,41 |
| 37х0.75 | 11,62 |
| 52х0.75 | 14,53 |
| 61х0.75 | 16,19 |
| 4х1 | 3,36 |
| 5х1 | 3,96 |
| 7х1 | 4,57 |
| 10х1 | 5,84 |
| 14х1 | 6,83 |
| 19х1 | 8,04 |
| 27х1 | 10,46 |
| 37х1 | 13,43 |
| 52х1 | 16,63 |
| 61х1 | 17,78 |
| 4х1.5 | 3,91 |
| 5х1.5 | 4,35 |
| 7х1.5 | 5,18 |
| 10х1.5 | 6,88 |
| 14х1.5 | 8,04 |
| 19х1.5 | 9,52 |
| 27х1.5 | 12,33 |
| 37х1.5 | 15,75 |
| 52х1.5 | 21,14 |
| 61х1.5 | 23,56 |
| 4х2.5 | 4,79 |
| 5х2.5 | 5,40 |
| 7х2.5 | 5,95 |
| 10х2.5 | 8,59 |
| 14х2.5 | 10,35 |
| 19х2.5 | 12,55 |
| 27х2.5 | 16,74 |
| 37х2.5 | 21,69 |
| Кабели контрольные с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с медными жилами, с наружным покровом, марки КПсВБ, мм2: 4х0.75 | 3,19 |
| 5х0.75 | 3,58 |
| 7х0.75 | 4,18 |
| Кабели контрольные с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с медными жилами, с наружным покровом, марки КПсВБ, мм2: 10х0.75 | 5,45 |
| 14х0.75 | 6,33 |
| 19х0.75 | 7,49 |
| 27х0.75 | 9,41 |
| 37х0.75 | 11,62 |
| 52х0.75 | 14,53 |
| 61х0.75 | 16,19 |
| 4х1 | 3,36 |
| 5х1 | 3,96 |
| 7х1 | 4,57 |
| 10х1 | 5,84 |
| 14х1 | 6,83 |
| 19х1 | 8,04 |
| 27х1 | 10,46 |
| 37х1 | 13,43 |
| 52х1 | 16,63 |
| 61х1 | 17,78 |
| 4х1.5 | 3,91 |
| 5х1.5 | 4,35 |
| 7х1.5 | 5,18 |
| 10х1.5 | 6,88 |
| 14х1.5 | 8,04 |
| 19х1.5 | 9,52 |
| 27х1.5 | 12,33 |
| 37х1.5 | 15,75 |
| 52х1.5 | 21,14 |
| 61х1.5 | 23,56 |
| 4х2.5 | 4,79 |
| 5х2.5 | 5,40 |
| 7х2.5 | 6,50 |
| 10х2.5 | 8,59 |
| 14х2.5 | 10,35 |
| 19х2.5 | 12,55 |
| 27х2.5 | 16,74 |
| 37х2.5 | 21,69 |
| Кабели контрольные с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, мм2: 4х0.75 | 3,19 |
| 5х0.75 | 3,58 |
| 7х0.75 | 4,18 |
| 10х0.75 | 5,45 |
| 14х0.75 | 6,33 |
| 19х0.75 | 9,47 |
| 27х0.75 | 9,41 |
| 37х0.75 | 11,62 |
| 52х0.75 | 14,53 |
| 61х0.75 | 16,19 |
| 4х1 | 3,36 |
| 5х1 | 3,96 |
| 7х1 | 4,57 |
| 10х1 | 5,84 |
| 14х1 | 6,83 |
| 19х1 | 8,04 |
| 27х1 | 10,46 |
| 37х1 | 13,43 |
| 52х1 | 16,63 |
| 61х1 | 17,78 |
| 4х1.5 | 3,91 |
| 5х1.5 | 4,35 |
| 7х1.5 | 5,18 |
| 10х1.5 | 7,54 |
| 14х1.5 | 8,04 |
| 19х1.5 | 9,52 |
| 27х1.5 | 12,33 |
| 37х1.5 | 15,75 |
| 52х1.5 | 21,14 |
| 61х1.5 | 23,56 |
| 4х2.5 | 4,79 |
| 5х2.5 | 5,40 |
| 7х2.5 | 6,50 |
| 10х2.5 | 8,59 |
| 14х2.5 | 10,35 |
| 19х2.5 | 12,55 |
| 27х2.5 | 16,74 |
| 37х2.5 | 21,69 |
| Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с алюминиевыми жилами, мм2: 4х2.5 | 1,37 |
| 5х2.5 | 1,57 |
| 7х2.5 | 1,96 |
| 10х2.5 | 2,64 |
| 14х2.5 | 3,33 |
| 19х2.5 | 4,41 |
| Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с алюминиевыми жилами, мм2: 4х2.5 | 3,96 |
| 5х2.5 | 4,26 |
| 7х2.5 | 4,89 |
| 10х2.5 | 6,07 |
| 14х2.5 | 7,00 |
| 19х2.5 | 8,27 |
| 27х2.5 | 10,46 |
| 37х2.5 | 12,95 |
| Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с алюминиевыми жилами, мм2: 4х2.5 | 3,12 |
| 5х2.5 | 3,42 |
| 7х2.5 | 4,01 |
| 10х2.5 | 5,02 |
| 14х2.5 | 5,90 |
| 19х2.5 | 7,08 |
| 27х2.5 | 9,15 |
| 37х2.5 | 11,60 |
| Кабели контрольные с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с алюминиевыми жилами, мм2: 4х2.5 | 1,14 |
| 5х2.5 | 1,22 |
| 7х2.5 | 1,56 |
| 10х2.5 | 2,19 |
| 14х2.5 | 2,70 |
| 19х2.5 | 3,46 |
| 27х2.5 | 4,55 |
| 37х2.5 | 5,90 |
| 4х4 | 1,43 |
| 7х4 | 1,98 |
| 10х4 | 2,83 |
| 4х6 | 1,73 |
| 7х6 | 2,53 |
| 10х6 | 3,80 |
| 4х10 | 2,70 |
| 7х10 | 3,51 |
| 10х10 | 4,56 |
| Кабели контрольные с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ, с алюминиевыми жилами, мм2: 4х2.5 | 3,58 |
| 5х2.5 | 3,84 |
| 7х2.5 | 4,34 |
| 10х2.5 | 5,44 |
| 14х2.5 | 6,11 |
| 19х2.5 | 7,17 |
| 27х2.5 | 8,81 |
| 37х2.5 | 10,54 |
| 4х4 | 4,13 |
| 7х4 | 5,02 |
| 10х4 | 6,41 |
| 4х6 | 4,60 |
| 7х6 | 5,78 |
| 10х6 | 7,67 |
| 4х10 | 5,40 |
| 7х10 | 7,02 |
| 10х10 | 9,12 |
| Кабели контрольные с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ, с алюминиевыми жилами, мм2: 4х2.5 | 2,78 |
| 5х2.5 | 2,99 |
| 7х2.5 | 3,46 |
| 10х2.5 | 4,47 |
| 14х2.5 | 5,06 |
| 19х2.5 | 5,99 |
| 27х2.5 | 7,55 |
| 37х2.5 | 9,24 |
| 4х4 | 3,25 |
| 7х4 | 4,09 |
| 10х4 | 5,31 |
| 4х6 | 3,71 |
| 7х6 | 4,77 |
| 10х6 | 6,45 |
| 4х10 | 5,40 |
| 7х10 | 7,02 |
| 10х10 | 9,12 |
| Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией, негорючие, марки КВВГнг, с медными жилами, с числом жил и сечением, мм2: 4х1.5 | 2,23 |
| 5х1.5 | 2,59 |
| 7х1.5 | 3,19 |
| 10х1.5 | 4,50 |
| 14х1.5 | 5,97 |
| 19х1.5 | 7,82 |
| 27х1.5 | 10,75 |
| 4х2.5 | 2,93 |
| 5х2.5 | 3,58 |
| 7х2.5 | 4,74 |
| Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией, негорючие, марки КВВГЭнг, с медными жилами, с числом жил и сечением, мм2: 4х1.5 | 2,90 |
| 5х1.5 | 3,31 |
| 7х1.5 | 4,01 |
| 10х1.5 | 5,36 |
| 14х1.5 | 6,69 |
| 19х1.5 | 8,39 |
| 4х2.5 | 3,13 |
| 5х2.5 | 3,64 |
| 7х2.5 | 4,59 |
| 10х2.5 | 6,36 |
| 14х2.5 | 8,30 |
| 19х2.5 | 8,39 |
| Кабели с медными жилами в полиэтиленовой усиленной оболочке единичной скрутки марки СБПу, число жил, се-чение, мм2: 3х0.9 | 1,32 |
| 4х0.9 | 1,55 |
| 5х0.9 | 1,77 |
| 7х0.9 | 2,17 |
| 9х0.9 | 2,66 |
| 12х0.9 | 2,73 |
| 16х0.9 | 4,03 |
| 19х0.9 | 4,59 |
| 21х0.9 | 4,99 |
| 24х0.9 | 5,68 |
| 27х0.9 | 6,19 |
| 30х0.9 | 6,83 |
| 33х0.9 | 7,52 |
| 37х0.9 | 8,30 |
| 42х0.9 | 9,19 |
| 48х0.9 | 9,95 |
| 61х0.9 | 12,20 |
| 3х1 | 1,65 |
| 4х1 | 1,92 |
| 5х1 | 2,20 |
| 7х1 | 2,69 |
| 9х1 | 3,28 |
| 12х1 | 4,00 |
| 16х1 | 4,97 |
| 19х1 | 5,65 |
| 21х1 | 5,87 |
| 24х1 | 6,62 |
| 27х1 | 7,24 |
| 30х1 | 7,97 |
| 33х1 | 8,81 |
| 37х1 | 9,74 |
| 42х1 | 10,76 |
| 48х1 | 11,66 |
| 61х1 | 14,30 |
| Кабели с медными жилами в полиэтиленовой усиленной оболочке парной скрутки марки СБПу, число жил, сечение, мм2: 3х2х0.9 | 1,92 |
| 4х2х0.9 | 2,74 |
| 5х2х0.9 | 3,21 |
| 7х2х0.9 | 3,94 |
| 10х2х0.9 | 5,33 |
| 12х2х0.9 | 5,98 |
| 14х2х0.9 | 6,63 |
| 19х2х0.9 | 9,03 |
| 24х2х0.9 | 11,07 |
| 27х2х0.9 | 12,11 |
| 30х2х0.9 | 13,28 |
| 3х2х1 | 2,65 |
| 4х2х1 | 3,10 |
| 7х2х1 | 4,37 |
| 10х2х1 | 5,58 |
| 12х2х1 | 6,37 |
| 14х2х1 | 7,24 |
| 19х2х1 | 9,06 |
| 24х2х1 | 10,88 |
| 27х2х1 | 11,92 |
| 30х2х1 | 13,18 |
| Кабели с медными жилами в полихлорвиниловой оболочке единичной скрутки марки СБПу, число жил, сечение, мм2: 3х0.9 | 1,50 |
| 4х0.9 | 1,75 |
| 5х0.9 | 2,03 |
| 7х0.9 | 2,43 |
| 9х0.9 | 2,90 |
| 12х0.9 | 3,04 |
| 16х0.9 | 4,29 |
| 19х0.9 | 4,85 |
| 21х0.9 | 5,42 |
| 24х0.9 | 5,93 |
| 27х0.9 | 6,41 |
| 30х0.9 | 7,05 |
| 33х0.9 | 7,74 |
| 37х0.9 | 8,50 |
| 42х0.9 | 9,35 |
| 48х0.9 | 11,08 |
| 61х0.9 | 12,87 |
| 3х1 | 1,83 |
| 4х1 | 2,11 |
| 5х1 | 2,39 |
| 7х1 | 2,87 |
| 9х1 | 3,50 |
| 12х1 | 4,22 |
| 16х1 | 5,17 |
| 19х1 | 5,84 |
| 21х1 | 6,08 |
| 24х1 | 6,84 |
| 27х1 | 7,41 |
| 30х1 | 8,16 |
| 33х1 | 8,97 |
| 37х1 | 9,88 |
| 42х1 | 10,86 |
| 48х1 | 12,33 |
| 61х1 | 14,99 |
| Кабели с медными жилами в полихлорвиниловой оболочке парной скрутки марки СБПу, число жил, сечение, мм2: 3х2х0.9 | 2,20 |
| 4х2х0.9 | 3,12 |
| 5х2х0.9 | 3,61 |
| 7х2х0.9 | 4,42 |
| 12х2х0.9 | 6,50 |
| 14х2х0.9 | 7,17 |
| 19х2х0.9 | 9,70 |
| 24х2х0.9 | 11,82 |
| 27х2х0.9 | 12,90 |
| 30х2х0.9 | 14,11 |
| 3х2х1 | 3,11 |
| 4х2х1 | 3,59 |
| 7х2х1 | 4,95 |
| 10х2х1 | 6,18 |
| 12х2х1 | 7,09 |
| 14х2х1 | 7,75 |
| 19х2х1 | 9,69 |
| 24х2х1 | 11,82 |
| 27х2х1 | 12,16 |
| 30х2х1 | 14,22 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой усиленной оболочке с гидрофобным заполнителем единичной скрутки марки СБЗПу, число жил, сечение, мм2: 3х0.9 | 1,46 |
| 4х0.9 | 1,70 |
| 5х0.9 | 1,95 |
| 7х0.9 | 2,39 |
| 9х0.9 | 2,92 |
| 12х0.9 | 3,01 |
| 16х0.9 | 4,44 |
| 19х0.9 | 5,05 |
| 21х0.9 | 5,49 |
| 24х0.9 | 6,25 |
| 27х0.9 | 6,81 |
| 30х0.9 | 7,51 |
| 33х0.9 | 8,27 |
| 37х0.9 | 9,13 |
| 42х0.9 | 10,10 |
| 48х0.9 | 10,95 |
| 61х0.9 | 13,42 |
| 3х1 | 1,82 |
| 4х1 | 2,11 |
| 5х1 | 2,43 |
| 7х1 | 2,95 |
| 9х1 | 3,61 |
| 12х1 | 4,40 |
| 16х1 | 5,46 |
| 19х1 | 6,21 |
| 21х1 | 6,46 |
| 24х1 | 7,29 |
| 27х1 | 7,96 |
| 30х1 | 8,77 |
| 33х1 | 9,69 |
| 37х1 | 10,72 |
| 42х1 | 11,84 |
| 48х1 | 12,83 |
| 61х1 | 15,72 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой усиленной оболочке с гидрофобным заполнителем парной скрутки марки СБЗПу, число жил, сечение, мм2: 3х2х0.9 | 2,11 |
| 4х2х0.9 | 3,02 |
| 5х2х0.9 | 0,00 |
| 7х2х0.9 | 4,33 |
| 10х2х0.9 | 5,86 |
| 12х2х0.9 | 6,58 |
| 14х2х0.9 | 7,30 |
| 19х2х0.9 | 9,93 |
| 24х2х0.9 | 12,18 |
| 27х2х0.9 | 13,32 |
| 30х2х0.9 | 14,63 |
| 3х2х1 | 2,55 |
| 4х2х1 | 3,66 |
| 7х2х1 | 5,11 |
| 10х2х1 | 7,09 |
| 12х2х1 | 7,96 |
| 14х2х1 | 8,83 |
| 19х2х1 | 12,03 |
| 24х2х1 | 14,74 |
| 27х2х1 | 16,12 |
| 30х2х1 | 17,64 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покровом, единичной скрутки марки СБПБ, диаметр жилы 0.9 мм, число жил: 3 | 3,19 |
| 4 | 3,52 |
| 5 | 3,85 |
| 7 | 4,39 |
| 9 | 5,29 |
| 12 | 6,10 |
| 16 | 7,15 |
| 19 | 7,86 |
| 21 | 8,46 |
| 24 | 9,24 |
| 27 | 9,82 |
| 30 | 10,68 |
| 33 | 11,57 |
| 37 | 12,45 |
| 42 | 13,49 |
| 48 | 15,45 |
| 61 | 18,34 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покровом, единичной скрутки марки СБПБ, диаметр жилы 1 мм, число жил: 3 | 3,40 |
| 4 | 3,77 |
| 5 | 4,15 |
| 7 | 4,78 |
| 9 | 5,81 |
| 12 | 6,76 |
| 16 | 8,00 |
| 19 | 8,85 |
| 21 | 9,25 |
| 24 | 10,32 |
| 27 | 11,08 |
| 30 | 11,92 |
| 33 | 12,93 |
| 37 | 14,04 |
| 42 | 16,00 |
| 48 | 17,55 |
| 61 | 20,94 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покровом, парной скрутки марки СБПБ, диаметр жилы 0,9 мм, число пар: 3 | 4,56 |
| 4 | 5,19 |
| 7 | 6,92 |
| 10 | 8,40 |
| 12 | 9,44 |
| 14 | 10,62 |
| 19 | 13,06 |
| 24 | 16,10 |
| 27 | 17,25 |
| 30 | 18,88 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покровом, парной скрутки марки СБПБ, диаметр жилы 1 мм, число пар: 3 | 4,89 |
| 4 | 5,62 |
| 7 | 7,60 |
| 10 | 9,36 |
| 12 | 10,73 |
| 14 | 11,91 |
| 19 | 15,17 |
| 24 | 18,30 |
| 27 | 19,68 |
| 30 | 21,85 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, единичной скрутки марки СБВГ, диаметр жилы 0,9 мм, число жил: 3 | 1,09 |
| 4 | 1,30 |
| 5 | 1,52 |
| 7 | 1,88 |
| 9 | 2,47 |
| 12 | 3,06 |
| 16 | 3,78 |
| 19 | 4,32 |
| 21 | 4,69 |
| 24 | 5,33 |
| 27 | 5,81 |
| 30 | 6,41 |
| 33 | 6,87 |
| 37 | 7,70 |
| 42 | 8,53 |
| 48 | 9,61 |
| 61 | 12,23 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, парной скрутки марки СБВГ, диаметр жилы 0,9 мм, число пар: 3 | 1,94 |
| 4 | 2,36 |
| 7 | 3,55 |
| 10 | 4,72 |
| 12 | 5,46 |
| 14 | 6,19 |
| 19 | 7,99 |
| 24 | 10,18 |
| 27 | 11,06 |
| 30 | 12,21 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, единичной скрутки марки СБВГ, жилы 1 мм, число жил: 3 | 1,22 |
| 4 | 1,47 |
| 5 | 1,72 |
| 7 | 2,16 |
| 9 | 2,83 |
| 12 | 3,53 |
| 16 | 4,38 |
| 19 | 5,03 |
| 21 | 5,50 |
| 24 | 6,23 |
| 27 | 6,80 |
| 30 | 7,63 |
| 33 | 8,04 |
| 37 | 9,03 |
| 42 | 10,03 |
| 48 | 11,71 |
| 61 | 14,34 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, парной скрутки марки СБВГ, диаметр жилы 1 мм, число пар: 3 | 2,19 |
| 4 | 2,70 |
| 7 | 4,09 |
| 10 | 5,48 |
| 12 | 6,49 |
| 14 | 7,20 |
| 19 | 9,76 |
| 24 | 11,89 |
| 27 | 12,96 |
| 30 | 14,65 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке негорючие, единичной скрутки СБВГнг, жилы 0,9 мм, число жил: 3 | 1,35 |
| 4 | 1,58 |
| 5 | 1,82 |
| 7 | 2,21 |
| 12 | 3,53 |
| 16 | 4,33 |
| 19 | 4,93 |
| 24 | 6,00 |
| 27 | 6,51 |
| 30 | 7,15 |
| 33 | 7,61 |
| 42 | 9,39 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке негорючие, парной скрутки СБВГнг, жилы 0,9 мм, число пар: 3 | 2,36 |
| 4 | 2,83 |
| 7 | 4,12 |
| 10 | 5,39 |
| 12 | 6,19 |
| 14 | 6,96 |
| 19 | 8,87 |
| 24 | 11,35 |
| 27 | 12,32 |
| 30 | 13,59 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, единичной скрутки СБПБГ, жилы 0.9 мм, число жил: 3 | 1,82 |
| 4 | 2,06 |
| 5 | 2,32 |
| 7 | 2,75 |
| Кабели с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, парной скрутки марки СБПБГ, диаметр жилы 0,9 мм, число пар: 3 | 2,88 |
| 4 | 3,40 |
| 7 | 5,33 |
| Кабели с медными жилами, с поясной изоляцией из поли-этилентерефталатной пленки и поливинилхлорида, брони-рованный стальными лентами, в шланге из полиэтилена, единичной скрутки СББбШп, жилы 0,9 мм, число жил: 3 | 2,77 |
| 4 | 3,08 |
| 5 | 3,41 |
| 7 | 3,89 |
| 9 | 4,57 |
| 12 | 5,35 |
| 16 | 6,28 |
| 19 | 7,00 |
| 21 | 7,47 |
| 24 | 8,17 |
| 27 | 8,85 |
| 30 | 9,44 |
| 33 | 10,02 |
| 37 | 11,02 |
| 42 | 12,34 |
| 48 | 13,52 |
| 61 | 16,23 |
| Кабели с медными жилами, с поясной изоляцией из поли-этилентерефталатной пленки и поливинилхлорида, брони-рованный стальными лентами, в шланге из полиэтилена, парной скруткиСББбШп, жилы 0,9 мм, число пар: 3 | 4,14 |
| 4 | 4,78 |
| 7 | 6,43 |
| 10 | 8,23 |
| 12 | 9,37 |
| 14 | 10,42 |
| 19 | 12,71 |
| 24 | 15,08 |
| 27 | 16,20 |
| 30 | 17,84 |
| Кабели с медными жилами, с поясной изоляцией из поли-этилентерефталатной пленки и поливинилхлорида, брони-рованный стальными лентами, в шланге из полиэтилена, единичной скрутки СББбШп, жилы 1 мм, число жил: 3 | 2,91 |
| 4 | 3,39 |
| 5 | 3,62 |
| 7 | 4,17 |
| 9 | 4,94 |
| 12 | 5,84 |
| 16 | 6,91 |
| 19 | 7,73 |
| 21 | 8,20 |
| 24 | 9,00 |
| 27 | 9,83 |
| 30 | 10,55 |
| 33 | 11,19 |
| 37 | 13,75 |
| 42 | 13,81 |
| 48 | 15,18 |
| 61 | 18,24 |
| Кабели с медными жилами, с поясной изоляцией из поли-этилентерефталатной пленки и поливинилхлорида, брони-рованный стальными лентами, в шланге из полиэтиле-на,скрутки марки СББбШп,жилы 1 мм, число пар: 3 | 4,42 |
| 4 | 5,11 |
| 7 | 7,01 |
| 10 | 8,85 |
| 12 | 10,31 |
| 14 | 11,53 |
| 19 | 14,17 |
| 24 | 16,78 |
| 27 | 18,11 |
| 30 | 19,98 |
| Кабели с медными жилами, в алюминиевой оболочке, в шланге из полиэтилена, парной скрутки марки СБПАШп, диаметр жилы 0.9 мм, число пар: 3 | 5,05 |
| : 4 | 5,70 |
| : 7 | 7,57 |
| : 10 | 9,28 |
| : 12 | 10,33 |
| : 14 | 11,32 |
| : 19 | 13,75 |
| : 24 | 16,39 |
| : 27 | 17,42 |
| : 30 | 19,05 |
| Кабели с медными жилами, в алюминиевой оболочке, в шланге из полиэтилена, парной скрутки марки СБПАШп, диаметр жилы 1 мм, число пар: 3 | 6,02 |
| 4 | 6,83 |
| 7 | 8,97 |
| 10 | 11,19 |
| 12 | 12,49 |
| 14 | 13,70 |
| 19 | 16,66 |
| 24 | 19,91 |
| 27 | 21,16 |
| 30 | 23,16 |
| Кабели для городских телефонных сетей, марки ТГ, диа-метром жилы 0.5 мм, с числом пар: 10 | 4,95 |
| 20 | 6,85 |
| 30 | 9,07 |
| 50 | 12,39 |
| 100 | 20,72 |
| 150 | 28,46 |
| 200 | 35,84 |
| 300 | 51,24 |
| 400 | 66,42 |
| 500 | 82,23 |
| 600 | 98,04 |
| 700 | 115,97 |
| 800 | 132,83 |
| 900 | 142,32 |
| 1000 | 152,87 |
| 1200 | 171,84 |
| Кабели для городских телефонных сетей, марки ТГ, диа-метром жилы 0.64 мм, с числом пар: 10 | 7,12 |
| 20 | 10,54 |
| 30 | 13,65 |
| 50 | 20,35 |
| 100 | 34,37 |
| 150 | 49,55 |
| 200 | 64,31 |
| 300 | 94,88 |
| 400 | 126,51 |
| 500 | 158,14 |
| 600 | 179,22 |
| Кабели связи низкочастотные с воздушно-бумажной изо-ляцией в свинцовой оболочке, марки ТБГ, жилы 0.5 мм, с числом пар: 10 | 6,74 |
| 20 | 9,27 |
| 30 | 11,10 |
| 50 | 15,09 |
| 100 | 23,82 |
| 150 | 32,65 |
| 200 | 40,41 |
| 300 | 56,04 |
| 400 | 74,36 |
| 500 | 88,37 |
| 600 | 102,38 |
| Кабели связи низкочастотные с воздушно-бумажной изо-ляцией в свинцовой оболочке, ТБГ, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар: 30 | 16,54 |
| 50 | 23,17 |
| 100 | 37,40 |
| 150 | 53,45 |
| 200 | 68,97 |
| 300 | 101,30 |
| Кабели связи низкочастотные с воздушно-бумажной изо-ляцией в свинцовой оболочке, марки ТБ, жилы 0.5 мм, с числом пар: 10 | 7,49 |
| 20 | 9,91 |
| 30 | 12,12 |
| 50 | 16,27 |
| 100 | 24,89 |
| 150 | 33,84 |
| 200 | 42,03 |
| 300 | 58,19 |
| 400 | 76,51 |
| 500 | 90,52 |
| 600 | 103,46 |
| Кабели связи низкочастотные с воздушно-бумажной изо-ляцией в свинцовой оболочке, ТБ, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар: 30 | 10,56 |
| 50 | 24,46 |
| 100 | 39,55 |
| 150 | 56,04 |
| 200 | 71,13 |
| 300 | 103,46 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диамет-ром жилы 0.32 мм, с числом пар: 10 | 1,07 |
| 20 | 1,72 |
| 30 | 2,20 |
| 50 | 3,64 |
| 100 | 6,97 |
| 150 | 10,70 |
| 200 | 13,77 |
| 300 | 19,76 |
| 400 | 26,06 |
| 500 | 32,07 |
| 600 | 39,64 |
| 700 | 50,22 |
| 800 | 56,57 |
| 900 | 62,92 |
| 1000 | 71,52 |
| 1200 | 82,47 |
| 1400 | 95,01 |
| 1600 | 109,07 |
| 1800 | 125,54 |
| 2000 | 143,99 |
| 2400 | 167,46 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диамет-ром жилы 0.4 мм, с числом пар: 10 | 1,32 |
| 20 | 2,11 |
| 30 | 2,69 |
| 50 | 4,47 |
| 100 | 8,54 |
| 150 | 13,11 |
| 200 | 16,87 |
| 300 | 24,21 |
| 400 | 31,94 |
| 500 | 39,31 |
| 600 | 48,57 |
| 700 | 61,55 |
| 800 | 69,32 |
| 900 | 77,11 |
| 1000 | 87,65 |
| 1200 | 101,07 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диамет-ром жилы 0.5 мм, с числом пар: 5 | 1,13 |
| 10 | 1,75 |
| 20 | 3,03 |
| 30 | 3,91 |
| 50 | 6,63 |
| 100 | 12,61 |
| 150 | 16,98 |
| 200 | 23,00 |
| 300 | 33,83 |
| 400 | 44,46 |
| 500 | 55,16 |
| 600 | 68,43 |
| 700 | 86,50 |
| 800 | 96,95 |
| 900 | 108,72 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диамет-ром жилы 0.64 мм, с числом пар: 10 | 2,49 |
| 20 | 4,30 |
| 30 | 5,76 |
| 50 | 9,74 |
| 100 | 19,41 |
| 150 | 29,21 |
| 200 | 38,04 |
| 300 | 56,55 |
| 400 | 74,51 |
| 500 | 92,75 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диа-метром жилы 0.32 мм, с числом пар: 10 | 2,69 |
| 20 | 5,06 |
| 30 | 7,29 |
| 50 | 12,50 |
| 100 | 24,33 |
| 150 | 41,50 |
| 200 | 56,02 |
| 300 | 81,04 |
| 400 | 103,51 |
| 500 | 130,02 |
| 600 | 160,58 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диа-метром жилы 0.4 мм, с числом пар: 10 | 2,90 |
| 20 | 4,19 |
| 30 | 5,17 |
| 50 | 7,96 |
| 100 | 14,97 |
| 150 | 23,62 |
| 200 | 35,08 |
| 300 | 49,22 |
| 400 | 50,51 |
| 500 | 62,06 |
| 600 | 96,63 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диа-метром жилы 0.5 мм, с числом пар: 10 | 2,95 |
| 20 | 4,62 |
| 30 | 5,78 |
| 50 | 9,35 |
| 100 | 17,21 |
| 150 | 24,70 |
| 200 | 30,64 |
| 300 | 43,97 |
| 400 | 62,88 |
| 500 | 84,89 |
| 600 | 112,06 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диа-метром жилы 0.64 мм, с числом пар: 10 | 5,17 |
| 20 | 8,10 |
| 30 | 10,22 |
| 50 | 17,21 |
| 100 | 30,51 |
| 150 | 42,04 |
| 200 | 54,02 |
| 300 | 78,18 |
| 400 | 115,70 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, жилы 0.4 мм, с числом пар: 10 | 3,53 |
| 20 | 4,77 |
| 30 | 5,62 |
| 50 | 8,10 |
| 100 | 14,31 |
| 150 | 30,73 |
| 200 | 34,40 |
| 300 | 40,04 |
| 400 | 53,28 |
| 500 | 65,06 |
| 600 | 78,16 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, жилы 0.5 мм, с числом пар: 10 | 4,25 |
| 20 | 6,20 |
| 30 | 7,45 |
| 50 | 11,43 |
| 100 | 19,93 |
| 150 | 32,15 |
| 200 | 39,37 |
| 300 | 56,76 |
| 400 | 84,01 |
| 500 | 98,74 |
| 600 | 116,34 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБ, диамет-ром жилы 0.64 мм, с числом пар: 10 | 6,09 |
| 20 | 9,10 |
| 30 | 11,36 |
| 50 | 18,91 |
| 100 | 32,46 |
| 150 | 44,25 |
| 200 | 56,27 |
| 300 | 80,60 |
| 400 | 102,30 |
| Кабели связи низкочастотные однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок: 3 | 7,41 |
| 4 | 10,76 |
| 7 | 14,82 |
| 12 | 22,95 |
| 14 | 26,64 |
| 19 | 33,89 |
| 27 | 46,38 |
| 37 | 57,82 |
| 52 | 83,47 |
| 61 | 96,63 |
| Кабели связи низкочастотные однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1.2 мм, с числом четверок: 3 | 10,08 |
| 4 | 14,64 |
| 7 | 21,04 |
| 12 | 32,91 |
| 14 | 37,03 |
| 19 | 47,74 |
| 27 | 64,90 |
| 37 | 86,12 |
| 52 | 114,48 |
| 61 | 129,33 |
| Кабели связи низкочастотные с пластмассовой лентой, марки ТЗБл, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок: 3 | 11,20 |
| 4 | 14,58 |
| 7 | 18,39 |
| 12 | 25,88 |
| 14 | 31,31 |
| 19 | 39,06 |
| 27 | 51,18 |
| 37 | 66,06 |
| 52 | 88,02 |
| 61 | 99,60 |
| Кабели связи низкочастотные с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диамет-ром жилы 1.2 мм с числом четверок: 3 | 14,17 |
| 4 | 20,36 |
| 7 | 26,39 |
| 12 | 39,80 |
| 14 | 44,29 |
| 19 | 56,29 |
| 27 | 75,97 |
| 37 | 98,42 |
| 52 | 140,74 |
| 61 | 161,48 |
| Кабели связи низкочастотные с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, ТЗШп, жилы 0.9 мм, с числом четверок: 3 | 9,87 |
| 4 | 12,36 |
| 7 | 12,30 |
| 12 | 19,30 |
| 14 | 22,57 |
| 19 | 29,99 |
| 27 | 29,37 |
| 37 | 45,67 |
| 52 | 57,05 |
| 61 | 65,21 |
| Кабели связи низкочастотные с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, ТЗШп, жилы 1.2 мм, с числом четверок: 3 | 13,32 |
| 4 | 16,68 |
| 7 | 16,61 |
| 12 | 26,05 |
| 14 | 30,47 |
| 19 | 40,49 |
| 27 | 39,66 |
| 37 | 61,66 |
| 52 | 77,02 |
| 61 | 88,03 |
| Кабели связи низкочастотные однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диа-метром жилы 0.9 мм, с числом четверок: 3 | 5,54 |
| 4 | 6,33 |
| 7 | 8,77 |
| 12 | 13,04 |
| 14 | 14,86 |
| 19 | 18,88 |
| 27 | 27,04 |
| 37 | 37,16 |
| 52 | 52,39 |
| Кабели связи низкочастотные однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок: 3 | 6,94 |
| 4 | 8,04 |
| 7 | 12,85 |
| 12 | 18,03 |
| 14 | 20,71 |
| 19 | 27,17 |
| 27 | 38,50 |
| 37 | 52,63 |
| 52 | 73,85 |
| Кабели для городских телефонных сетей, с полиэтиленовой изоляцией с гидрофобным заполнением сердечника с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, ТППэпЗ, жилы 0.4 мм, с числом пар: 5 | 0,76 |
| 10 | 1,55 |
| 20 | 2,36 |
| 30 | 3,01 |
| 50 | 5,01 |
| 100 | 9,57 |
| 150 | 14,69 |
| 200 | 18,90 |
| 300 | 27,12 |
| 400 | 35,77 |
| 500 | 44,03 |
| 600 | 54,41 |
| Кабели для городских телефонных сетей, с полиэтиленовой изоляцией с гидрофобным заполнением сердечника с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, ТППэпЗ, жилы 0.5 мм, с числом пар: 10 | 1,96 |
| 20 | 3,46 |
| 30 | 4,37 |
| 50 | 7,43 |
| 100 | 14,13 |
| 150 | 19,02 |
| 200 | 25,76 |
| 300 | 37,89 |
| 400 | 49,79 |
| 500 | 61,78 |
| 600 | 76,64 |
| Кабели для городских телефонных сетей, с полиэтиленовой изоляцией с гидрофобным заполнением сердечника с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, ТППэпЗ, жилы 0.64 мм, с числом пар: 10 | 2,79 |
| 20 | 4,82 |
| 30 | 6,45 |
| 50 | 10,91 |
| 100 | 21,74 |
| 150 | 32,72 |
| 200 | 42,60 |
| 300 | 63,34 |
| 400 | 83,45 |
| 500 | 103,88 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с гидрофобным заполнением сердечника с алюмополиэти-леновым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпЗБ, жилы 0.4 мм, с числом пар: 5 | 2,98 |
| 10 | 3,71 |
| 20 | 5,01 |
| 30 | 5,90 |
| 50 | 8,50 |
| 100 | 15,03 |
| 200 | 30,10 |
| 300 | 41,61 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с гидрофобным заполнением сердечника с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпЗБ, жилы 0.5 мм, с числом пар: 10 | 4,50 |
| 20 | 6,57 |
| 30 | 7,90 |
| 50 | 12,11 |
| 100 | 21,13 |
| 200 | 37,15 |
| 300 | 51,92 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с экраном из алюминиевой фольги с поливинилхлоридной оболочке, марки ТПВ, жилы 0.4 мм, с числом пар: 10 | 1,36 |
| 20 | 2,21 |
| 30 | 2,97 |
| 50 | 6,82 |
| 100 | 9,68 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с экраном из алюминиевой фольги с поливинилхлоридной оболочке, марки ТПВ,жилы 0.5 мм, с числом пар: 10 | 1,55 |
| 20 | 2,68 |
| 30 | 3,59 |
| 50 | 5,98 |
| 100 | 11,75 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с экраном из алюминиевой фольги с поливинилхлоридной оболочке,ТПВ, жилы 0.7 мм, с числом пар: 10 | 2,81 |
| 20 | 4,96 |
| 30 | 7,04 |
| 50 | 12,00 |
| 100 | 20,44 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с экраном из алюминиевой фольги с поливинилхлоридной негорючей оболочке, марки ТПВнг, диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар: 10 | 1,82 |
| 20 | 2,88 |
| 30 | 3,80 |
| 50 | 6,28 |
| 100 | 12,44 |
| Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией с экраном из алюминиевой фольги с поливинилхлоридной негорючей оболочке, марки ТПВнг, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар: 5 | 1,53 |
| 10 | 2,10 |
| 20 | 3,57 |
| 30 | 4,71 |
| 50 | 7,81 |
| 100 | 15,25 |
| Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ТСВ, жилы 0.4 мм, с числом пар: 5х2 | 0,88 |
| 10х2 | 1,31 |
| 16х2 | 1,74 |
| 20х2 | 2,11 |
| 30х2 | 2,92 |
| 32х2 | 3,03 |
| 34х2 | 3,32 |
| 41х2 | 3,57 |
| 51х2 | 5,61 |
| 103х2 | 9,36 |
| Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ТСВ, жилы 0.4 мм, с числом пар: 5х3 | 1,09 |
| 10х3 | 1,73 |
| 20х3 | 2,73 |
| Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ТСВ, жилы 0.5 мм, с числом пар: 5х2 | 1,03 |
| 10х2 | 1,57 |
| 16х2 | 2,25 |
| 20х2 | 2,78 |
| 30х2 | 3,63 |
| 41х2 | 4,87 |
| 103х2 | 12,47 |
| Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ТСВ, жилы 0.5 мм, с числом пар: 5х3 | 1,31 |
| 10х3 | 2,16 |
| 20х3 | 3,60 |
| Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и негорючей оболочкой марки ТСВнг, жилы 0.4 мм, с числом пар: 5х2 | 1,41 |
| 10х2 | 1,91 |
| 16х2 | 2,41 |
| 20х2 | 2,89 |
| 30х2 | 3,46 |
| 41х2 | 4,36 |
| 103х2 | 9,01 |
| Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и негорючей оболочкой марки ТСВнг, жилы 0.4 мм, с числом пар: 5х3 | 1,48 |
| 10х3 | 2,08 |
| 20х3 | 3,27 |
| 30х3 | 4,42 |
| Кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и негорючей оболочкой ТСВнг, жилы 0.5 мм, с числом пар: 5х2 | 1,55 |
| 10х2 | 2,19 |
| 16х2 | 2,87 |
| 20х2 | 3,51 |
| 30х2 | 4,49 |
| 41х2 | 5,59 |
| 103х2 | 11,00 |
| Кабели с пористой полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке со звездными четверками, с защитным покровом, состоящим из вязкого подклеющего слоя на основе битума и полиэтиленового шланга, ТЗПАШп, число четверок, сечением, мм2: 4х0.9 | 7,52 |
| 7х0.9 | 11,19 |
| 4х1.2 | 10,39 |
| 7х1.2 | 16,41 |
| Кабели с пористой полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке со звездными четверками, с в полиэтиленовом шланге, бронированный стальными лентами, ТЗПАБп, число четверок, мм2: 4х0.9 | 10,67 |
| 7х0.9 | 15,10 |
| 4х1.2 | 14,67 |
| 7х1.2 | 21,26 |
| Кабели с пористой полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке со звездными четверками, бронированный стальными лентами, с наружным покровом, состоя-щим из вязкого подклеющего слоя на основе битума и полиэтиленового шланга, ТЗПАБпШп, 4х0.9 | 11,36 |
| 7х0.9 | 15,05 |
| 4х1.2 | 13,90 |
| 7х1.2 | 20,03 |
| Кабели связи низкочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией, в алюминиевой оболочке марки ТЗСАШп, число четверок, сечением, мм2: 4х1.2 | 12,36 |
| : 7х1.2 | 19,42 |
| Кабели связи низкочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированный стальными лентами, марки ТЗСАБп, число четверок, сечением, мм2 : 4х1.2 | 17,51 |
| : 7х1.2 | 26,02 |
| Кабели связи низкочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированный стальными лентами, марки ТЗСАБпШп, число четверок, сечением, мм2: 4х1.2 | 17,65 |
| 7х1.2 | 26,01 |
| Кабели коаксиальные магистральные: в свинцовой оболочке, марки КМГ-4 | 44,34 |
| Кабели коаксиальные магистральные: в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4 | 48,66 |
| Кабели коаксиальные магистральные: в свинцовой оболочке, бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4 | 68,50 |
| Кабели коаксиальные магистральные: в свинцовой оболочке, бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4 | 67,74 |
| Кабели коаксиальные магистральные: в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена | 71,42 |
| Кабели коаксиальные магистральные: в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4 | 35,94 |
| Кабели коаксиальные магистральные: в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4 | 28,02 |
| Кабели коаксиальные магистральные: в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена | 17,57 |
| Кабели коаксиальные магистральные: в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4 | 24,91 |
| Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4 | 14,32 |
| Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке, бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4 | 25,47 |
| Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена | 17,63 |
| Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке, марки МКТС-4 | 8,41 |
| Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4 | 8,84 |
| Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4 | 12,75 |
| Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4 | 11,45 |
| Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена | 12,32 |
| Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником: в полиэтиленовой оболочке, марки ВКПАП-10 | 4,30 |
| Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником: в полиэтиленовой оболочке со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10 | 5,31 |
| Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником: в полиэтиленовой оболочке, бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10 | 8,72 |
| Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией Кабели в алюминиевой оболочке, марки МКСАШГ, диаметром жилы 1.2 мм, с числом четверок: 4 | 9,55 |
| : 7 | 15,29 |
| Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке, марки МКСАБп, диаметром жилы 1.2 мм, с числом четверок: 4 | 24,42 |
| 7 | 36,27 |
| Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКП | 5,35 |
| Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКПБ | 8,08 |
| Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком, в алюминиевой оболочке в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп | 5,53 |
| Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком, в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ | 9,72 |
| Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 1,88 |
| Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, с битумным покрытием, марки КСППБ, диаметром жилы 0.9 мм, с одной четверкой | 3,57 |
| Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, с битумным покрытием, марки КСППБ, диаметром жилы 0.9 мм, с двумя четверками | 6,61 |
| Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением сердечника марки КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 1,97 |
| Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением сердечника, марки КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 3,76 |
| Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, бронированные одной стальной лентой, с битумным покрытием в наружной полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением | 6,99 |
| Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке марки ПРППМ, число жил, сечение, мм2: 1х2х0.9 | 0,45 |
| Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке марки ПРППМ, число жил, сечение, мм2: 1х2х1.2 | 0,68 |
| Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами марки ПРПпПМу, число жил, сечение, мм2: 1х2х0.9 | 0,40 |
| 1х2х1.2 | 0,55 |
| Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами марки ПРПВМ, число жил, сечение, мм2: 1х2х0.9 | 0,52 |
| 1х2х1.2 | 0,73 |
| Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией |  |
| Кабели в алюминиевой оболочке в шланге из полиэтилена, марки МКСАШп, число жил, число пар, сечение, мм2: 4х4х1.2 | 17,23 |
| Кабели в алюминиевой оболочке в шланге из полиэтилена, марки МКСАШп, число жил, число пар, сечение, мм2: 7х4х1.2 | 27,07 |
| Кабели в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированный стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКСАБпШп, число жил, число пар, сечение, мм2: 4х4х1.2 | 24,61 |
| Кабели в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированный стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКСАБпШп, число жил, число пар, сечение, мм2: 7х4х1.2 | 36,27 |
| Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полиэтиленовой изоляцией |  |
| Кабели в алюминиевой оболочке в шланге из полиэтилена, марки МКПпАШп, число жил, число пар, сечение, мм2: 4х4х1.05 | 18,57 |
| 4х4х1.2 | 13,34 |
| 7х4х1.2 | 20,96 |
| 7х4х1.05+5х2х0.7+1х0.7 | 27,05 |
| Кабели в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированный стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКПпАБпШп, число жил, число пар, сечение, мм2: 4х4х1.05 | 30,00 |
| 7х4х1.05+5х2х0.7+1х0.7 | 35,83 |

| ## 15.01.02. Провода, км |  |
| --- | --- |
| Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией с обмоткой из полиэтилентерефталатной пленки поверх скрученных жил в резиновой оболочке, РПШ, мм2: |  |
| 2х0.35 | 4,87 |
| 2х0.5 | 5,07 |
| 2х0.75 | 5,42 |
| 2х1 | 5,76 |
| 2х1.5 | 6,96 |
| 2х2.5 | 8,94 |
| 2х4 | 11,43 |
| 2х6 | 18,39 |
| 3х0.35 | 5,47 |
| 3х0.5 | 5,81 |
| 3х0.75 | 6,46 |
| 3х1 | 6,96 |
| 3х1.5 | 8,45 |
| 3х2.5 | 11,43 |
| 3х4 | 14,91 |
| 3х6 | 23,85 |
| Провода с медными жилами с резиновой изоляцией с обмоткой из полиэтилентерефталатной пленки, с экраном из стальной оцинкованной или стальной луженой проволоки, марки РПШЭ, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 1х0.35 | 10,68 |
| 1х0.5 | 10,93 |
| 1х0.75 | 11,43 |
| 1х1.0 | 12,17 |
| 1х1.5 | 13,17 |
| 2х0.35 | 11,78 |
| 2х0.5 | 12,08 |
| 2х0.75 | 12,67 |
| 2х1.0 | 13,42 |
| 2х1.5 | 14,66 |
| 2х2.5 | 17,89 |
| 2х4 | 21,37 |
| 2х6 | 28,32 |
| 3х0.35 | 12,92 |
| 3х0.5 | 13,17 |
| 3х0.75 | 14,16 |
| 3х1.0 | 15,40 |
| 3х1.5 | 17,39 |
| 3х2.5 | 21,62 |
| 3х4 | 25,34 |
| 3х6 | 34,78 |
| Провода силовые для электрических установок с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2.0 | 0,83 |
| Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алю-миниевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: |  |
| 2.5 | 1,00 |
| 3 | 1,20 |
| 4 | 1,20 |
| 5 | 1,37 |
| 6 | 1,55 |
| 8 | 2,21 |
| 10 | 2,62 |
| 16 | 5,26 |
| 25 | 6,64 |
| 35 | 8,24 |
| 50 | 10,68 |
| 70 | 12,16 |
| 95 | 20,34 |
| 120 | 29,47 |
| Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с мед-ной жилой марки ПВ1, сечением, мм2: |  |
| 0.5 | 0,64 |
| 0.75 | 0,82 |
| 1 | 1,05 |
| 1.2 | 1,23 |
| 1.5 | 1,38 |
| 2 | 1,80 |
| 2,5 | 2,11 |
| 3 | 2,80 |
| 4 | 3,44 |
| 5 | 4,26 |
| 6 | 4,88 |
| 8 | 7,84 |
| 10 | 10,21 |
| 16 | 14,01 |
| 25 | 17,98 |
| 35 | 24,03 |
| 50 | 35,81 |
| 70 | 47,16 |
| 95 | 57,24 |
| Провода силовые для электрических установок с поливи-нилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с мед-ной жилой марки ПВ3, сечением, мм2: |  |
| 0.5 | 0,91 |
| 0.75 | 1,20 |
| 1 | 1,30 |
| 1.2 | 1,27 |
| 1.5 | 1,66 |
| 2 | 2,23 |
| 2,5 | 2,53 |
| 3 | 3,08 |
| 4 | 3,66 |
| 5 | 4,63 |
| 6 | 5,54 |
| 8 | 7,33 |
| 10 | 8,51 |
| 16 | 14,33 |
| 25 | 21,35 |
| 35 | 31,34 |
| 50 | 45,51 |
| 70 | 63,86 |
| 95 | 88,30 |
| Провода силовые для электрических установок с поливи-нилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием, марки АППВ, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 2х2 | 1,39 |
| 2х2.5 | 1,61 |
| 2х3 | 1,75 |
| 2х4 | 2,17 |
| 2х5 | 3,06 |
| 2х6 | 3,58 |
| 3х2 | 2,72 |
| 3х2.5 | 3,18 |
| 3х3 | 3,01 |
| 3х4 | 3,90 |
| 3х5 | 4,63 |
| 3х6 | 5,36 |
| Провода силовые для электрических установок с поливи-нилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медными жилами, с разделительным основанием,ППВ, мм2: |  |
| 2х0.75 |  |
| 2х1 | 1,86 |
| 2х1.2 | 2,21 |
| 2х1.5 | 2,57 |
| 2х2 | 3,46 |
| 2х2.5 | 4,12 |
| 2х3 | 4,98 |
| 2х4 | 6,33 |
| 3х0.75 | 1,76 |
| 3х1 | 2,37 |
| 3х1.2 | 3,82 |
| 3х1.5 | 4,48 |
| Провода силовые для электрических установок с поливи- 3х2 | 5,15 |
| 3х2.5 | 6,18 |
| 3х3 | 6,99 |
| 3х4 | 9,19 |
| Провода силовые для электрических установок с поливи-нилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В с алю-миниевыми жилами с несущим тросом, марки АВТ, с числом жил и сечением, мм2: |  |
| 2х2.5 | 3,53 |
| : 2х4 | 4,67 |
| 3х2.5 | 4,67 |
| 3х4 | 6,26 |
| 4х2.5 | 5,76 |
| 4х4 | 8,05 |
| 4х6 | 10,19 |
| 4х10 | 14,41 |
| 4х16 | 23,85 |
| Провода силовые для электрических установок с поливи-нилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В с алю-миниевыми жилами с несущим тросом, облегченные, для сельского хозяйства, марки АВТВ, с числом жил и сече-нием, мм2: |  |
| 2х2.5 | 3,03 |
| 2х4 | 3,93 |
| 3х2.5 | 3,88 |
| 3х4 | 4,97 |
| 4х2.5 | 4,72 |
| 4х4 | 6,41 |
| 4х6 | 7,95 |
| 4х10 | 11,93 |
| 4х16 | 21,12 |
| Провода силовые гибкие для выводных концов электри-ческих машин и аппаратов с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины, на напряжение до 660 В, марки ПВКВ, сечением, мм2: |  |
| 0.75 | 3,68 |
| 1 | 4,07 |
| 1.5 | 4,87 |
| 2.5 | 7,30 |
| Провода силовые гибкие для выводных концов электри-ческих машин и аппаратов с изоляцией из кремнийорга-нической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропи-танной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением, мм2: |  |
| 0.75 | 5,91 |
| 1 | 6,46 |
| 1.5 | 7,26 |
| 2.5 | 9,94 |
| 4 | 13,17 |
| 6 | 18,63 |
| 10 | 25,59 |
| 16 | 33,05 |
| 25 | 48,45 |
| 35 | 58,89 |
| 50 | 76,28 |
| 70 | 99,14 |
| 95 | 127,21 |
| 120 | 150,07 |
| Провода силовые гибкие для выводных концов электри-ческих машин и аппаратов с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком, до 380 В, ПСУ-155, мм2: |  |
| 1.5 | 7,95 |
| 2.5 | 9,19 |
| 4 | 10,44 |
| 6 | 12,42 |
| 10 | 15,65 |
| 16 | 20,62 |
| 25 | 28,08 |
| 35 | 40,75 |
| 50 | 60,13 |
| 70 | 76,53 |
| 95 | 96,16 |
| Провода силовые гибкие для выводных концов электри-ческих машин и аппаратов с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим ла-ком, на 380 В,ПСУ-180, мм2: |  |
| 1 | 9,69 |
| 1.5 | 10,44 |
| 2.5 | 12,17 |
| 4 | 13,42 |
| 6 | 15,40 |
| 10 | 19,13 |
| 16 | 24,60 |
| Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В марки ПРКА, сечением, мм2: |  |
| 0.5 | 3,13 |
| 0.75 | 4,32 |
| 1 | 4,72 |
| 1.5 | 5,57 |
| 2.5 | 7,45 |
| Провода силовые для электрических установок с медной жилой в негорючей резиновой оболочке на напряжение до 660 В марки ПРН сечением |  |
| 6 мм2 | 5,37 |
| 16 мм2 | 8,20 |

| # АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ |  |
| --- | --- |
| ## 15.02.01. Светильники с люминисцентными лампами для освещения общественных зданий, шт. |  |
| с диффузным отражателем | 1.34 |
| с рассеивателем из оргстекла | 2.15 |
| с рассеивателем из листового полистирола | 1.00 |
| с рассеивателем из призматического стекла | 1.73 |
| ## 15.02.02. Светильники с лампами накаливания, шт. |  |
| Светильники с лампами накаливания для освещения производственных помещений, со взрывоопасной средой: |  |
| с бесцветным прозрачным стеклянным |  |
| защитным колпаком | 1.48 |
| с бесцветным прозрачным колпаком | 1.00 |
| с отражателем, с сеткой | 1.47 |
| с зеркальным отражателем | 1.81 |
| Светильники с газоразрядными лампами для помещений с нормальными условиями среды: |  |
| светильник-отражатель с направленно-рассеянным отражением | 0.82 |
| с диффузным отражателем | 1.58 |
| с зеркальным отражателем | 1.62 |
| Светильники для помещений с тяжелыми условиями среды, для общего освещения: |  |
| с диффузным отражателем | 1.38 |
| без отражателя | 1.13 |
| с зеркальным отражателем | 1.48 |
| Светильники и прожекторы для наружного освещения: |  |
| широкого симметричного светораспределения, открытый, консольный 1.10 |  |
| прожекторы с двумя плоскостями симметрии | 1.57 |
| прожектор с металлическим отражателем | 2.20 |
| # ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ |  |
| ## 15.03.01. Электроустановочные изделия, шт. |  |
| Рубильники |  |
| Рубильники однополюсные на: |  |
| 100А | 1.00 |
| 200А | 1.50 |
| 400А | 2.50 |
| Рубильники двухполюсные на: |  |
| 100А | 2.42 |
| 200А | 3.00 |
| 400А | 4.36 |
| Выключатели и переключатели |  |
| Выключатели и переключатели пакетные, открытые | 1.23 |
| Выключатели и переключатели защищенные, пластмассовые | 1.54 |
| Выключатели и переключатели открытые | 3.54 |
| Выключатели и переключатели защищенные, симулин | 12.42 |
| Переключатели универсальные пакетно-кулачковые | 1.55 |
| ## 15.03.02. Электроконструкции, шт. |  |
| Зажимы лабораторные | 0.062 |
| Короб тростниковой | 0.86 |
| Короб крестообразный | 1.00 |
| Короб присоединительный | 0.28 |
| Кронштейн троллейный | 1.42 |
| Пластины переходные | 0.22 |
| Коробки ответвительные | 1.91 |
| Шинопровод распределительный переменного тока марки: |  |
| 250А | 2.20 |
| 400А | 2.66 |
| 630А | 4.23 |
| Шинопроводы троллейные, 100А | 2.40 |