«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Федеральной
службы государственной статистики

______________________К.Э. Лайкам

«22» декабря 2008 г.

КОМПЛЕКСНАЯ  СИСТЕМА  СТАТИСТИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  РАЗРАБОТАННАЯ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  РУКОВОДЯЩИМИ  ПРИНЦИПАМИ
ПРИМЕНЕНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  В  СТРАНАХ  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ,
КАВКАЗА  И  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АЗИИ  (ВЕКЦА)

| Раздел 1. Показатели, применяемые в статистической практике Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## А. Загрязнение атмосферного воздуха и разрушение озонового слоя |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными и передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха | М | тыс. т или кг соответствующего загрязняющего вещества в год Выброс на км2 территории страны или на душу населения или на ед. ВВП в текущих ценах или ППС | Объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ формируется из суммы выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных и передвижных источников загрязнения. В частности, учитываются выбросы диоксида серы (SO2), оксидов азота (NOx), аммиака (NH3), оксида углерода (СО), летучих органических соединений (ЛОС), твердых частиц (для передвижных источников) и тяжелых металлов (кадмия, свинца и ртути) в целом и по видам экономической деятельности. Учитывается количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от всех организованных и неорганизованных стационарных источников, минуя очистные сооружения, а также тех неуловленных загрязняющих веществ, которые прошли через не предназначенные для их улавливания (обезвреживания) газоочистные и пылеулавливающие установки. | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников - ф.№ 2-ТП (воздух), годовая | Росстат |
|  |  |  |  | Выбросы загрязняющих веществ передвижными источниками рассчитываются по отдельным видам передвижных источников с использованием данных форм федерального статистического наблюдения и административных данных. | Оценка | Ростехнадзор |
| 1.2 | Количество загрязняющих веществ, поступивших на очистные сооружения | Н | тыс. тонн | Включаются данные по загрязняющим веществам (всего и по отдельным ингредиентам), которые поступают и подвергаются очистке в имеющихся на предприятии газоочистных и пылеулавливающих установках (независимо от фактической работы этих установок). | Ф.№ 2-ТП (воздух), годовая | Росстат |
| 1.3 | Количество загрязняющих веществ, уловленных и обезвреженных, в том числе утилизированных | Н | тыс. тонн | Приводится фактическое количество уловленных (обезвреженных) с выделением утилизируемых загрязняющих веществ в отчетном году (кроме отходящих с газами веществ, которые используются впоследствии в технологических процессах производства продукции в качестве сырья или полуфабрикатов). | Ф.№ 2-ТП (воздух), годовая | Росстат |
| 1.4 | Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух после проведения мероприятий | Н | тонн | Показатель представляется по расчетным и фактическим данным. Расчетное годовое сокращение (по проекту и др.) — количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, которое предусматривалось достичь при осуществлении данного мероприятия с планируемого момента его внедрения до конца отчетного периода. Фактическое уменьшение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ — фактические данные, полученные по результатам осуществления мероприятия с момента его фактического внедрения до конца отчетного периода. | Ф.№ 2-ТП (воздух), годовая | Росстат |
| 1.5 | Качество атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах | М | % населения, подвергаемого воздействию концентраций, превышающих установленные нормативы качества атмосферного воздуха | Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52,04,186-89, ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». Наблюдение за загрязнением атмосферы проводится регулярно в 229 городах и населенных пунктах Российской Федерации на 629 стационарных постах Росгидромета. В большинстве городов измеряются концентрации от 5 до 25 веществ. Качество воздуха на территориях субъектов Российской Федерации определяется службами мониторинга в 142 городах (составляющих 55% городского населения). | Мониторинг | Росгидромет |
|  |  |  | количество микрограмм (мкг) загрязняющих веществ м3 воздуха | Средние и средние из максимальных концентраций таких примесей, как пыль, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, оценивается по данным регулярных наблюдений в 251 городах России. | Мониторинг | Росгидромет |
| 1.6 | Потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ) | М | тонны ОРВ, с учетом показателя озоноразрушающей способности (ОРС) | Расчет потребления ОРВ осуществляется по всем веществам, включенным в приложения А-С и Е к Монреальскому протоколу, которые существуют самостоятельно или в смеси. К соединениям, сильно разрушающим озоновый слой, относятся хлорфторуглероды (ХФУ), тетрахлорид углерода, метилхлороформ, галлоны, гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), гидробромфторуглероды (ГБФУ) и метилбромид и др. Потребление ОРВ вычисляются как сумма производства и импорта за вычетом их экспорта. Общий объем ОРВ (с учетом ОРС) представляет собой сумму годового российского производства каждого ОРВ, умноженную на соответствующие показатели ОРС. | Расчет с использованием данных предприятий о производстве, сбыте и потреблении озоноразрушающих веществ | Минприроды России |